ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

160014, г. Вологда, ул.Самойло, д. 13-30; тел. +79115033710, +7(981)5065095;

e-mail: TP-systems@yandex.ru

Муниципальный заказчик – Администрация МО «Мирнинский район»

Республики Саха (Якутия)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МО «Ботуобуйинский наслег» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)

Положение о территориальном планировании

Директор ООО «Градостроительные системы»	                                                                   Снятков Я.С.

Главный архитектор                                                                                                                  Шибаева А.А.

2023

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ:

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

I. Текстовая часть

II. Графическая часть

| № п/п | Наименование карты | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения |  |
| 2 | Карта функциональных зон |  |
| 2.1 | Карта функциональных зон в границах с. Тас-Юрях |  |
| 3 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения |  |

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

I. Текстовая часть

II. Графическая часть

| № п/п | Наименование карты | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |
| 5 | Карта границ поселения, границ существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, границ лесничеств, существующих и строящихся объектов местного значения поселения |  |
| 6 | Карта зон с особыми условиями использования территории и объектов культурного наследия |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1.	Общие сведения о МО «Ботуобуйинский наслег»	4

2.	Генеральный план МО «Ботуобуйинский наслег»	4

I. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ	7

1.1. Объекты местного значения в области предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций	7

1.2. Объекты местного значения в области транспортной инфраструктуры	8

II. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	9

# ВВЕДЕНИЕ

## Общие сведения о МО «Ботуобуйинский наслег»

| 1 | Наименование | Муниципальное образование «Ботуобуйинский наслег» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Статус | Сельское поселение |
| 3 | Расположение | южная часть Мирнинского района РС(Я) |
| 4 | Административный центр | с. Тас-Юрях |
| 5 | Населенные пункты | с. Тас-Юрях |
| 6 | Расстояние от с. Тас-Юрях до административного центра Республики Саха (Якутия) – г. Якутск | 1248 км |
| 7 | Расстояние от с. Тас-Юрях до административного центра Мирнинского района – г. Мирный | 168 км |
| Население |  |  |
| 8 | Численность населения на 2023 год | 529 чел. |

## В соответствии со ст. 20 и ст. 20.1 Закона РС(Я) от 30.11.2004 173-З № 353-III "Об установлении границ и о наделении статусом городского и сельского поселений муниципальных образований Республики Саха (Якутия)" на территории наслегов Мирнинского района образовано муниципальное образование «Ботуобуйинский наслег» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) (далее – МО «Ботуобуйинский наслег») с наделением его статусом сельского поселения с административным центром в с. Тас-Юрях, а также установлены границы МО «Ботуобуйинский наслег».

## Муниципальное образование «Ботуобуйинский наслег» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) (далее – МО «Ботуобуйинский наслег») располагается в южной части Мининского района и граничит с территориями Иркутской области и Ленского района Республики Саха (Якутия), муниципальных образований «Город Мирный» и «Чуонинский наслег» Мирнинского района, а также межселенными территориями Мирнинского района Республики Саха (Якутия).

## Генеральный план МО «Ботуобуйинский наслег»

Генеральный план МО «Ботуобуйинский наслег» (далее – Генеральный план) является документом территориального планирования муниципального образования.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территори-ального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономи-ческих, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития террито-рий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета ин-тересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), муни-ципальных образований.

Ранее действовавший Генеральный план был подготовлен ОАО ТПИИ «Сахапроект» (г. Якутск) применительно к насленному пункту с. Тас-Юрях, утвержден Решением внеочередной сессии наслежного Совета 2-го созыва от 13.04.2009 № 10-1 и требовал корректировки в связи с изменением долгосрочной перспективы развития МО «Ботуобуйинский наслег» и изменением действующего законодательства, в т.ч. необходимостью приведения в соответствие с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793".

Настоящий Генеральный план разработан ООО «Градостроительные системы» (г. Вологда) в рамках муниципального контракта от 26.06.2023 № 01163000002230001690001 на выполнение корректировки, разработки проектов документов, направленных на совершенствование системы управления развитием территорий МО «Ботуобуйинский наслег». Он подготовлен применительно ко всей территории сельского поселения, в т.ч. к территории населенного пункта – с. Тас-Юрях, в соответствии с действующим законодательством.

Генеральный план утверждается на срок 20 лет с выделением следующих очередей его реализации:

первая очередь - до 2034 года

вторая очередь - до 2044 года.

Генеральный план содержит:

- положение о территориальном планировании;

- карту планируемого размещения объектов местного значения;

- карту границ населенных пунктов;

- карту функциональных зон.

К Генеральному плану прилагаются:

- материалы по его обоснованию в тексовой форме;

- материалы по его обоснованию в виде карт:

- карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и технгогенного характера;

- карта границ поселения, границ существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, границ лесничеств, местоположения существующих и строящихся объектов местного значения поселения;

- карта зон с особыми условиями использования территории и территории объектов культурного наследия.

В положении о территориальном планировании указываются:

- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их месторасположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территории в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

- параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

На картах Генерального плана отображаются:

- существующие и планируемые для размещения объекты местного значения, относящиеся к областям электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; автомобильным дорогам местного значения; благоустройства территории, физической культуре и массовому спорту, образованию, здравоохранению, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов;

-  границы населенного пункта с. Тас-Юрях, входящего в состав МО «Ботуобуйинский наслег»;

- границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального, регионального и местного значения и местоположения линейных объектов федерального, регионального и местного значения.

Материалы по обоснованию Генерального плана в текстовой форме содержат:

- сведения об утвержденных документах стратегического планирования - положений стратегий социально-экономического развития МО «Ботуобуйинский наслег» и МО «Мирнинский район» и планов мероприятий по их реализации, положений стратегии пространственного развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ Республики Саха (Якутия), муниципальных программ, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения, а также сведений, содержащихся в информационной системе территориального планирования.

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования соответствующих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие соответствующих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и МО «Мирнинский район» сведения о видах, назначении и наименовании планируемых к размещению на территории МО «Ботуобуйинский район» объектов;

5) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

6) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенного пункта с. Тас-Юрях с указанием категории земель, к которым планируется отнести эти участки, и целей их планируемого использования.

Материалы по обоснованию Генерального плана в виде карт отображают:

- границы поселения и населенного пункта с. Тас-Юрях;

- местоположение существующих и строящихся объектов местного значения;

- особо охраняемые природные территории и территории объектов культурного наследия, зоны с особыми условиями использования территорий;

- территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и границы лесничеств.

Решения настоящего Генерального плана по размещению объектов местного значения поселения учитываются при разработке документации по планировке территории МО «Ботуобуйинский наслег».

Генеральный план МО «Ботуобуйинский наслег» в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" утверждается решением Мирнинского районного Совета депутатов.

Документы территориального планирования являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений.

# I. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ

### 1.1. Объекты местного значения в области предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Параметры функциональных зон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I очередь |  |  |  |  |
| 1 | Защитная противопожарная минерализованная полоса (строительство) | с. Тас-Юрях | Ширина полосы – 30м; Протяженность – 260м Установление зон с особыми условиями использования территорий – не требуется | Зона озелененных территорий специального назначения |
| 2 | Защитная противопожарная минерализованная полоса (строительство) | с. Тас-Юрях | Ширина полосы – 30м; Протяженность – 340м Установление зон с особыми условиями использования территорий – не требуется | Зона озелененных территорий специального назначения |
| 3 | Защитная противопожарная минерализованная полоса (строительство) | с. Тас-Юрях | Ширина полосы – 30м; Протяженность – 250м Установление зон с особыми условиями использования территорий – не требуется | Зона озелененных территорий специального назначения |
| 4 | Защитная противопожарная минерализованная полоса (строительство) | с. Тас-Юрях | Ширина полосы – 30м; Протяженность – 170м Установление зон с особыми условиями использования территорий – не требуется | Зона озелененных территорий специального назначения |
| 5 | Защитная противопожарная минерализованная полоса (строительство) | с. Тас-Юрях | Ширина полосы – 30м; Протяженность – 75м Установление зон с особыми условиями использования территорий – не требуется | Зона озелененных территорий специального назначения |
| 6 | Пожарный резервуар (строительство) | с. Тас-Юрях | Количество – 19 штук, Объем – 50 куб.м Установление зон с особыми условиями использования территорий – не требуется | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |

### 1.2. Объекты местного значения в области транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Параметры функциональных зон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I очередь |  |  |  |  |
| 1 | Автомобильная дорога по ул. Иннокентия Иевлева (реконструкция) | с. Тас-Юрях | Асфальтирование внутрипоселенческих дорог Основная улица, Усовершенствованный вид покрытия, Протяженность – 1150м Установление зон с особыми условиями использования территорий – не требуется | Линейный объект |

# II. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

| № п/п | Обознач. функциональной зоны | Наименование функциональной зоны | Характеристика функциональной зоны | Сведения о планируемых объектах (за исключением линейных объектов) |  |  | Параметры функциональных зон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федерального значения | Регионального значения | Местного значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ЖИ | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Предназначена для размещения индивидуальной жилой застройки В зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия. |  |  | Пожарный резервуар (строительство) | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 0,2 Максимальная этажность застройки зоны – 4 этажа Коэффициент плотности застройки – 0,4 Площадь зоны –54,65га Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – 1м/м на 1 квартиру |
| 2 | ЖМ | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Предназначена для размещения малоэтажной жилой застройки В зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия. |  |  |  | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 0,4 Максимальная этажность застройки зоны – 4 этажа Коэффициент плотности застройки – 0,6 Площадь зоны –3,64га Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – 1м/м на 1 квартиру |
| 3 | ОД | Многофункциональная общественно-деловая зона | Предназначена для размещения общественной застройки она включает в себя объекты административно-хозяйственного управления, объекты делового, финансового назначения, общественные организации, объекты социально-бытового назначения, объекты оптовой и розничной торговли, объекты общественного питания. Также в данной зоне могут быть размещены религиозно-культовые объекты, территории озеленения общего пользования, проезды и стоянки автомобильного транспорта, иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности населения. |  | Фельдшерско-акушерский пункт (строительство) Комплексная система экс-тренного опо-вещения насе-ления (строи-тельство) | Плоскостное спортивное сооружение при СОШ № 9 (строительство) Спортивный комплекс ангарного типа (строительство) Многофункциональный культурный центр, в т.ч. в его составе сельская модельная библиотека – филиал № 6 с. Тас-Юрях, предусмотренная Схемой территориаль-ного планирования РС(Я) (строительство) Площадь «Вехи истории» (реконструкция) Детский сад (строительство) | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 1,0 Максимальная этажность застройки зоны – не установлено Коэффициент плотности застройки – 3,0 Площадь зоны – 6.76 га Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – не установлено |
| 4 | ПП | Производственная она | Предназначена для размещения производственной застройки Территория зоны предназначена для размещения промышленных, коммунально-складских и иных производств, головных инженерных сооружений и магистральных сетей, а также объектов, обеспечивающих их функционирование. |  | ГТУ-ТЭЦ Сред-неботуобинского НГКМ (строительство) | Пожарное депо (гаражного типа для пожарной машины-водовозки) для добровольной пожарной команды (строительство) Блочно-модульная газовая котельная (строительство) | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 0,8 Максимальная этажность застройки зоны – не установлено Коэффициент плотности застройки – 2,4 Площадь зоны – 47.47 га Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – не установлено |
| 5 | ТИ | Зона транспортной инфраструктуры | Предназначена для размещения траснпортной инфраструктуры В данную зону входят автомобильные дороги и их придорожные полосы, улицы, перекрестки, площади и объекты транспортной инфраструктуры, составляющие единую систему транспортного обеспечения поселения. |  |  |  | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – не устанавливается Максимальная этажность застройки зоны – не устанавливается Коэффициент плотности застройки – не устанавливается Площадь зоны – 311.35 га Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – не установлено |
| 6 | СХ | Зона сельскохозяйственного использования | Предназначена для размещения территорий сельскохозяйственного использования Включает территории земель сельскохозяйственного производства. |  |  | Станция биологической очистки (строительство) | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – не устанавливается Максимальная этажность застройки зоны – не устанавливается Коэффициент плотности застройки – не устанавливается Площадь зоны – 5007.73 га Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – не установлено |
| 7 | РН | Зоны рекреационного назначения | Предназначена для размещения объектов рекреационного и туристического назначения. |  |  | Парк культуры и отдыха (строительство) Туристическая база «Кыhыл хайа» (реконструкция) | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – не устанавливается Максимальная этажность застройки зоны – не устанавливается Коэффициент плотности застройки – не устанавливается Площадь зоны – 184.99 га Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – не установлено |
| 8 | РО | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Предназначена для размещения территорий общего пользования Территория зоны предназначена для организации мест массового отдыха населения и включают в себя скверы, парки, сады, городские леса, водоемы, пляжи и иные объекты, формирующие систему озелененных территорий общего пользования. |  |  |  | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – не устанавливается Максимальная этажность застройки зоны – не устанавливается Коэффициент плотности застройки – не устанавливается Площадь зоны – 93.06 га Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – не установлено |
| 9 | ЛФ | Зона лесов | Предназначена для лесного фонда. |  | Государственный природный заказник Чонский |  | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – не устанавливается Максимальная этажность застройки зоны – не устанавливается Коэффициент плотности застройки – не устанавливается Площадь зоны – 2506667.03 га Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – не установлено |
| 10 | КЛ | Зона кладбищ | Предназначена для размещения кладбищ. |  |  |  | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – не устанавливается Максимальная этажность застройки зоны – не устанавливается Коэффициент плотности застройки – не устанавливается Площадь зоны – 3.49 га Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – не установлено |
| 11 | ОС | Зона озелененных территорий специального назначения | Предназначена для размещения минерализованных полос. |  |  |  | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – не устанавливается Максимальная этажность застройки зоны – не устанавливается Коэффициент плотности застройки – не устанавливается Площадь зоны – 8.3 га Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – не установлено |
| 12 | СН | Зона специального назначения | Предназначена для размещения скотомогильника. |  |  |  | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – не устанавливается Максимальная этажность застройки зоны – не устанавливается Коэффициент плотности застройки – не устанавливается Площадь зоны – 0.19га Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – не установлено |
| 13 | ЗО | Зона складировани и захоронения отходов | Предназначена для размещения объекта ТКО. |  | Полигон ком-плексной обра-ботки твердых коммунальных отходов (полигон ТКО) (строительство) |  | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – не устанавливается Максимальная этажность застройки зоны – не устанавливается Коэффициент плотности застройки – не устанавливается Площадь зоны – 4.44 га Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – не установлено |