Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных  образований Мирнинского района РС (Якутия)» на 2013-2028 годы»

Заказчик:

Муниципальное казенное учреждение «Коммунально – строительное управление» МО «Мирнинский район» РС (Я)

Исполнитель:

ООО «ЛЕКС-Консалтинг»

Основание:

муниципальный контракт

Представитель исполнителя:

_____________А. П. Сандалов

М.П.

Тюмень

2013 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.	План развития и план прогнозируемой застройки	8

1.1.	Территория	8

1.2.	Климат	9

1.3.	Население	10

1.4.	Характеристика экономики	10

1.5.	Анализ законодательной и нормативно-правовой базы муниципальных образований муниципального района в коммунальном секторе			11

1.6.	Анализ платежеспособности потребителей и доступности услуг	16

1.7.	Анализ социально-экономического развития муниципальных образований муниципального района	19

1.8.	Прогноз изменения численности населения	20

1.9.	Анализ перспектив жилищного, социального, коммерческого и промышленного строительства с учетом перспективы сноса ветхого и аварийного жилищного фонда и осуществления иных градостроительных мероприятий	21

1.10.	Перечень объектов нового строительства	30

2.	Анализ существующей системы теплоснабжения	32

2.1.	Инженерно-технический анализ системы теплоснабжения	32

3. Инженерно-технический анализ системы электроснабжения	42

4.	Анализ существующей системы газоснабжения	49

5.	Инженерно-технический анализ существующей системы водоснабжения	54

6.	Анализ существующей системы водоотведения	64

7.	Анализ существующей системы утилизации ТБО	70

8.            Прогноз спроса на коммунальные услуги 	75

8.1.	Прогноз  потребления услуг теплоснабжения	75

8.2.	Прогноз потребления услуг электроснабжения	77

8.3.	Прогноз потребления услуг газоснабжения	78

8.4.	Прогноз потребления услуг водоснабжения	78

8.5.	Прогноз потребления услуг по вывозу ЖБО (водоотведения)	85

8.6.	Прогноз потребления услуг по утилизации и захоронению ТБО	91

9.	Ежегодный перечень мероприятий и работ по реализации Программы	91

10.	Программа развития системы теплоснабжения	127

10.1.	Основные направления модернизации системы теплоснабжения	127

10.2.	Распределение финансовых средств по источникам	127

10.3.	Перспективная динамика тарифов и источников финансирования мероприятий по теплоснабжению	128

10.4.	Перспективные показатели доступности для населения стоимости услуг по теплоснабжению с учетом реализации мероприятий Программы	129

10.5.	Определение эффекта от реализации мероприятий	129

11.	Программа развития электроснабжения	136

11.1.	Основные направления модернизации системы электроснабжения	136

11.2.	Распределение финансовых средств по источникам	137

11.3.	Перспективная динамика тарифов и источников финансирования мероприятий по  электроснабжению	138

11.4.	Перспективные показатели доступности для населения стоимости услуг по электроснабжению с учетом реализации мероприятий Программы	138

11.5.	Определение эффекта от реализации мероприятий	138

12.	Программа развития системы газоснабжения	139

12.1.	Основные направления модернизации системы газоснабжения	139

12.2.	Распределение финансовой потребности по источникам	139

12.3.	Перспективная динамика тарифов и источников финансирования мероприятий по  газоснабжению	140

12.4.	Перспективные показатели доступности для населения стоимости услуг по газоснабжению  с учетом реализации мероприятий Программы	140

12.5.	Определение эффекта от реализации мероприятий	140

13.	Программа развития водоснабжения	141

13.1.	Основные направления модернизации системы водоснабжения	141

13.2.	Распределение финансовой потребности по источникам	142

13.3.	Перспективная динамика тарифов и источников финансирования мероприятий по водоснабжению	143

13.4.	Перспективные показатели доступности для населения стоимости услуг по водоснабжению с учетом реализации мероприятий Программы	144

13.5.	Определение эффекта от реализации мероприятий	144

14.	Программа развития водоотведения	148

14.1.	Основные направления модернизации системы водоотведения	148

14.2.	Распределение финансовой потребности по источникам	148

14.3.	Перспективная динамика тарифов и источников финансирования мероприятий по водоотведению	150

14.4.	Перспективные показатели доступности для населения стоимости услуг по водоотведению с учетом реализации мероприятий Программы	150

14.5.	Определение эффекта от реализации мероприятий	150

15.	Программа развития объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов	152

15.1.	Основные направления модернизации системы утилизации (захоронения)	152

15.2.	Распределение финансовой потребности по источникам	153

15.3.	Перспективная динамика тарифов и источников финансирования мероприятий по  утилизации твердых бытовых отходов	154

15.4.	Перспективные показатели доступности для населения стоимости услуг по утилизации твердых бытовых отходов  с учетом реализации мероприятий Программы	154

15.5.	Определение эффекта от реализации мероприятий	154

16.	Финансовое обеспечение Программы	155

17.	Организация, формы и методы управления Программой	159

17.1.	План-график работ по реализации Программы	159

17.2.	Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	161

18.	Оценка эффективности осуществления Программы	162

18.1.	Целевые показатели развития  системы теплоснабжения, включая показатели надежности и качества, и перспективные критерии доступности для потребителей услуг теплоснабжения	169

18.2.	Целевые показатели развития систем электроснабжения, включая показатели надежности и качества, и перспективные критерии доступности для потребителей услуг электроснабжения	170

18.3.	Целевые показатели развития  систем газоснабжения, включая показатели надежности и качества, и перспективные критерии доступности для потребителей услуг газоснабжения;	171

18.4.	Целевые показатели развития  систем водоснабжения, включая показатели надежности и качества, и перспективные критерии доступности для потребителей услуг водоснабжения	172

18.5.	Целевые показатели развития  систем водоотведения, включая показатели надежности и качества, и перспективные критерии доступности для потребителей услуг вывоза ЖБО	173

18.6.	Целевые показатели развития  систем утилизации ТБО, включая показатели надежности и качества, и перспективные критерии доступности для потребителей услуг по утилизации и захоронению ТБО	174

Паспорт Программы

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Мирнинского района РС (Якутия): МО «Поселок Светлый», МО «Поселок Алмазный», МО «Чуонинский наслег», МО «Ботуобуйинский наслег», МО «Садынский национальный эвенкийский наслег». на 2013-2028 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы: | - Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Федеральный закон от 07.12.2011г. №416 «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; - Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»; - Постановление Правительства от 06.05.2011 г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Жилищный кодекс Российской Федерации - Устав муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), принятый на местном референдуме Мирнинского района 29.09.2002 - Генеральные планы муниципальных образований, входящих в состав Мирнинского района; - Консолидированная программа «Социально-экономическое развитие МО «Мирнинский район» на 2011-2016 годы», утвержденная решение Мирнинского Районного совета от 03.03.2011 г. |
| Заказчик Программы: | Муниципальное казенное учреждение «Коммунально – строительное управление» МО «Мирнинский район» РС (Я) |
| Разработчик Программы: | ООО «ЛЕКС – Консалтинг» |
| Цель Программы: | Основной целью является разработка проекта Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований муниципального района «Мирнинский район» на период с 2013 по 2028 годы для качественного и надежного обеспечения коммунальными услугами потребителей |
| Задачи Программы: | - инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры; - перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры; - разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки и этапы реализации Программы: | 2013-2028 годы |
| Объем и источники финансирования Программы: | Необходимый объем финансирования Программы – 3 121 963 тыс. руб., в том числе: - за счет собственных средств предприятий – 358 496 тыс. руб.; - за счет платы за подключение/присоединение к системе - 211 811 тыс. руб. - за счет бюджетных средств (без определения источника) – 2 551 656 тыс. руб. Объем финансирования предусмотренный за счет бюджетных средств будет уточняться с учетом возможностей на очередной финансовый год. |
| Целевые показатели Программы: | В части теплоснабжения: Удельный вес сетей, нуждающихся в замене: - 2013 г. – 27,2%; - 2028 г. – 0 %. Уровень потерь % к отпуску в сеть: - 2016 г. – 25%; - 2028 г. – 13,8%. В части водоснабжения: Удельное водопотребление: - 2013 г. – 112,94 куб.м./чел.; - 2028 г. – 112,11 куб.м./чел. В части водоотведения: Обеспечение услугой централизованного водоотведения: - 2013 г. – 46,32 % потребителей; - 2028 г. – 100% потребителей. В части электроснабжения: Уровень потерь % к покупке: - 2013 г. – 25%; - 2028 г. – 10,1 %. Износ системы электроснабжения: - 2013 г. – 72 %; - 2028 г. – 54 %. В части утилизации ТБО: Обеспечение качества услуги: - 2013 г. – 95%; - 2028 г. – 30%. В части газоснабжения: Доля населения имеющего доступ к услуги газоснабжения: - 2013 г. – 49,37%.; - 2028 г. – 66%. |

- План развития и план прогнозируемой застройки

  - Территория

Мирнинский район расположен в западной части Республики Саха (Якутия). Он был образован 12 января 1965 г. в связи с началом разработки алмазных месторождений. На западе район граничит с Красноярским краем и Иркутской областью, на севере – с Оленёкским улусом, на востоке – с Нюрбинским и Сунтарским улусами, на юге – с Ленским улусом.

Общая площадь территории составляет  165,8 тыс. кв. км. В состав территории муниципального района входят территории следующих муниципальных образований:

- «Город Мирный»;

- «Город Удачный»;

- «Поселок Айхал»;

- «Поселок Чернышевский»;

- «Поселок Светлый»;

- «Поселок Алмазный»;

- «Ботуобуйинский наслег»;

- «Садынский национальный эвенкийский наслег»;

- «Чуонинский наслег».

Поселок Светлый

Административным центром данного муниципального образования является поселок Светлый. Он расположен в 78 км. к северу от районного центра города Мирный, на правом берегу реки Вилюй в районе устья  р. Малая Ботуобия.

Территория посёлка Светлый на севере граничит с Садынским национальным эвенкийским наслегом, на юге – с поселком Алмазный, на западе – с поселком Чернышевский, на востоке –  с  Сунтарским улусом.

Поселок Алмазный

Поселок Алмазный является административным центром одноименного муниципального образования. В состав МО «Поселок Алмазный» так же входят посёлки Берёзовый и Новый.

Поселок Алмазный расположен при впадении р. Ирелях в реку Малая Ботуобия (бассейн реки Вилюй), в 26 км к юго-востоку от районного центра  г. Мирный

Ботуобуйинский наслег

Село Тас-Юрях – административный центр Ботуобуйинского наслега. Село расположено в 103 км. к юго-западу от  г. Мирный.

Территория расположена на юго-западе Мирнинского района. На севере Ботуобуйинский наслег граничит с территорией МО «Поселок Чернышевский», на востоке - с Чуонинским наслегом, на юге – с Ленским районом, на западе – с Иркутской областью. Общая площадь наслега составляет 28 тысяч кв.км.

По территории протекает р. Большая Ботуобия с притоками. Тас-Юрях связан федеральной автомобильной дорогой «Вилюй» с городами Мирный (170 км) и Ленск (215 км),  также по территории наслега проходит сезонная автомобильная дорога федерального значения  на  г. Усть-Кут, протяжённостью 1200 км.

Садынский национальный эвенкийский наслег

Административным центром наслега является село Сюльдюкар. Село находится на левом берегу реки Вилюй в 101 км от города Мирный.

Сюльдюкар основан в 1957 году и является местом компактного проживания одного из малочисленных народов республики –  эвенков.

Чуонинский наслег

Чуонинский наслег на севере граничит с территорией МО «Поселок Алмазный», на юге – с территорией МО «Ботуобуйинский наслег». В состав наслега входят село Арылах и село Заря.

Административным центром наслега является село Арылах. Оно расположено в долине р. Малой Ботуобии (правого притока р. Вилюя), в 31 км к юго-востоку от районного центра г. Мирный.

Село Заря расположено в 56 км к юго-востоку от районного центра г. Мирный, расстояние до центра наслега с. Арылах составляет 35 км.

  - Климат

Территория района расположена в районе резко континентального климата и по агроклиматическому районированию относится к умеренно холодной зоне.

Резко континентальный климат характеризуется продолжительной зимой и коротким летом. Зимний период длится 8-8,5 месяцев. Весенний и осенний периоды непродолжительны: 1-1,5 месяца. Лето короткое: 2-2,5 месяца.

Самым холодным месяцем является январь. Температура в это время достигает в среднем -35°С. Максимально низкая температура была зафиксирована на уровне -60°С. Господствующие ветра зимой северо-восточные. Устойчивый снежный покров появляется в начале октября и не тает до конца мая. Высота снежного покрова: максимальная - 60 см., минимальная - 32 см.

Лето короткое, жаркое. Самым теплым месяцем является июль. В это время средняя температура составляет +16 ºС, максимальная температура +38ºС. Осадков в это время выпадает около 50 мм, что является самым высоким показателем в году. Всего за год выпадает около 285 мм осадков.

  - Население

По состоянию на 01.01.2013 численность населения, рассматриваемых в Программе поселений Мирнинского района составляет 7117 человек. По сравнению с данным на аналогичную дату 2011 года численность сократилась на 3%.

Распределение городского и сельского населения на начало 2013 года составляет  63,7% и 36,3% соответственно. Данные по численности населения Мирнинского района за период 2011-2013 гг. представлены в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1. Численность Мирнинского района за период 2011-2013 гг., чел.

| № | Показатель | 01.01.2011 | 01.01.2012 | 01.01.2013 | Темп прироста за период 2011-2013 гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения, в том числе | 7348 | 7212 | 7117 | -3,1% |
| 1.1. | городское население | 4665 | 4555 | 4531 | -2,9% |
| 1.2. | сельское население | 2683 | 2657 | 2586 | -3,6% |

Тенденция сокращения прослеживается так же среди городского населения и сельского населения. Сокращение численности населения связано, в первую очередь, с оттоком населения на территорию с более мягкими климатическими условиями.

Численность района в разрезе исследуемых муниципальных образований представлена в таблице 1.3.2.

Таблица 1.3.2.Численность населения в разрезе исследуемых муниципальных образований, чел.

| № | Показатели | 01.01.2011 | 01.01.2012 | 01.01.2013 | Темп прироста за период 2011-2013 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | численность МО "Поселок Алмазный" | 1612 | 1551 | 1539 | -4,5% |
| 1.2. | численность МО "Ботуобуйинский наслег" | 478 | 455 | 452 | -5,4% |
| 1.3. | численность МО "Садынский национальный эвенкийский наслег" | 316 | 321 | 314 | -0,6% |
| 1.4. | численность МО "Чуонинский наслег" | 1803 | 1809 | 1752 | -2,8% |
| 1.5. | численность МО "Поселок Светлый" | 3139 | 3076 | 3060 | -2,5% |

Отрицательная динамика в росте численности населения прослеживается по всем муниципальным образованиям. Наибольшее сокращение произошло в Ботуобуйинском наслеге.

  - Характеристика экономики

В промышленном производстве района основное место занимает добыча алмазов. Мирнинский район является центром алмазодобывающей промышленности страны. Доля алмазов, добытых на месторождениях района, составляет 14% от мировой добычи.

Крупнейшим предприятием, осуществляющим свою деятельность на территории района, является АК «АЛРОСА», которая занимается разработкой алмазных месторождений как в республике, так и в России и за ее пределами.  Доля АК «АЛРОСА» составляет в среднем около 95% от общего объема промышленного производства района.

Кроме алмазов, на территории Мирнинского района найдены месторождения других углеводородов, а именно природного газа, нефти, гелия.

Запасы углеводородов Мирнинского района по состоянию на 1 января 2011 года представлены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1.Запасы углеводородов Мирнинского района

| Месторождение | Газ, млн куб.м |  |  | Нефть (извлекаемая), тыс.т |  |  | Конденсат (извлекаемый), тыс.т |  |  | Гелий, тыс.куб.м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С1 | С2 | С1+С2 | С1 | С2 | С1+С2 | С1 | С2 | С1+С2 | С1 | С2 | С1+С2 |
| Тас-Юряхское НГК | 102733 102733 | 11311 11311 | 114044 114044 | 2048 2049 | 5281 5281 | 7324 7330 | 1749 1749 | 191 191 | 1940 1940 | 409046 409046 | 50039 50039 | 459085 459085 |
| Средне-ботуобинское НГК | 152596 151623 | 18550 3040 | 171155 154663 | 54430 50736 | 11934 24196 | 66364 74932 | 2766 2801 | 55 55 | 2821 2856 | 606000 596972 | 45051 15565 | 6510511 612537 |
| Иреляхское НГК | 3591 3598 | 93 93 | 3684 3691 | 9771 10022 | 2048 2048 | 11819 12070 | 72 72 | 2 2 | 74 74 | 12743 12764 | 337 337 | 13080 13101 |
| Нелбинское Г | 4302 - | 2332 - | 6634 - |  |  |  |  |  |  | 14197 - | 7696 - | 21893 - |
| Маччобинское | 3580 - | 2154 - | 5734 - | 2309 - | 2796 - | 5105 - |  |  |  | 16826 - | 10098 - | 26924 - |
| Мирнинское НГ | 1444 - |  | 1444 - | 666 - |  | 666 - |  |  |  |  |  |  |
| Бесюряхское Г | 1222 - | 9177 - | 10399 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Северо-Нелбинское ГК | 539 - |  | 539 - |  |  |  | 21 - |  | 21 - | 1364 - |  | 1364 - |
| Итого по району | 270067 257954 | 43626 14444 | 313633 272398 | 69224 62807 | 22059 31525 | 91283 94332 | 4608 4622 | 248 248 | 4856 4870 | 1060176 1018782 | 121313 65941 | 1173397 1084723 |

  - Анализ законодательной и нормативно-правовой базы муниципальных образований муниципального района в коммунальном секторе

В целях определения круга законодательных, нормативно-правовых актов, подлежащих анализу в данном разделе, предварительно необходимо сформулировать понятие «коммунальный сектор».

Сфера жилищно-коммунального хозяйства представлена двумя основными взаимосвязанными секторами:

- жилищный сектор, включающий в себя отношения по управлению и обслуживанию многоквартирных жилых домов и индивидуальных жилых строений, являющихся основными потребителями коммунальных услуг;

- коммунальный сектор, включающий в себя отношения по развитию (строительству, реконструкции) и эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения нужд муниципального образования в коммунальных ресурсах, а также по ценообразованию (тарифообразованию) в данной сфере.

Регулирование отношений в коммунальном секторе осуществляется посредством некодифицированного комплекса норм из различных отраслей права (в т.ч. из жилищного законодательства) и не выделено в одноименную отрасль законодательства (например, в коммунальное законодательство или законодательство о коммунальном комплексе).

На сегодняшний день при формировании банков данных правовой информации используется не отраслевой принцип (по отраслям законодательства), а классификатор правовых актов, одобренный Указом Президента РФ от 15.03.2000 №511. В данном классификаторе представлен 21 раздел правовых актов. Нормы, регулирующие коммунальный сектор, представлены как минимум в 5 разделах, а именно:

020.000.000    Основы государственного управления

030.000.000    Гражданское право

050.000.000 Жилище (в нем выделен подраздел «Коммунальное хозяйство», содержащий тематики: «Общие вопросы», «Электроснабжение», «Газоснабжение», «Отопление», «Уборка    мусора,    содержание    придомовых территорий», «Радиоточки, телеантенна», «Водоснабжение», «Инженерное обслуживание», «Тарифы и льготы по оплате коммунальных услуг»)

090.000.000    Хозяйственная деятельность

110.000.000    Природные ресурсы и  охрана  окружающей природной среды

Поскольку указанные вопросы относится к ведению либо исключительно РФ, либо к совместному ведению РФ и субъекта РФ (ст.ст. 71-72 Конституции РФ), то муниципальные правовые акты могут приниматься в коммунальном секторе только в рамках полномочий, установленных нормативными актами РФ или субъекта РФ.

Основные нормативные акты, определяющие полномочия органов местного самоуправления по принятию муниципальных правовых актов в коммунальном секторе:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 г. №416 «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Жилищный кодекс Российской Федерации.

В настоящем отчете исследованы следующие муниципальные правовые акты муниципальных образований Мирнинского района в коммунальном секторе, представленные в открытых источниках информации (сайт http://www.sakha.gov.ru/, официальный сайт муниципального образования (www.алмазный-край.рф)):

1. Устав муниципального образования  «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия). Первоначальный текст принят на местном референдуме Мирнинского района 29.09.2002. Зарегистрировано в Управлении государственной регистрации уставов муниципальных образований при Правительстве РС(Я) распоряжением 17 октября 2002 г. № 01-р-02 (свидетельство № 01)

В устав МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) были внесены изменения и дополнения муниципальными правовыми актами, принятыми решениями районного Совета депутатов:

1. от 20 июня 2008 года № 42-20, зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) 1августа 2008 года за государственным номером № RU № 145110002008001, опубликован  в общественно-политической газете  «Мирнинский рабочий» от 13 августа 2008 года № 1117(8887) и размещен на официальном сайте муниципального образования.

2. от 1 декабря 2008 года II-№ 3-1 зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) 19 декабря 2008 года за государственным номером № RU № 145110002008002, опубликован  в приложении к общественно-политической газете  «Мирнинский рабочий» - «Ленина, 19»  от 27 декабря 2008 года № 8(44) и размещен на официальном сайте муниципального образования.

3  от 22 апреля 2009 года II-№ 6-9 зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) 11 июня 2009  года за государственным номером № RU № 145110002009001, опубликован в приложении к общественно-политической газете  «Мирнинский рабочий» - «Ленина, 19»  от 18 июля 2009 года № 6(50) и размещен на официальном сайте муниципального образования.

4. от 26 ноября 2009 года II-№ 9-9 зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) 28декабря 2009 года за государственным номером № RU № 145110002009002, опубликован  в приложении к общественно-политической газете  «Мирнинский рабочий» - «Ленина, 19»  30 января 2010 года № 1(54) и размещен на официальном сайте муниципального образования.

5. от 2 марта 2010 года II- № 11-12 зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) 8 июля 2010 года за государственным номером № RU № 145110002010001, опубликован в приложении к общественно-политической газете  «Мирнинский рабочий» - «Ленина, 19»  от 24 июля 2010 года № 4(57) и размещен на официальном сайте муниципального образования.

6. от 30 ноября 2010 года II-№ 14-29, зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) 14 января 2011 года за государственным номером № RU № 145110002011001, опубликован  в общественно-политической газете  «Мирнинский рабочий» 16 февраля 2011 года №21(9377) и размещен на официальном сайте муниципального образования.

7. от 22 июня 2011 года II-№ 20-7 зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) 5 августа 2011 года за государственным номером № RU № 145110002011002, опубликован  в приложении в общественно-политической газете  «Мирнинский рабочий» - «Ленина, 19» от 3 сентября 2011 года № 7(65) и размещен на официальном сайте муниципального образования.

8. от 22 декабря 2011 года II-№ 22-18 зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) 16 февраля 2012 года за государственным номером № RU № 145110002012001, опубликован  в общественно-политической газете  «Мирнинский рабочий» от 6 марта 2012 года № 31(9582) и размещен на официальном сайте муниципального образования.

9. от 19 декабря 2012 года II-№ 27-4 зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) 18 марта 2013 года за государственным номером № RU № 145110002013001, опубликован в приложении к общественно-политической газете  «Мирнинский рабочий» - «Ленина, 19»  6 апреля 2013 года № 2(78) и размещен на официальном сайте муниципального образования.

Статья 3 Устава устанавливает предметы ведения районного самоуправления, в сфере коммунального комплекса к ним относятся:

- создание условий для жилищного и социально-культурного строительства;

- владение, пользование и распоряжение муниципальными землями, контроль за использованием земель на территории района;

- регулирование использования водных объектов местного значения, месторождений общераспространенных полезных ископаемых, а также недр для строительства подземных сооружений местного значения;

- организация, содержание и развитие муниципальных энерго-, газо-, тепло-, водоснабжения и канализации;

- организация утилизации и переработки бытовых отходов.

2. Уставы муниципальных образований Мирнинского района Республики Саха (Якутия), являющихся объектом исследования в настоящей Программе

- Устав муниципального образования «Поселок Светлый» Мирнинского района Республики Саха (Якутия). Принят решением  Светлинского поселкового Совета от 29 ноября 2005 г. № 3-1;

- Устав муниципального образования «Чуонинский наслег» Мирнинского района Республики Саха (Якутия). Принят решением наслежного Совета от 17 ноября 2011 г. № 1 (с учетом изменений от 10.07.2012 и 07.09.2012);

- Устав муниципального образования «Поселок Алмазный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) принят решением Алмазнинского поселкового Совета от 16.04.2009 г. № 14-1.

В Уставах муниципальных образований Мирнинского района Республики Саха (Якутия) содержатся следующие вопросы местного значения:

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;

3) Решения муниципальных образований Мирнинского района в коммунальном секторе:

В отношении вопросов развития систем коммунальной инфраструктуры основным правотворческим органом являются органы местного самоуправления Мирнинского района. Исходя из имеющейся информации, на момент разработки Программы можно выделить несколько групп решений, определяющих основные направления развития коммунального комплекса района:

Первое. О мерах по подготовке к отопительному сезону (планы, графики и отчеты о ходе подготовки) – например, Решение Президиума Мирнинского районного совета депутатов II-№ 7-2 от 30.05.2013 «О результатах отопительного сезона 2012-2013 гг. и плане мероприятий летней ремонтной компании объектов жилищного фонда, социальной сферы и систем жизнеобеспечения».

Муниципальные образования района определяют дату начало и окончания отопительного периода (Постановления Администраций поселений).

Второе. По вопросам реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - например, Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Мирнинский район» на 2011-2015 гг. и на период до 2020 г.».

Третье. По вопросам выделения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг при утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Четвертое. Ведомственные целевые программы и инвестиционные программы по развитию объектов коммунальной инфраструктуры – например:

- Инвестиционная программа МО «Мирнинский район» на 2013 год, утвержденная решением районного Совета депутатов от 13  марта  2013г. II-№28-10;

- Ведомственная целевая Программа «Утилизация и переработка отходов производства и потребления на территории муниципального образования «Мирнинский район» на период 2013-2016 годы, в перспективе до 2020 года», утвержденная Постановлением Главы Администрации МО «Мирнинский район» от 18 декабря 2012 г. № 1771;

Пятое. Решения по вопросам распоряжения муниципальным имуществом, входящим в коммунальный комплекс района – например, Решение сессии районного Совета депутатов от 20.12.2012 г. II-№ 27-29 «О включении в план приватизации на 2013 год объектов электроэнергетики муниципальной собственности МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)»

Выводы:

Найденные в открытых источниках информации нормативно-правовые акты муниципальных образований Мирнинского района в коммунальном секторе, представлены рядом документов. Данные документы в целом соответствуют федеральному и региональному законодательству.

Дать оценку всей правотворческой деятельности  муниципальных образований «Мирнинский район» не представляется возможным, в связи с отсутствием доступа к полной информации о  нормативно-правовых актах в коммунальном секторе данного района, которые бы имели актуальность на сегодняшний день.

Рекомендуется  выполнить следующие мероприятия:

- провести работу над раскрытием информации в открытых источниках (в том числе сети интернет http://www.sakha.gov.ru/, www.алмазный-край.рф);

- актуализировать нормативно-правовые акты, которые предоставлены в открытых источниках информации;

- утвердить программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры и связанные с ней документы – технические задания на разработку инвестиционных программ, решения о софинансировании мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- в случае необходимости привлечения частных инвесторов в сферу строительства объектов коммунальной инфраструктуры на системной основе принять муниципальный правовой акт «Об участии муниципальных образований Мирнинского района» в проектах муниципально-частного партнерства».

  - Анализ платежеспособности потребителей и доступности услуг

Анализ доступности коммунальных услуг для населения Мирнинского района произведен на основе системы критериев, используемых для определения доступности для населения Республики Саха (Якутия). Данная система критериев утверждена постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 декабря 2009 года №606.

Согласно данной системе критериев оценка доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса производится на основе применения следующих критериев:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Расчет критериев доступности платы за коммунальные услуги (далее – КУ) по данным на 01.01.2013 г. для населения муниципального образования Мирнинский район производится с учетом следующих показателей:

- среднедушевой доход населения по муниципальному образованию Мирнинский район на 01.01.2013 г., составляет 40 120,8 рублей в месяц на человека (согласно денежным доходам на душу населения в месяц в 2011 году и индексу реального располагаемого дохода, опубликованному в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов);

- начисленные платежи населения Мирнинского района за январь-сентябрь 2012 года в размере 1 184 488,8 тыс. руб. (данные представлены Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия));

- фактические платежи населения Мирнинского района за январь-сентябрь 2012 года в размере 1 141 547,4 тыс. руб. (данные представлены Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия));

- количество семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг в Мирнинском районе за январь-сентябрь 2012 года в количестве 963 ед. (данные представлены Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия));

- нормативы потребления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) №332 от 28.07.2011 года (вступают в силу с 1 июля 2013 года);

- нормативы потребления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) №446 от 13.10.2012 года (действуют до 1 июля 2013 года), Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия); №601 от 30.12.2009 года;

- тарифы на тепловую энергию, на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые организациями АК «АЛРОСА» и ОАО «Теплоэнергосервис», утвержденные Приказом Государственного комитета по ценовой политике – Региональной энергетической комиссией Республики Саха (Якутия) (далее – ГКЦ – РЭК) 15.04.2013 года №36.

Расчет критериев доступности платы за КУ представлен в таблице 1.6.1.

Таблица 1.6.1. Расчет критериев доступности платы за КУ в среднем по Мирнинскому району

| № | Муниципальное образование | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мирнинский район* | 15,02 | н/д | 96,37 | 3,14 |

*-расчеты произведены в целом по Мирнинскому району

Расчеты, выполненные исходя из установленных нормативов потребления коммунальных услуг и тарифов на коммунальные услуги, свидетельствуют о допустимой доле расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе: при максимально допустимой доле расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе, равной 15%, фактическая доля расходов составляет 15,02% (без учета объема субсидий на оплату коммунальных услуг).

Анализ бюджетных расходов, направляемых в коммунальный комплекс, выполнен на основе данных, представленных на официальном сайте Федеральной Службы Государственной Статистики.

В таблице 1.6.2 представлены данные о структуре исполненного бюджета Мирнинского района за 2010 -2012 годы.

Таблица 1.6.2. Структура исполненного бюджета Мирнинского района за 2010-2012 гг.

| № | Показатели | Ед. изм. | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Темп прироста 2010-2012гг.,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доходы | тыс. руб. | 2 547 677 | 2 965 981,5 | 2 796 718,8 | 9,8 |
| 2 | Расходы | тыс. руб. | 2 482 685 | 2 742 454,3 | 2 308 995,1 | -7,0 |
| 3 | Профицит (дефицит) | тыс. руб. | 64 992 | 223 527,2 | 487 723,7 | 650,4 |

Бюджет района исполняется с профицитом последние 3 года. Стоит отметить, что за период 2010-2012 гг. расходы сократились, в то время как доходы показали прирост в размере почти 10%. Профицит бюджета за этот же период вырос в 7,5 раз.

В таблице 1.6.3 представлены данные, отражающие расходы бюджета, направляемые на развитие коммунального комплекса.

Таблица 1.6.3. Расходы бюджета Мирнинского района на развитие коммунального комплекса

| № | Показатели | Ед. изм. | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Темп прироста 2010-2012гг.,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство | тыс. руб. | 619 268 | 681596.8 | 27 896.9 | -0,95 |

Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство за 2010-2012 гг. существенно сократились. Объем финансирования в 2012 году снизился более, чем в 20 раз по сравнению с аналогичным показателем в 2010 году.

  - Анализ социально-экономического развития муниципальных образований муниципального района

При анализе социально-экономического развития муниципальных образований Мирнинского района на перспективу необходимо отметить существующие и прогнозируемые тенденции основных социально-экономических показателей:

- в настоящее время численность населения района характеризуется тенденцией снижения, что в большей части обусловлено миграционным оттоком населения на территории с более благоприятным климатом и более привлекательной перспективой развития. Однако с учетом постепенной реализации государственных и республиканских целевых программ, направленных на развитие социально-экономических процессов в районе, стабильного естественного прироста населения, ввода нового жилья и социально-значимых объектов, численность населения на период до 2030 года по прогнозу вырастет;

- в районе созданы условия для культурного развития населения, удовлетворения потребностей в духовно-нравственном развитии. Действует  сеть муниципальных учреждений культуры: в каждом населенном пункте имеются библиотеки, музеи и дома культуры.

- денежные доходы на душу населения составляют на 01.01.2013 г. 40 120,8 рублей, по данному показателю наблюдается ежегодный рост.

В районе активно реализовывается программа социально-экономического развития, которая предусматривает:

в экономической сфере:

- развитие промышленного производства – техническое перевооружение и модернизация предприятий, внедрение современных технологий;

- развитие сельского хозяйства – введение интенсивных технологий по производству сельскохозяйственной продукции, пополнение основного стада сельхозпредприятий, восстановление оленеводства;

- создание  благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата.

в социальной сфере:

- повышение эффективности взаимодействия  органов местного самоуправления;

- укрепление материально-технической базы учреждений образования и здравоохранения и культуры;

- развитие инженерной инфраструктуры – строительство и реконструкция газовых сетей, газификация домовладений;

- развитие жилищного строительства; развитие транспортной инфраструктуры – строительство и реконструкция межпоселенных и внутрипоселковых дорог;

- развитие жилищно-коммунального хозяйства – строительство и реконструкция водопроводных сетей.

  - Прогноз изменения численности населения

Демографический прогноз развития муниципального образования Мирнинский район построен с учетом:

- существующей тенденции развития численности населения;

- объёмов нового строительства, как жилищной сферы, так и социальных объектов;

- реализации государственных и республиканских программ, направленных на улучшение социально-экономического развития.

Согласно прогнозу, построенному на период до 2028 года, численность населения района увеличится на 1,033% относительно показателя 2013 года. Данная тенденция объясняется постепенной реализацией государственных и республиканских целевых программ, направленных на развитие социально-экономических процессов в районе, стабильным естественным приростом населения, вводом нового жилья и социально-значимых объектов.

Таким образом, численность2 населения муниципального образования Мирнинский район к 2028 году составит  7 211 человек (рисунок 1.8.1).

Рисунок 1.8.1. Прогноз численности населения Мирнинского района на период до 2028 г.

Прогнозируемая динамика развития численности населения городских и сельских поселений Мирнинского района на период до 2028 года представлена в обосновывающих документах к Программе (раздел 1).

  - Анализ перспектив жилищного, социального, коммерческого и промышленного строительства с учетом перспективы сноса ветхого и аварийного жилищного фонда и осуществления иных градостроительных мероприятий

Характеристика жилищного фонда Мирнинского района представлена в таблицах 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3.

Таблица 1.9.1 Характеристика жилищного фонда Мирнинского района

| Общая характеристика жилищного фонда Мирнинского района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Кол-во жилых домов | в том числе |  | Общая площадь жилых помещений, тыс.кв.м |  |
|  |  | каменные | деревянные |  |  |
| п. Светлый | 44 | 18 | 26 | 68,6 |  |
| п. Алмазный | 209 | 1 | 208 | 36,1 |  |
| с. Арылах | 253 | 5 | 248 | 43,6 |  |
| с. Тас-Юрях | 132 | 0 | 132 | 10,3 |  |
| с. Сюльдюкар | 99 | 0 | 99 | 6,8 |  |

Из таблицы 1.9.1 видно, что больший удельный вес занимает деревянный жилищный фонд.

Таблица 1.9.2. Характеристика жилищного фонда по проценту износа

| Характеристика жилищного фонда по проценту износа Мирнинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | До 30% |  | 30-50% |  | 50-70% |  | Свыше 70% |  | Из них аварийное |  |
|  | Кол-во домов | Общая площадь, тыс.кв.м | Кол-во домов | Общая площадь, тыс.кв.м | Кол-во домов | Общая площадь, тыс.кв.м | Кол-во домов | Общая площадь, тыс.кв.м | Кол-во домов | Общая площадь, тыс.кв.м |
| п. Светлый | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 65,7 | 26 | 16,9 | 0 | 0 |
| п. Алмазный | 1 | 0,9 | 25 | 3,6 | 183 | 32,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Арылах | 6 | 0,9 | 15 | 7,0 | 131 | 20,7 | 101 | 16,9 | 0 | 0 |
| с. Тас-Юрях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170 |
| с. Сюльдюкар | 4 | 0,3 | 73 | 5,4 | 8 | 0,3 | 14 | 0,9 | 0 | 0 |

Таблица 1.9.3. Характеристика жилищного фонда, оборудованного услугами ресурсоснабжения

| Характеристика жилищного фонда, оборудованного холодным и горячим водоснабжением, централизованным отоплением, канализацией |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | Канализация |  |
|  | Кол-во домов | Общая площадь, тыс.кв.м | Кол-во домов | Общая площадь, тыс.кв.м | Кол-во домов | Общая площадь, тыс.кв.м | Кол-во домов | Общая площадь, тыс.кв.м |
| п. Светлый | 44 | 81,7 | 44 | 81,7 | 44 | 81,7 | 44 | 81,7 |
| п. Алмазный | 206 | 37,0 | 0 | 0 | 203 | 37,1 | 0 | 0 |
| с. Арылах | 201 | 41,8 | 0 | 0 | 239 | 44,5 | 34 | 13,9 |
| с. Тас-Юрях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Сюльдюкар | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4,2 | 0 | 0 |

По состоянию на 01.01.2013 г. разработана и утверждена районная целевая программа «Жилище» на 2013-2016 годы. РЦП «Жилище» направлена на продолжение позитивных преобразований в жилищной сфере, начатых в рамках реализации районной целевой программы «Жилище» на 2007-2010 годы.

Садынский наслег

Жилая застройка с. Сюльдюкар в основном состоит из деревянных одноэтажных блокированных двух четырехквартирных домов и усадебных жилых домов.

В селе имеется одно дошкольное учреждение на 50 мест. Здание школы является аварийным, построено в 1968 г. в деревянном нетиповом варианте.

Зоной отдыха является парк. На территории парка лесной массив максимально сохранен, имеются мелкие постройки, типа сцены, навеса, а также элементы малой архитектурной формы.

Перечень и техническая характеристика объектов обслуживания населения представлены в таблице 1.9.4.

Таблица 1.9.4. Техническая характеристика объектов обслуживания населения.

| Наименование объектов | Площадь, м2 | Объем Здания, м3 | Год ввода | Техническое состояние | Этажность | Материал стен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование |  |  |  |  |  |  |
| Средняя школа №10 | 900 | 2631 | 1967 | кап/рем | 1 | дерево |
| Детские дошкольные |  |  |  |  |  |  |
| Детский сад «Колобок» на 50 мест |  |  |  |  | 1 | дерево |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| Амбулатория | 172 | 544,3 | 2005 |  | 1 | дерево |
| Культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| Дом культуры | 480 | 1440 | 1978 | кап/рем | 1 | дерево |
| Административные |  |  |  |  |  |  |
| Здание администрации МО | 92 | 276 | 1969 | кап/рем | 1 | дерево |
| Торговля и общ. |  |  |  |  |  |  |
| Магазин (2 объекта) |  |  |  |  |  |  |
| Отделение связи, почта, телеграф |  |  | 1971 |  |  |  |
| Баня |  |  | 1986 |  |  |  |

Генеральным планом предлагается:

- предусмотреть новую застройку на свободной от застройки площадке и на    высвобождаемых от ветхого жилищного фонда земельных участках;

- предусмотреть резервную территорию для развития селитебной зоны;

- создание устойчивого функционирования транспортной системы села;

- создание и развитие единого общественно-делового центра села и жилых образований с решением инженерной инфраструктуры;

- создание природно-ландшафтной структуры села.

Жилые зоны предусматриваются на существующих территориях и на проектируемых свободных от застройки территориях и представлены:

- индивидуальной усадебной застройкой;

- одноэтажными двух-, четырехквартирными блокированными домами.

Общественно деловая зона, а также объекты обслуживания населения  предусматриваются в центральной части села, в основном по улице Центральная.

Производственно – коммунальная  зона представлены в основном на северной окраине села. Генеральным планом предусматривается сохранение существующих площадок с организацией нормативных санитарных разделов от жилой застройки.

По генеральному плану села сложившаяся существующая застройка сохраняется полностью. Генеральным планом принято решение создания общественного центра в зависимости от возможности реализации строительства объектов обслуживания населения:

- территория проектируемого культурно-этнографического комплекса отведена на ранее выбранной площадке с северной стороны существующей школы у лесного массива;

- на территории сносимых объектов школы и детского сада предлагается строительство административного центра с объектами торгового комплекса, административного здания и общественного центра села;

- с западной стороны школы предусматривается территория для блокированных жилых домов;

- предусматривается строительство пожарного депо на территории, существующей коммунально-складской зоны, а также перенос склада ГСМ севернее от жилой застройки.

Уровень средней жилищной обеспеченности в с. Сюльдюкар составляет 17,5 м2/чел.

Техническое состояние жилищного фонда выглядит так:

-  аварийный и ветхий жилищный фонд составляет	-   3291,5 м2 – 50 %

-  требует капитального ремонта			   	-    2304,0 м2 - 35%

-  удовлетворительное					-      987,5   - 15%

Существующий уровень обслуживания населения объектами культурно-бытового назначения не достаточен. Многие здания и сооружения не отвечают современным требованиям, здания деревянные, приспособленные, требующие больших затрат на капитальный ремонт.

На первую очередь, предусматривается строительство культурно-этнографического комплекса, в состав которого входят школа, детский сад и музей. Также предусматривается строительство пожарного депо.

Поселок Светлый

Жилая застройка п. Светлый состоит из пятиэтажных крупнопанельных жилых домов. В п. Светлый имеется 18 каменных и 26 деревянных домов с полным благоустройством.

Жилищный фонд состоит из 1531 квартир, из них 399 – в муниципальной собственности. Общая площадь жилых помещений – 75,12 тыс. м2, в т.ч. муниципальная – 17,92 тыс. м2, приватизировано 52,7 тыс. м2. общей площади.

В удовлетворительном состоянии находятся 37,7% жилфонда, требуют ремонта – 59%, аварийный и ветхий фонд составляет 4,4%.

В настоящее время в поселении существует средняя общеобразовательная школа №15. Имеется спортзал и мастерские. Система дошкольного воспитания включает детский сад на 280 мест.

Имеется музыкальная школа и Дом детского творчества. Центром проведения культурных мероприятий является ДК «Каскад», введенный в эксплуатацию в 1984 г. Дом культуры рассчитан на 200 мест.

В поселке Светлый имеется спортивно-оздоровительный комплекс в ГОУ СПО «МИТ», в котором работают 11 секций. На период до 2028 г. имеющиеся спортивные сооружения способны удовлетворить спортивные потребности жителей п. Светлый.

На 01.01.2010 г. жилищный фонд п. Светлый составил 75120 м2 общей площади. Уровень средней жилищной обеспеченности составил 20,8 м2/чел. Муниципальный и ведомственный жилой фонд составлял на отчетный период 33,1% (24920 м2).

Для размещения предлагаемого проектом объема нового строительства потребуется снос деревянного жилого фонда.

На перспективу общая емкость рассматриваемых территорий для размещения нового жилищного строительства составит 6 га, в том числе реконструируемые территории и территории сносимого фонда 3,54 га. Общий объем нового жилищного строительства – 42630 м2.

При сохранении 62970 м² существующего фонда и строительство новых 42630 м², жилищный фонд на составит 105600 м², средняя жилая обеспеченность увеличится до 24 м² на человека.

Критериями комплексного решения жилищной проблемы являются, реконструкция и развитие жилых территорий формирование благоприятной жилой среды:

- обеспечение каждого жителя поселка социально-гарантированным нормативом жилой площади;

- ликвидация в течение расчетного срока аварийного и деревянного жилого фонда в объеме 13017 м2 общей площади;

- увеличение жилищной обеспеченности от 20,8 до 24 м² общей площади на 1 человека в соответствии с проектными периодами.

Чуонинский наслег

По состоянию на 01 января 2012 года количество квартир в МО «Чуонинский наслег» - 876 ед., из них в муниципальной собственности - 641 ед. (73,2%), в ведомственной – 98 ед. (11,2%), в частной – 137 ед. (15,6%).

Общая площадь жилых помещений МО «Чуонинский наслег» составила 43627 м2. Из них в муниципальной собственности – 27105,1 м2 (62,1%), в ведомственной – 6149,5 м2 (14,1%), в частной – 10372,4 м2 (23,8%).

Доля зданий, оцениваемых по техническому состоянию как аварийные и ветхие, в общей площади жилых помещений составила 15%. Доля зданий в удовлетворительном состоянии – 35%, требуют капитального ремонта – 50%. Основная часть жилого фонда, здания учреждений образования и других объектов социальной сферы не соответствуют инженерно-техническим и нормативным требованиям эксплуатации (в некоторых жилых домах температура в помещениях в зимний период не соответствует установленным санитарно-эпидемиологическим нормативам).

Количество человек, проживающих в жилищном фонде МО «Чуонинский наслег», составила 1809 чел. Из них в муниципальном жилье проживают 1095 чел. (60,5%), в ведомственном – 277 чел. (15,3%), в частном – 437 чел. (24,2%).

Таким образом, спецификой жилищного фонда МО «Чуонинский наслег» является преобладание доли муниципального жилья по всем вышеуказанным параметрам.

В сфере ЖКХ основной проблемой является отсутствие благоустройства большинства жилых домов. В наслеге всего семь домов полностью благоустроены и отвечают современным требованиям. Остро стоит вопрос строительства жилых домов.

В селе имеются:

- дом культуры на 250 посадочных мест;

- амбулатория;

- средняя школа;

- административное здание;

- детский сад;

- музыкальная школа;

- магазин.

Первоочередные мероприятия по строительству объектов:

- спортивный комплекс;

- пристрой к школе;

- детская школа искусств;

- краеведческий музей.

- 24 – х квартирный жилой дом для работников бюджетной сферы и молодых семей;

- 20 индивидуальных жилых домов;

- 4-х квартирный жилой дом;

- инженерное благоустройство 20 - ти  2-х этажных жилых домов;

- пожарное депо.

Ботуобуйинский наслег

Жилая застройка в основном состоит из деревянных одноэтажных блокированных двух четырехквартирных и индивидуальных домов усадебного типа.  Жилищный фонд села состоит из деревянных, в основном одноэтажных жилых домов, индивидуального и  блокированного 2-четырехквартирного типа.

Количество индивидуальных усадебных домов составляет 116 единиц.  Всего квартир – 137.

По принадлежности жилищный фонд распределяется следующим образом:

- муниципальный - 3870 м2 общей площади или 29,5 %;

- частный - 9231 м2 общей площади или 70,5 %.

Уровень средней жилищной обеспеченности – 24,8 м2/чел, что соответствует современному минимальному нормативу.

Степень благоустройства жилищного фонда  крайне низкая.

Генеральным планом предлагается:

- предусмотреть новое строительство на свободной от застройки площадке;

- предусмотреть резервную территорию для развития селитебной зоны;

- создание устойчивого функционирования транспортной системы села;

- создание и развитие единого общественно-делового центра села и жилых образований с решением инженерной инфраструктуры;

- создание природно-ландшафтной структуры села.

Жилые зоны предусматриваются на существующих территориях и на проектируемых свободных от застройки территориях и представлены:

индивидуальной усадебной застройкой;

одноэтажными двумя 4-х квартирными блокированными домами;

Общественно деловая зона, а также объекты обслуживания населения  предусматриваются в центральной части села.

Производственно – коммунальная  зона предусматривается на западной части села.

По генеральному плану села сложившаяся существующая застройка сохраняется полностью. Генеральным планом принято решение создания общественного центра в зависимости от возможности реализации строительства объектов обслуживания населения:

предусматривается дополнительная пробивка улицы, соединяющая новую застройку с главной улицей;

на территории спортивной площадки общеобразовательной школы предусматривается строительство  универсального спортивного зала;

перед домом культуры предлагается разбивка сквера, а пожарное депо и гаражи  предусмотреть на коммунальной зоне при въезде в село;

рядом с территорией ФАПа предлагается строительство детского сада на 25 мест;

на участке сносимого жилого дома на углу проектируемой улицы и улицы Иевлева предусматривается строительство административного здания;

предусматривается строительство пожарного депо на 2 автомашины, бани с сауной и гаража.

Генеральным планом для решения жилищной проблемы в селе предлагается:

- обеспечение каждого жителя села социально гарантированной нормативной жилой площадью;

- увеличение средней жилищной обеспеченности до 26 м2 общей площади на человека в соответствии с проектными периодами;

- ликвидация в течение расчетного срока аварийного и ветхого жилья;

- повышение качества и комфортности, благоустройство домов при комбинированном решении локального и централизованного инженерного обеспечения жилья, в зависимости от типов и районов застройки.

К социально нормируемым отраслям, функционирующим за счет бюджетных дотаций,  относятся:

- детское дошкольное воспитание;

- общеобразовательные учреждения;

- здравоохранение;

- социальное обеспечение;

- культура и частично спорт;

Поселок Алмазный

В поселке Алмазный имеется 667 квартир, 190 из них, что составляет 28,5 %, находятся в муниципальной собственности, 10,8 % – ведомственные, 60,7% – частные.

В поселке значительный удельный вес составляет аварийное и ветхое жилье – 21 %, 64 % жилья требует капитального ремонта и только 15 % жилья находится в удовлетворительном состоянии.

Количество индивидуальных усадебных домов составляет  67 единиц. При средней общей площади одного дома – 55 м2, жилищный фонд частного строительства составит – 3685 м2.

Жилая застройка в основном состоит из деревянных одноэтажных блокированных двух, четырехквартирных домов. При въезде в поселок и южной окраине имеются двухэтажные секционные жилые дома. Индивидуальная усадебная застройка расположена по северо-восточной и южной окраинам поселка.

Половина жилищного фонда 1960-1967 годов строительства находится в аварийном состоянии. Требуется замена ветхого и аварийного жилищного фонда.

Общественные здания, расположенные по центральной улице представлены административными зданиями муниципального образования, ЖЭУ, поликлиникой, клубом. Южнее от центра расположены объекты спортивного зала, стационара, детского сада, средней школы и реконструированного административно-бытового здания, в составе которого находятся жилые помещения, почта, бытовое обслуживание. Здесь же расположены три двухэтажных 12-ти квартирных жилых дома.

Южнее от спортивного зала в настоящий момент получает развитие индивидуальное жилищное строительство. Но данная территория по геологическим условиям грунтов заболочена и малопригодна для жилищного строительства.

В настоящее время в поселке нет определенной зоны отдыха. Резервирован земельный участок в южной части поселка под спортивную площадку, которая в настоящий момент еще не оборудована.

Также имеются объекты производственно-коммунального назначения рядом с территорией Автоколонны №6-баня в аварийном состоянии, а на северной окраине – пилорама, технический склад прииска «Ирелях».

Объектами культуры в поселке являются ДК «Алмазный» и Детская музыкальная школа.

ГБУ РС (Я) «МЦРБ» обслуживает население поселков Алмазный, Новый, Березовый.  В поселке функционирует спорткомплекс «Молодежный».  Перечень и техническая характеристика объектов обслуживания населения представлены в таблице 1.9.5.

Таблица 1.9.5. Техническая характеристика объектов обслуживания населения.

| № | Наименование объектов | Площадь м2 | Объем зданий м3 | Год ввода | Техническое состояние | Этажность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Образование |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Средняя школа №4 на 230 учащихся | 1382,9 | 5572,1 | 1967 | кап/рем | 2 |
| 1.2 | Мастерские | 445,2 | 1265,0 | 1987 | кап/рем | 1 |
| 1.3 | Детская музыкальная школа на 44 учащихся | 182,7 | 405,1 | 1990 | удовл | 2 |
| 2 | Детские дошкольные |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Детский сад №17 «Колокольчик» на 95 мест |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Здравоохранение |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Поликлиника | 279,0 | 751,0 | 1965 | кап/рем | 2 |
| 2.4 | Стационар на 23 коек | 824,9 | 3872,0 | 1962 | кап/рем | 2 |
| 2.5 | Аптека |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Гараж | 119,2 | 386,2 | - | - | - |
| 3 | Культура и спорт |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Дом культуры «Алмазный» на 160 мест. |  |  |  |  |  |
| 3.2 | СК «Молодежный» |  |  |  |  |  |
| 4 | Административные |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Здание администрации МО | 722,2 | 2385 | 1969 | кап. Рем | 2 |
| 4.2 | Гараж каменный | 68,7 | 210 | 2002 | кап.ремонт |  |
| 5 | Отделение связи, почта, телеграф, библиотека (в составе АБК) |  |  |  |  |  |
| 5.1 | «УЖКХ АК «АЛРОСА» (ОАО)» |  |  |  |  |  |
| 6 | Торговля и общ. Питание |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Столовая (пос. мест) | 60 |  |  |  |  |
| 66.2 | Магазины (8 един. Частн) | 280 (торг.пл) |  |  |  |  |

Генеральным планом предлагается:

- предусмотреть новую застройку на свободной от застройки площадке и на    высвобождаемых от ветхого жилищного фонда земельных участках ;

- предусмотреть резервную территорию для развития селитебной зоны;

- создание устойчивого функционирования транспортной системы поселка.

- создание и развитие единого общественно-делового центра поселка и жилых образований с решением инженерной инфраструктуры;

- создание природно-ландшафтной структуры поселка.

Жилые зоны предусматриваются на существующих территориях и на проектируемых свободных от застройки территориях и представлены:

- индивидуальной усадебной застройкой;

- одноэтажными и двухэтажными двух-, четырехквартирными блокированными домами;

- одноэтажными и двухэтажными секционными домами.

Общественно деловая зона, а также объекты обслуживания населения  предусматриваются в центральной части поселка, в основном по улице Речная.

На первую очередь, предусматривается строительство средней школы на 165 мест по ул. Речная, детского сада на 50 мест.

В центральной части поселка предусматривается строительство общественного центра и дома культуры и далее также по ул. Речная предлагается строительство дома детского творчества, православной часовни и пожарного депо на 2 а/м. Также предусматривается строительство бани с сауной, индивидуальные боксовые гаражи, стадион с трибунами и площадка для игры в хоккей.

  - Перечень объектов нового строительства

Перечень объектов нового строительства перечень объектов нового строительства, которые могут быть подключены к системам коммунальной инфраструктуры в период реализации Программы приведен в таблице 1.10.1

Таблица 1.10.1- Перечень объектов нового строительства

| № | Мероприятия | Год строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2023 | 2023-2028 |
| 1. | МО «Поселок Алмазный» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общественный центр (магазин, зал ожидания автобусов) | Х |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Православная часовня |  | Х |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Индивидуальные боксовые гаражи | Х |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Баня на 30 мест |  |  | Х |  |  |  |  |
| 1.5 | Пожарное депо на 2 а/м |  | Х |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Общеобразовательная школа на 165 |  |  | Х |  |  |  |  |
| 1.7 | Стадион со зрительными трибунами |  | Х |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Площадка для игры в хоккей | Х |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Детский сад на 50 мест |  |  |  | Х |  |  |  |
| 1.10 | дом детского творчества |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1.11 | Дом культуры |  |  |  |  | Х |  |  |
| 1.12 | Предприятия обществ. питания на 25 чел |  |  |  |  |  | Х |  |
| 1.13 | 4-х кв. блокированный жилой дом |  |  |  | Х |  |  |  |
| 1.14 | 6-и кв. блокированный жилой дом |  |  |  |  |  | Х |  |
| 1.15 | 10-и кв. блокированный жилой дом |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1.16 | Стационарный жилой дом |  |  |  |  |  | Х |  |
| 1.17 | Стационарный жилой дом |  |  |  |  | Х |  |  |
| 2 | МО «Ботуобуйинский наслег» с. Тас-Юрях |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Дом усадебный индивидуальный S=100 м2 |  |  | Х |  |  |  |  |
| 2.2 | 2-х кв. блокированный жилой дом, S=180 м2 |  | Х |  |  |  |  |  |
| 2.3 | здания газового хозяйства |  |  |  | Х |  |  |  |
| 2.4 | Детский сад на 50 мест |  | Х |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Пожарное депо на 2 а/м |  |  |  |  | Х |  |  |
| 2.6 | Баня на 7 мест |  |  |  |  |  | Х |  |
| 2.7 | Гараж на 5 мест |  |  |  |  |  | Х |  |
| 2.8 | Культурноспортивный комплекс |  |  |  |  |  |  | Х |
| 2.8 | Административное здание |  |  |  |  | Х |  |  |
| 3. | Садынский наслег | X | X | X |  |  | X | X |
| 3.1. | с. Сюльдюкар, строительство культурно-этнографического комплекса, состоящего из школы, детского сада и музея, площадь, (детский сад на 35 мест, школа на 120 учащихся) | X | X | X |  |  |  |  |
| 3.2 | с. Сюльдюкар, строительство административного центра с объектами торгового комплекса, административного здания и общественного центра села |  |  |  | X | X | X |  |
| 3.3 | с. Сюльдюкар, с западной стороны школы предусматривается территория для блокированных жилых домов, (2125,5 м2) |  |  |  |  |  | X | X |
| 3.4 | с. Сюльдюкар, строительство пожарного депо на территории существующей коммунально-складской зоны (2 автомашины) |  |  | X |  |  |  |  |
| 4 | Чуонинский наслег |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | с. Арылах - строительство спортивного комплекса | X | X | X |  |  |  |  |
| 4.2 | с. Арылах - реконструкция каменного объекта «Универсам» под детскую школу искусств | X | X |  |  |  |  |  |
| 4.3 | с. Арылах - краеведческий музей |  | X | X |  |  |  |  |
| 4.4 | с. Арылах - 24 – х квартирный жилой дом для работников бюджетной сферы и молодых семей |  |  |  | X |  |  |  |
| 4.5 | с. Арылах - 20 – индивидуальных жилых домов |  |  |  |  | X |  |  |
| 4.6 | с. Арылах - 4-х квартирный жилой дом |  |  |  |  | X |  |  |
| 4.7 | с. Арылах - пожарное депо |  |  | X |  |  |  |  |
| 5 | Поселок Светлый |  |  |  |  |  | X | X |
| 5.1 | 2-4 этажных дома (36,702 м2) |  |  |  |  |  | X | X |
| 5.2 | Блокированный 1-2 этажный (5,928 м2) |  |  |  |  |  | X | X |

- Анализ существующей системы теплоснабжения

  - Инженерно-технический анализ системы теплоснабжения

МО «Поселок Алмазный»

Теплоснабжающей организацией поселка является ПТВС АК «АЛРОСА». Теплоснабжение поселка осуществляется от котельной, принадлежащей администрации поселения и переданной по договору аренды ПТВС АК «АЛРОСА» (ОАО).  Котельная работает на нефти, количество котлов 10 ед., мощность котельной 16 Гкал, годовой расход топлива – 4152,4 тонн

Жилая застройка посёлка Алмазный представлена одноэтажными блокированными 2-4-х квартирными домами и индивидуальными деревянными домами усадебного типа.

К центральному отоплению  подключены все административные и общественные здания, а так же около 80% жилого фонда. Жилые дома, не подключенные к тепловым сетям, отапливаются от  электричества или имеют печное отопление.

Горячее водоснабжение отсутствует.

Прокладка  тепловых сетей: надземная – на деревянных лёжках и в деревянных коробах. Общая протяженность тепловых сетей 8,25 км. Теплоноситель – вода, отпуск тепловой энергии осуществляется в соответствии с установленным температурным графиком 95-70 °С.

МО «Ботуобуйинский наслег» с. Тас-Юрях

Теплоснабжающей организацией села является ПТВС АК «АЛРОСА».

Жилой фонд включает более 120 брусовых домов. Около ¾ строений, в которых проживает 85% населения, подключены к центральному отоплению. Жилые дома не подключенные к тепловым сетям отапливаются от автономных газовых отопительных агрегатов.

Теплоснабжение с. Тас-Юрях осуществляется от газовой котельной, сблокированной из двух ПАКУ, с устройством посередине помещений операторов и  слесарной мастерской. Котельная построена в 2008 г. Подвод газа к котельной осуществляется от месторождения Тас-Юрях.

Основным топливом для котельных  является газ, резервным – дизтопливо или газоконденсат. Теплотехническая характеристика котельной села представлена в таблице 2.1.1

Таблице 2.1.1 Теплотехническая характеристика котельной «Тас-Юрях»

| № п/п | Наименование котельной | Ведом-ная принадлеж- ность | КПД котлов % | Тип и количество котлов | Произв. Котельн. МВт/Гкал | Нагрузка котельн. МВт/Гкал | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПАКУ | ПТВС | 70 | КВС-1,86 4шт | 6,0/5,2 | 2,9/2,5 | газ |

Котельная обеспечивает тепловой энергией – теплоносителем в виде сетевой воды потребителей с.Тас-Юрях (жилые дома, объекты социального и культурного назначения) для обеспечения работы систем отопления. В котельной установлено четыре водогрейных котла КСВ-1,85. Два котлоагрегата работают на основном топливе – природном газе.

Горячее водоснабжение в селе отсутствует.

Прокладка  тепловых сетей: надземная – на деревянных лёжках и в деревянных коробах, степень их износа сетей – 48 %. Общая протяженность тепловых сетей 6,13 км. Теплоноситель – вода, отпуск тепловой энергии осуществляется в соответствии с установленным температурным графиком 95-70 °С.

Основными проблемами теплоснабжения поселка являются:

- износ сетей теплоснабжения;

- низкий КПД котлов.

МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» с. Сюльдюкар

Теплоснабжающей организацией села является ПТВС АК «АЛРОСА».

Жилая застройка села Сюльдюкар представлена усадебными индивидуальными деревянными домами.

К центральному отоплению  подключены все административные и общественные здания, а так же около 38% жилого фонда, остальные жилые дома имеют печное отопление.

Горячее водоснабжение отсутствует.

Основным топливом для котельной является уголь Джебарики-Хаянского месторождения.

Прокладка  тепловых сетей: надземная – на деревянных лёжках и в деревянных коробах.

Общая протяженность тепловых сетей 4,5 км. Теплоноситель – вода, отпуск тепловой энергии осуществляется в соответствии с установленным температурным графиком 95-70 °С.

Теплотехническая характеристика котельной села представлена в таблице 2.1.2

Таблице 2.1.2 Теплотехническая характеристика котельной «Сюльдюкар»

| № п/п | Наименование котельной | Год ввода в эксплуатацию | КПД котлов % | Тип и кол-во котлов | Производ. котельной МВт/Гкал | Нагрузка котельной МВт/Гкал | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УКМТ | 1990 | 70 | КВС-1,25 4шт | 5,0/4,3 | 1,1/0,92 | уголь |

МО «Чуонинский наслег» с. Арылах

Теплоснабжающей организацией с. Арылах является ПТВС АК «АЛРОСА».              Источником теплоснабжения является электрокотельная «Арылах» мощностью 39,56 КВт.

В  электрокотельной поселка Арылах установлены пять водогрейных электродных регулируемых электрокотлов марки КЭВР-10000/10 производительностью 8,6 Гкал/час.

Жилая застройка села представлена усадебными индивидуальными деревянными домами.

Горячее водоснабжение отсутствует.

Прокладка  тепловых сетей: надземная – на деревянных лёжках и в деревянных коробах.

Общая протяженность тепловых сетей 10,46 км.

МО «Поселок Светлый»

Управляющей компанией в МО «Поселок Светлый» является ВФ ОАО «Теплоэнергосервис», МУП «ПЖРЭП» находится у управляющей компании на субподряде и осуществляет текущий ремонт и обслуживание сетей тепловодоснабжения и котельных,

В поселке Светлый действует 1 котельная:

- Газовая котельная, принадлежащая ОАО «Теплоэнергосервис», работающая на природном газе и использующая в качестве резерва дизельное топливо. Годовой расход топлива – 12262,1 тыс. куб. м. Мощность – 41,94 Гкал/ч.

Протяженность тепловых сетей поселка составляет 67,7 км.

Газовая котельная ВФ ОАО “Теплоэнергосервис” с годовым расходом газа 12262.1 тыс. м³/год является основным источником теплоснабжения жилого фонда, объектов соцкультбыта, административных зданий и промышленной зоны.

В поселке 100% обеспеченность горячим водоснабжением.

Установленная мощность централизованных источников теплоснабжения составляет 89.0МВт. Теплотехнические характеристики котельных поселка представлены в таблице 2.1.3.

Таблице 2.1.3 Теплотехнические характеристики котельных п. Светлый

| № п/п | Наименование источника | Вид топлива | Тип, марка установленного оборудования | Установлен- ная мощность. (МВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная | Прир. газ | ДЕ – 25/14 ГМ – 1 шт. | 12,56 |
|  |  |  | ДЕВ – 25/14 ГМ – 1 шт. | 9,06 |
|  |  |  | ДЕВ– 25/14 ГМ – 1 шт. | 9,21 |
|  |  |  | ДЕВ– 25/14 ГМ – 1 шт. | 11,11 |
|  |  |  |  | 41,94 |

Схема теплоснабжения закрытая. Параметры теплоносителя 110-70оС. Прокладка тепловых сетей 2-х трубная, совместно с технологическим, горячим водоснабжением, прокладка надземная на опорах. Показатели теплоснабжения поселка Светлый приведены в таблице 2.1.4

Таблица 2.1.4  Показатели теплоснабжения поселка Светлый.

| № | Показатель | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суммарная мощность источников теплоснабжения, Гкал/час | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 |
| 2 | Протяженность тепловых и паровых сетей, км | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 67,7 |
| 3 | в том числе нуждающихся в замене, км | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |

Характеристика систем теплоснабжения (котельных, тепловых сетей и других объектов теплоэнергетического хозяйства)

Источники теплоснабжения Мирнинского района представлены газовыми, нефтяными, твердотопливными и электрическими котельными. Доля мощностей газовых котельных от общего объема составляет - 47%; Нефтяных – 12%, твердотопливных – 1%;  электрических - 40%.

- Схема теплоснабжения - закрытая.

- Тип прокладки – надземная.

- Применяемая изоляция – минвата.

Система горячее водоснабжение имеется только в поселке Светлый. В остальных наслегах горячее водоснабжение отсутствует.

Приборы учета тепловой энергии

Приборы учета тепловой энергии на котельных района отсутствуют, в связи с этим составление баланса проводится на основании количества израсходованного топлива. Небаланс между расчетным произведенным количеством тепловой энергии и отпущенной потребителям переносится на потери при транспортировке.

Данные по степени оснащенности приборами учета тепловой энергии бюджетофинансируемых организаций и жилого фонда приведены в таблице 2.1.5.

Таблица 2.1.5 Оснащенность приборами учета бюджетофинансируемых организаций и жилого фонда.

| № п/п | Показатели | Бюджетофинансируемые организации, шт. |  | Жилой фонд, общедомовые ПУ, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наличие | потребность | наличие | потребность |
| 1 | Тепловая энергия | 9 | 23 | 8 | 122 |
| 1.1 | поселок Алмазный | 1 | 5 | 0 | 30 |
| 1.2 | поселок Светлый | 4 | 6 | 4 | 16 |
| 1.3 | Чуонинский наслег (с. Арылах) | 1 | 6 | 4 | 32 |
| 1.4 | Ботуобуйинский наслег ( с. Тас-Юрях) | 2 | 3 | 0 | 24 |
| 1.5 | Садынский национальный эвенкийский наслег (с. Сюльдюкар) | 1 | 3 | 0 | 20 |

Из таблицы 2.1.5 видно, что оснащенность приборами учета тепловой энергии бюджетофинансируемых организации составляет 28,1%. Обеспеченность приборами учета тепловой энергии жилого фонда составляет 6%.

Характеристика источников тепловой энергии

Технические характеристики котельных Мирнинского района приведены в таблице 2.1.6

Таблица 2.1.6 Технические характеристики котельных Мирнинского района.

| № п/п | Наименование котельной | Ведомственная принадлежность котельной | КПД котлов (%) | Год последнего капитального ремонта котельной и котлов | Вид топлива и поставщик (марка топлива) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Светлый |  |  |  |  |  |
| 1 | Газовая котельная | ОАО "Теплоэнергосервис" | 93 | 1 к.-2004г; 4к - 2005г, 3 к.план - 2008г | природный газ |
| 2 | Итого: |  |  |  |  |
| п.Алмазный |  |  |  |  |  |
| 3 | ПАКУ | Прииск "Ирелях" АК "АЛРОСА" | 90 | 2002 | нефть |
| 4 | Итого: |  |  |  |  |
| п.Арылах |  |  |  |  |  |
| 5 | Электрокотельная с. Арылах | АК "АЛРОСА" | 96 | 2002 | эл. Энергия ОАО "ЗЭС" |
| 6 | Итого: |  |  |  |  |
| с.Тас-Юрях |  |  |  |  |  |
| 7 | ПАКУ | МО «Ботуобинский наслег» | 70 | 2001 | природный газ |
| 8 | Итого: |  |  |  |  |
| с.Сюльдюкар |  |  |  |  |  |
| 9 | УКМТ | Совхоз "Новый" АК "АЛРОСА" | 70 |  | уголь |
| 10 | Итого: |  |  |  |  |

Таблица 2.1.6 Технические характеристики котельных Мирнинского района (продолжение)

| № п/п | Кол-во котлов и марка | Количество насосов | Мощность котельной (Гкал/ч) | Присоединенная нагрузка (Гкал/ч) | Годовой расход топлива (т.у.т) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Светлый |  |  |  |  |  |
| 1 | ДЕ-25/14 ГМ - 4шт | Пит. Насос - 4; сетевой - 5; подпитка - 6 | 58,4 | 45,3 | 9274,11 |
| 2 |  |  | 58,4 | 45,3 | 9274,11 |
| п.Алмазный |  |  |  |  |  |
| 3 | 10шт.- КСВ-1.86 ЛЖ ВК21 | циркуляц.-4 шт., подпит.- 1шт. | 18 | 18,5 | 4389 |
| 4 |  |  | 18 | 18,5 | 4389 |
| п.Арылах |  |  |  |  |  |
| 5 | КЭВР: 10000/10-5 ШТ.; 1000/10-5 ШТ. | Сетевые - 3 шт., подпиточные - 3 шт. | 39,56 | 20 | 65000 т. квт. ч. |
| 6 |  |  | 39,56 | 20 | 65000 т. квт. ч. |
| с.Тас-Юрях |  |  |  |  |  |
| 7 | КВС-1,86 - 4 шт | сетевые - 6 шт подпиточные - 4 шт | 5,2 | 2,5 | 1940 т. квт.ч |
| 8 |  |  | 5,2 | 2,5 | 1940 |
| с.Сюльдюкар |  |  |  |  |  |
| 9 | 4 КСВ-125 | Д-200-36 - 2шт. циркул., К-8/18 - 2шт. подпиточные | 1,25 | 0,917 | 2746 |
| 10 |  |  | 1,25 | 0,917 | 2746 |

Общая характеристика тепловых сетей

Протяженности сетей теплоснабжения муниципальных образований составляют:

- МО «Поселок Алмазный» протяженность сетей в двухтрубном исчислении – 8,25 км, из них магистральная – 2,0 км. По диаметрам тепловые сети распределяются:

- Ду273 - 1,1 км

- Ду219 - 1,1 км

- Ду159 - 0,48 км

- Ду133 - 1,45 км

- Ду100 - 1,66 км

- Ду89-40 - 2,46 км

- МО «Ботуобуйинский наслег» с. Тас-Юрях протяженность сетей в двухтрубном исчислении – 6,134 км. По диаметрам тепловые сети распределяются:

- Ду250 - 0,274 км

- Ду150 - 0,92 км

- Ду100 - 1,06 км

- Ду80-40 - 3,88 км

- МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» с. Сюльдюкар протяженность сетей в двухтрубном исчислении –  4,5 км диаметры 89-38.

- МО «Чуонинский наслег» с. Арылах протяженность сетей в двухтрубном исчислении – 10,46 км. По диаметрам тепловые сети распределяются:

- Ду377 - 0,156 км

- Ду325 - 2,02 км

- Ду219 - 1,467 км

- Ду159 - 2,845 км

- Ду108 - 1,532 км

- Ду89-57 - 2,437 км

- МО «Поселок Светлый»

- Газовая котельная. Протяженность сетей в двухтрубном исчислении – 19,76 км. По диаметрам тепловые сети распределяются:

- Ду 325 - 0,456 км

- Ду 273 - 0,335 км

- Ду 219 - 1,501 км

- Ду 159 - 1,018 км

- Ду 133-108 - 1,266 км

- Ду 89-57 - 15,188 км

протяженность систем  Т3, Т4 – 4,2 км. По диаметрам тепловые сети распределяются:

- Ду159 - 0,9 км

- Ду108 - 0,5 км

- Ду89-57 - 2,8 км

- Электрокотельная. Протяженность сетей в двухтрубном исчислении – 34,6 км. По диаметрам тепловые сети распределяются:

- Ду426- 0,491 км

- Ду377- 1,98 км

- Ду325- 4,051 км

- Ду219- 3,177 км

- Ду159- 0,349 км

- Ду133-1,241 км

- Ду108-2,217 км

- Ду89-57- 20,796 км

протяженность систем  Т3, Т4 – 9,3 км. По диаметрам тепловые сети распределяются:

- Ду159- 0,9 км

- Ду108- 1,5 км

- Ду89-57- 6,9 км

Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения

Анализ предоставленных данных выявил следующие проблемы системы теплоснабжения:

Проблемы источников теплоснабжения:

- Износ здания и оборудования котельных

Проблемы транспортировки тепловой энергии:

- износ тепловых сетей

- большие потери теплоэнергии при транспортировке

- отсутствие химводоподготовки на котельных

Проблемы потребления тепловой энергии:

- отсутствие приборов учета отпуска тепловой энергии

Баланс потребления услуг по теплоснабжению на отчетный год

Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды источников, потерь в тепловых сетях.

Объем отпуска потребителям зависит от структуры потребителей (договоры о теплоснабжении, заключаемые с потребителями). Отпуск тепловой энергии п. Алмазный,  с. Тас-Юрях, с. Сюльдюкар, с. Арылах в 2012 г. составил  94,29 тыс. Гкал (таблица 2.1.7).

Таблица 2.1.7  Фактические параметры работы котельных п. Алмазный,  с. Тас-Юрях, с. Сюльдюкар, с. Арылах за 2012 гг.

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии | тыс. Гкал | 96,94 |
| 2 | Собственные нужды | тыс. Гкал | 2,65 |
| 3 | Подано в сеть | тыс. Гкал | 94,29 |
| 4 | Потери тепловой энергии при транспортировке потребителям | тыс. Гкал | 11,98 |
|  |  | % | 12,84 |
| 5 | Нужды предприятия | тыс. Гкал | 4,71 |
| 6 | Реализация тепловой энергии потребителям, в том числе | тыс. Гкал | 77,60 |
| 7 | население | тыс. Гкал | 13,89 |
| 8 | Бюджетофинансируемые организации | тыс. Гкал | 7,15 |
| 9 | прочие потребители | тыс. Гкал | 56,56 |

На прочих потребителей приходится основная часть теплопотребления 72% это связано с большой долей производства на территории наслегов.

Отпуск тепловой энергии п. Светлый  в 2012 г. составил  79,47 тыс. Гкал (таблица 2.1.8).

Таблица 2.1.8 Фактические параметры работы котельных п. Светлый..

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии | тыс. Гкал | 81,14 | 81,06 |
| 2 | Собственные нужды | тыс. Гкал | 1,59 | 1,59 |
| 3 | Подано в сеть | тыс. Гкал | 79,55 | 79,47 |
| 4 | Потери тепловой энергии при транспортировке потребителям | тыс. Гкал | 19,73 | 19,79 |
|  |  | % | 24,80 | 24,90 |
| 5 | Реализация тепловой энергии потребителям, в том числе | тыс. Гкал | 59,82 | 59,69 |
| 6 | Население | тыс. Гкал | 24,53 | 24,20 |
| 7 | Бюджетофинансируемые организации | тыс. Гкал | 7,11 | 7,02 |
| 8 | Прочие потребители | тыс. Гкал | 28,18 | 28,46 |

На прочих потребителей приходится основная часть теплопотребления 47% это связано с большой долей производства на территории поселка.

Доступность системы для потребителей

Анализ доступности услуги теплоснабжения для населения Мирнинского района произведен на основе системы критериев, используемых для определения доступности для населения Республики Саха (Якутия). Данная система критериев утверждена постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 декабря 2009 года №606. Основным критерием, характеризующим доступность стоимости услуги для потребителей, является доля собственных расходов на оплату коммунальных услуг в среднедушевом доходе населения.

Отметим, что анализ доступности общей платы за коммунальные услуги свидетельствует о превышении доли расходов населения на коммунальные услуги в среднедушевом доходе максимально допустимой доли расходов, составляющей 15% (пункт 3.2. раздела 3 Программы).

Доля расходов населения п.Алмазный на услугу теплоснабжения составляет 4,5% в среднедушевом доходе, что свидетельствует о невысокой цене данной услуги.

Доля расходов населения п.Светлый на услугу теплоснабжения составляет 10,9% в среднедушевом доходе, что свидетельствует о допустимой цене данной услуги.

Доля расходов населения с. Арылах на услугу теплоснабжения составляет 14,9% в среднедушевом доходе, что свидетельствует о высокой цене данной услуги.

Доля расходов населения с. Сюльдюкар на услугу теплоснабжения составляет 4,0% в среднедушевом доходе, что свидетельствует о допустимой цене данной услуги.

Доля расходов населения с. Тас-Юрях на услугу теплоснабжения составляет 5,2% в среднедушевом доходе, что свидетельствует о допустимой цене данной услуги.

- 3. Инженерно-технический анализ системы электроснабжения

- Производителями электроэнергии и источниками электроснабжения в Мирнинском районе являются каскад Вилюйских ГЭС-I и ГЭС-II ведомственной принадлежностью ОАО АК «Якутскэнерго», а так же Светлинская ГЭС-III, ведомственной принадлежностью ОАО АК «АЛРОСА»

Вилюйская ГЭС строилась в 2 очереди, называемые ГЭС-I и ГЭС-II.

Мощность Вилюйской ГЭС (ГЭС-I,-II) составляет 680 МВт, В здании ГЭС-I установлено 4 поворотно-лопастных гидроагрегата мощностью по 85 МВт . В здании ГЭС-II установлено 4 радиально-осевых гидроагрегата мощностью по 85 МВт. Все гидроагрегаты работают при расчётном напоре 55 м. Среднегодовая выработка — 2,1 млрд. кВт*ч. Напорные сооружения ГЭС (длина напорного фронта 700 м) образуют крупное Вилюйское водохранилище площадью 2360 кв.км, полной и полезной емкостью 40,4 и 22,4 куб.км. При создании водохранилища было затоплено 2,3 тыс.га сельхозугодий и перенесено 50 строений. Износ основных фондов ВГЭС составляет более 30%.

Мощность ГЭС- III — 227,5 МВт, среднегодовая выработка — 0,6 млрд. кВт*ч. Напорные сооружения ГЭС (длина напорного фронта 537 м) должны образовать водохранилище площадью 104 кв.км, полной и полезной емкостью 1,08 и 0,19 куб.км., длиной 141,2 км, шириной до 0,46 км, глубиной до 50 м. Вилюйская ГЭС-III (Светлинская) предназначена для энергоснабжения алмазодобывающей промышленности, перспективной добычи других полезных ископаемых Якутии (в частности, нефти и газа), а также для энергоснабжения жилищно-коммунальной сферы (планируется перевод на электроотопление нескольких поселков). Работает на изолированную от ЕЭС систему.

Мирнинская газотурбинная электростанция, работающая на природном газе была построена как резервная станция мощностью 72 МВт. Станция была построена в 1986 году, предназначалась для покрытия дефицита мощности Вилюйской ГЭС в маловодные периоды. На данный момент она выполняет функции резервного источника электроэнергии для всего района. Энергетическое оборудование станции постоянно находится в дежурном режиме, и в случае нештатных ситуаций может быть введено в работу в течение 30-40 минут.

Кроме того, на Мирнинской ГРЭС в 2005 году введена в работу современная электрокотельная в которой установлены 2 котлоагрегата суммарной электрической мощностью 12 МВт, тепловой – 10,3 Гкал/ч. Это позволило обеспечить теплом всю промышленную зону вдоль Чернышевского шоссе и три объекта Мирнинской центральной районной больницы.

На территории Мирнинского района ОАО "ДВЭУК" с 2010 года ведет строительство ВЛ 220 кВ "Чернышевский – Мирный – Ленск – Пеледуй, с отпайкой до НПС № 14", Совокупная протяженность ЛЭП составляет 1,5 тыс. км, трансформаторная мощность подстанций – 352 МВА.

В течение 2010-2012 гг. было построено более 900 км линейной части, а также две подстанции 220/10 кВ (2х50 МВА). Участки ЛЭП введены по направлению Чернышевский – Мирный – Ленск – НПС №12 – НПС №13 – Олекминск – НПС №14. При этом выполнено строительство двух воздушных переходов через реки Олекма и Лена (ширина переходов – 1150 и 1173 м соответственно).

Проект реализуется с целью высвобождения избыточных мощностей Вилюйских ГЭС-1,2 и Светлинской ГЭС для внешнего электроснабжения нефтеперекачивающих станций ВСТО и потребителей юго-запада Якутии. Государственным заказчиком проекта выступает Минэнерго России.

Основными потребителями электроэнергии в Мирнинском районе являются подразделения алмазодобывающей акционерного общества «АЛРОСА», расположенные в Айхало-Удачнинском и Мирнинском промышленных районах.

Характеристика энергообеспеченности района представлена в таблице 3.1

Таблица 3.1 Характеристика энергообеспеченности района

| № | Наименование объекта | Ведомственная принадлежность | Тип электростанции | Мощность (тыс.кВт) | Присоединённая нагрузка (тыс.кВт) | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Каскад Вилюйских ГЭС-1,2 | ОАО "Якутскэнерго" | гидроэлектростанция | 680 | 620 | гидроресурсы |
| 2 | Мирнинская государственная районная электростанция | ОАО "Якутскэнерго" | газовая котельная | 72 | 109 | природный газ |
| 3 | Светлинская ГЭС | ОАО Вилюйская ГЭС-3 | гидроэлектростанция | 227,5 | 26,3 | гидроресурсы |

Характеристики трансформаторных подстанций Западных ЭС ОАО АК «Якутскэнерго» приведена в таблице 3.2

Таблица 3.2 Характеристики трансформаторных подстанций Западных ЭС ОАО АК «Якутскэнерго».

| № | Наименование | Тип ТП | Мощность, мВА | Количество, шт. | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП всех мощностей по району |  | 2 116,5 | 34 |  |
| 2 | Мирнинский РЭС | 220 | 310,0 | 2 | 86 |
| 3 |  | 110 | 308,6 | 9 | 87 |
| 4 |  | 35 | 28,0 | 1 | 95 |
| 5 | Айхальский РЭС | 220 | 250,0 | 1 | 74 |
| 6 |  | 110 | 305,6 | 6 | 65 |
| 7 | Удачнинский РЭС | 220 | 375,0 | 1 | 85 |
| 8 |  | 110 | 385,2 | 9 | 75 |
| 9 | Чернышевский РЭС | 220 | 80,0 | 1 | 68 |
| 10 |  | 35 | 74,1 | 4 | 65 |

МО «Поселок Алмазный»

Электроснабжение поселка осуществляет ОАО АК «Якутскэнерго» ЗЭС. Источниками электроснабжения являются Мирнинская районная государственная электростанция и Светлинская ГЭС. Светлинская ГЭС работает на гидроресурсах, Мирнинская районная государственная электростанция – на природном газе.

МО «Ботуобуйинский наслег» с. Тас-Юрях

Электроснабжение села осуществляет ОАО АК «Якутскэнерго» ЗЭС. Источниками электроснабжения являются Мирнинская районная государственная электростанция и Светлинская ГЭС. Светлинская ГЭС. На Л-124 Заря–Тас-Юрях: заменено 52 опоры бригадой Мирнинского РЭС

МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» с. Сюльдюкар

Электроснабжение поселка осуществляет ОАО АК «Якутскэнерго» ЗЭС. Источниками электроснабжения является Светлинская ГЭС.  Светлинская ГЭС работает на гидроресурсах

МО «Чуонинский наслег» с. Арылах

Электроснабжение поселка осуществляет ОАО АК «Якутскэнерго» ЗЭС. Источниками электроснабжения является Светлинская ГЭС.  Светлинская ГЭС работает на гидроресурсах

МО «Поселок Светлый»

По данным Светлинского участка МОЭ ОАО АК «Якутскэнерго» в настоящее время электроснабжение потребителей п. Светлый осуществляется от Вилюйской ГЭС-1,2, выполняющей функции энергетического центра для всего Западно-Вилюйского региона, от подстанции ПС-110/35/6 кВ «Вилюй» через подстанцию ПС-35/6 кВ «Светлый» с трансформаторами 2х4000 кВА и 2х10000кВА. От подстанции ПС-35/6 кВ в поселок заходят  магистральные фидеры ВЛ-6 кВ  для электроснабжения жилищно-коммунального сектора поселка. На территории  поселка расположены 34 распределительные подстанции 6/0,4 кВ различного срока эксплуатации и состояния, а также различной ведомственной принадлежности. Суммарная установленная мощность трансформаторов на ТП-6/0,4 кВ – 19,45 МВА. Кроме того на территории  поселка расположена одна электрокотельная  тепловой мощностью 6,5 МВт для централизованного теплоснабжения поселка с собственной подстанцией ПС-35/6 кВ.

Износ линий электропередач 78 %

Характеристики энергоснабжения п. Светлый приведены  в таблице 3.3

Таблица 3.3 Характеристики энергоснабжения п. Светлый

| № | Показатель | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество распределительных пунктов, шт. п.Светлый | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2 | Суммарная мощность источников электроснабжения, МВт п.Светлый | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 3 | Протяженность кабельных линий электропередач, км п.Светлый | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4 | Протяженность воздушных линий электропередач, км п.Светлый | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

Характеристика электросетей

Характеристика линий электропередач  Мирнинского района ОАО АК «Якутскэнерго» представлена в таблице 3.4

Таблица 3.4 Характеристика линий электропередач  Мирнинского района.

| № | Наименование | Напряжение, кВ | Протяженность, км | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего по району ВЛ и КЛ |  | 2 346,0 |  |
| 2 | Мирнинский РЭС | 220 | 217,0 | 89 |
| 3 |  | 110 | 592,0 | 98 |
| 4 |  | 10 | 48,5 | 95 |
| 5 |  | 6 | 10,4 | 95 |
| 6 |  | 0,4 | 61,6 | 95 |
| 7 | Чернышевский РЭС | 220 | 473,1 | 86 |
| 8 |  | 35 | 22,5 | 75 |
| 9 |  | 6 | 27,2 | 95 |
| 10 |  | 0,4 | 14,9 | 95 |
| 11 | Айхальский РЭС | 220 | 753,8 | 96 |
| 12 |  | 110 | 112,0 | 89 |

Приборы учета электрической энергии

Данные по степени оснащенности приборами учета электрической энергии  бюджетофинансируемых организаций и жилого фонда приведены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 Оснащенность приборами учета бюджетофинансируемых организаций и жилого фонда.

| № п/п | Показатели | Бюджетофинансируемые организации, шт. |  | Жилой фонд, общедомовые ПУ, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наличие | потребность | наличие | потребность |
| 1 | Тепловая энергия | 3 | 16 | 319 | 21 |
| 1.1 | поселок Алмазный | 10 | - | 136 | 11 |
| 1.2 | поселок Светлый | 3 | 8 | 32 | 3 |
| 1.3 | Чуонинский наслег (с. Арылах) | 2 | 5 | 63 | 7 |
| 1.4 | Ботуобуйинский наслег ( с. Тас-Юрях) | 3 | 2 | 49 | 0 |
| 1.5 | Садынский национальный эвенкийский наслег (с. Сюльдюкар) | 3 | 1 | 39 | 0 |

Из таблицы 3.5 видно, что оснащенность приборами учета электрической энергии бюджетофинансируемых организации составляет 15,7%. Обеспеченность приборами учета электрической энергии жилого фонда составляет 93,8%.

Проблемы эксплуатации систем электроснабжения

Основной проблемой электроснабжения Мирнинского района, как видно из таблицы  3..2 и 3.4  является изношенность электросетей и трансформаторных подстанций,  как следствие потеря электроэнергии.

Основная часть воздушных ЛЭП 6 кВ  находится в аварийном состоянии -  в большинстве случаев опоры установлены в бетонные стаканы, имеет место  совместная подвеска линий электрической телефонной связи, из-за чего происходит различное натяжение опор в разные стороны (веером), в пролетах имеется большое количество скруток проводов, нарушается охранная зона ВЛ в районе деревянной застройки.

Подземные КЛ-0.4 кВ также имеют большой износ и срок их эксплуатации превышает нормативный. Значительная часть элекроснабжения осуществлена  веерным  способом с посадкой  нескольких жилых домов  на один кабель, что не гарантирует надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей.  В зоне обследования в настоящее время часть эксплуатируемых электрических сетей являются бесхозными. (около 10%) и это не позволяет в полной мере обеспечить их техническое обслуживание и восстановление.

Наиболее сложная ситуация по электроснабжению наблюдается в с. Тас-Юрях. Электроснабжение котельной  осуществляется от рядом стоящей трансформаторной подстанции мощностью 400 кВА 10/0,4 кВ по стороне 0,4 кВ. В свою очередь трансформаторная подстанция мощностью 400 кВА по линии 10 кВ подключена от подстанции 110/10 кВ, находящаяся на обслуживании Западных электрических сетей АК «Якутскэнерго».В связи с аварийным состоянием высоковольтной линии 110 кВ Л-124 «Заря - Тас-Юрях» надёжность электроснабжения котельной и села Тас-Юрях в целом оставляет желать лучшего. Изношенность линий электропередач Л-124  110кВ приводит к частым перерывам электроснабжения котельной и запуску резервных дизельных станций, установленных на территории котельной.

Линии электропередачи, находящиеся в эксплуатации ЗЭС ОАО АК «Якутскэнерго» в основном имеют деревянное исполнение, из них 54,3% со сроком службы свыше нормативной. Загнивание древесины опор принимает массовый характер, по этой причине в эксплуатации находится около 40% опор требующих замены.

Показателями качества электроэнергии являются:

- отклонение напряжения от своего номинального значения;

- колебания напряжения от номинала;

- несинусоидальность напряжения;

- несимметрия напряжений;

- отклонение частоты от своего номинального значения;

- длительность провала напряжения;

- импульс напряжения;

- временное перенапряжение.

Требования к качеству электроэнергии:

- стандартное номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять - 220В, в трехфазных сетях - 380В;

- допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от номинального напряжения электрической сети;

- допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц.

- требования к непрерывности электроснабжения: электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации дополняется воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.

При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки).

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

- масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

- аккумуляторные батареи;

- масляные кабели.

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве, либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве необходимо соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле, и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией, либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Прогноз  развития существующей системы электроснабжения с учетом строительства жилого фонда и объектов социального назначения.

Для обеспечения объектов нового строительства услугами по электроснабжению, а также для повышения надежности систем электроснабжения сельских поселений Программой предусмотрено строительство новых и  реконструкция старых сетей электроснабжения, а так же строительство и реконструкция распределительных подстанций.

Баланс потребления услуг по электроснабжению на отчетный год

Баланс потребления услуг электроснабжения населением на 2012 г определен в соответствии с численностью поселений Мирнинского района и нормой электропотребления. По укрупненным показателям электропотребления на одного жителя по приложению 12 СНиП 2.07.01-89* норма электропотребления на одного жителя равна 1350кВт*ч/год. Баланс потребления услуг электроснабжения населением на 2012 г составляет 9608,0 тыс. кВт*ч

Доступность услуги для потребителей

Анализ доступности услуги электроснабжения для населения Мирнинского района произведен на основе системы критериев, используемых для определения доступности для населения Республики Саха (Якутия). Данная система критериев утверждена постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 декабря 2009 года №606. Основным критерием, характеризующим доступность стоимости услуги для потребителей, является доля собственных расходов на оплату коммунальных услуг в среднедушевом доходе населения.

Отметим, что анализ доступности общей платы за коммунальные услуги свидетельствует о превышении доли расходов населения на коммунальные услуги в среднедушевом доходе максимально допустимой доли расходов, составляющей 15% (пункт 3.2. раздела 3 Программы).

Доля расходов населения на услугу электроснабжения составляет 0,9% в среднедушевом доходе, что свидетельствует о доступности цены данной услуги для населения.

4.  Анализ существующей системы газоснабжения

Газоснабжение Мирнинского района осуществляется со Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения  по газопроводу диаметром 530 мм в однониточном исполнении «Тас-Юрях - Мирный - Айхал»  с проектной производительностью 1 млрд. м3 в год. Фактический объём транспортировки газа составляет 0,22-0,23 млрд. м3 в год.

Газопровод «Тас-Юрях – Мирный – Айхал» обеспечивает текущие и перспективные объемы потребления газа, при этом остаются значительные резервы пропускной способности.

Газификацией охвачены следующие населенные пункты: г. Мирный, п. Светлый, с. Тас-Юрях, п. Моркока, п. Айхал, п. Заря.

На западе республики завершено строительство магистрального газопровода - ответвления на п. Светлый – Айхал МГ Мирный – Айхал.

Газоснабжающей организацией района является ОАО  «АЛРОСА-Газ». УДТГ ОАО «АЛРОСА-Газ» осуществляет добычу природного газа и обеспечивает эксплуатацию действующих магистральных и распределительных газопроводов в г. Мирный, п. Заря, с. Тас-Юрях, п. Светлый, рудник «Интернациональный», п. Моркока и п. Айхал.

Протяженность магистрального газопровода составляет 625,6 км. Протяженность газопроводов-отводов составляет 60,08 км. Общая протяженность 685,68 км

МО «Поселок Алмазный»

Газоснабжение поселка Алмазный отсутствует.

Газопровод «Тас-Юрях - Мирный - Айхал» проходит в 9 км от поселка Алмазный, отвод газопровода на поселок отсутствует.

Существующий резерв пропускной способности магистрального газопровода позволяет газифицировать поселок.

Газификацию п. Алмазный планируется осуществить от АГРС с. Арылах (АГРС построена с расчётом на газификацию п. Алмазный). Планируется прокладка газопровода диаметром 219x6,0 мм длиной 9 км и устройство в п. Алмазный ПГБ (пункт газорегуляторный блочный).

МО «Ботуобуйинский наслег» с. Тас-Юрях

Газоснабжение с. Тас-Юрях осуществляется от газопровода-отвода с АГРС «Урожай-5» с. Тас-Юрях, находящуюся за пределами поселка, и распределительного газопровода с ПГБ (пункт газорегуляторный блочный) по внутрипоселковым сетям.

На данный момент в с. Тас-Юрях построено 5 781 м внутрипоселковых (уличных) газопроводов, подводящие газопроводы подведены к 87 ж/домам граждан общей протяжённостью 2 778 м, полностью газифицированы 67 домов. В 2014 году планируется построить подводящих газопроводов ещё к 23 ж/домам.

В с. Тас-Юрях завершается газификация, газификацию осуществляет  ОАО АК «АЛРОСА-Газ».

МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» с. Сюльдюкар

Газоснабжение в селе Сюльдюкар отсутствует.

Газопровод «Тас-Юрях - Мирный - Айхал» проходит в 66 км от села.

Существующий резерв пропускной способности магистрального газопровода позволяет газифицировать поселок.

МО «Чуонинский наслег» с. Арылах

Газоснабжение села осуществляется от Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения по магистральному газопроводу «Тас-Юрях - Мирный – Айхал». В период 2010 - 2012г.г. были построены и сданы в эксплуатацию следующие объекты:

- газопровод-отвод с АГРС «Урожай-5» с. Арылах;

- участок газового хозяйства и распределительный газопровод с ПГБ. Протяжённость газопровода-отвода 4,3 км, протяжённость распределительного газопровода 1,4км.

- в 2012 году ОАО «АЛРОСА-Газ» за счёт своих средств выполнило ТЭО газификации с. Арылах

- В 2013 г. выполнены проектные работы по объектам «Распределительные (внутрипоселковые) газопроводы с. Арылах» и «Подводящий газопровод с ГРПШ к объектам совхоза Новый» в с. Арылах. Газификация цеха №11 ПТФ совхоза Новый запланирована на 2014 год. Газоснабжение цехов № 9 и 10 ПТФ совхоза Новый запланирована на 2014 - 2015г.г. В связи с низкой активностью населения села строительство распределительных (внутрипоселковых) газопроводов отложена на неопределённый срок.

- Согласно проектных данных протяжённость внутрипоселковых (уличных) газопроводов составит 11,6 км.

МО «Поселок Светлый»

Газоснабжение промышленных и коммунальных объектов п. Светлый осуществляется со Среднеботуобинского газонефтяного месторождения. Природный газ подается потребителям по однониточному магистральному газопроводу «Тас-Юрях - Мирный - Айхал» диаметром 530 мм отводом на АГРС поселка, далее по внутрипоселковым сетям подается непосредственно потребителям.

В 1989 было закончено строительство газопровода диаметром 500 мм протяженностью 66,6 км до пос. Светлый Мирнинского района и обеспечена подача газа потребителям.

В настоящее время основным потребителем газа является существующая газовая котельная ВО ОП “Теплоэнергосервис” с годовым расходом газа 12262.1 тыс. нм³/год

Перспективы перевода на газ населения нет, в связи с электрификацией.

Характеристика газораспределительных сетей

Характеристика магистральных сетей района приведена в таблице 4.1

Таблица 4.1 Характеристика магистральных газовых сетей по Мирнинскому району

| № | Наименование газопроводов | Протяженность, м | Диаметр трубы (Ду, мм) | Рабочее давление (кгс/см2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магистральный газопровод |  |  |  |
| 2 | Тас-Юрях-Мирный-Айхал | 626000 | 530х6 | 45 |
| 3 | Газопроводы-отводы |  |  |  |
| 4 | к АГРС с. Тас-Юрях | 41 55 | 108х6 89х6 | 45 |
| 5 | к АГРС п. Заря | 400 | 108х6 | 45 |
| 6 | к АГРС-10 г. Мирного | 100 | 530х6 | 45 |
| 7 | к ГТЭС г. Мирного | 2700 | 325х8 | 45 |
| 8 | к АГРС подземного рудника «Интернациональный» | 3300 8500 | 159х6 108х6 | 45 |
| 9 | к АГРС п. Светлый | 33000 | 159х6 | 45 |
| 10 | к АГРС п. Моркока | 800 | 108х6 | 45 |
| 11 | к АГРС п. Айхал | 14100 | 325х8 | 45 |

Характеристика распределительных сетей района приведена в таблице 4.2

Таблица 4.2 Характеристика распределительных сетей по Мирнинскому району

| № | Наименование газопроводов | Протяженность, м | Диаметр трубы (Ду, мм) | Рабочее давление (кгс/см2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Распределительные газопроводы |  |  |  |
| 2 | г. Мирный |  |  |  |
| 3 | Газопровод от АГРС до СВК 1-я нитка | 3851 15 28 | 530х7,5 530х6 426х10 | 6 |
| 4 | Газопровод от АГРС до СВК 2-я нитка | 272 3563 96 82 | 530х7,5 530х6 325х7 159х5 | 6 |
| 5 | Газопровод к производственной базе УДТГ ОАО «АЛРОСА-Газ» | 60 11,1 62,7 | 57х4 89х4 159х5 | 6 0,05 0,05 |
| 6 | Газопровод на фабрику №3 | 131,9 600,7 47,0 339,4 | 159х6 133х4 219х9 89х4 | 6 |
| 7 | Газопровод от перехода 530/325 у СВК до ул. 50 лет Октября | 761,1 | 325х6 | 6 |
| 8 | Газопровод до Северной котельной | 661,5 1,0 | 133х4 114х4 | 6 |
| 9 | Газопровод от ул. 50 лет Октября до ДОЦ КСМ | 2903 | 325х5 | 6 |
| 10 | Газопровод от ДОЦ КСМ до котельных Промзоны и БСИ | 152,5 84,2 | 219х6 159х5 | 6 |
| 11 | Газопровод на подземный рудник «Мир» | 782,6 1354,4 827,6 | 325х5 159х5 159х5 | 6 3 |
| 12 | Газопровод к АБЗ МАУ ГЖКХ | 21,3 | 108х6 | 6 |
| 13 | Газопровод к магазину Норд-Стрим | 146 | 57х5 | 6 |
| 14 | Газопровод к ООО «Фантом» | 465,5 487,4 | 57х5 108х6 | 6 |
| 15 | Рудник «Интернациональный» |  |  |  |
| 16 | Газопровод от АГРС до котельной рудника | 357,5 | 159х6 | 6 |
| 17 | Газопровод к сушильному отделению рудника | 781,4 261 | 159х6 57х5 | 6 |
| 18 | С. Тас-Юрях |  |  |  |
| 19 | Газопровод от АГРС до котельной села | 6094 | 159х6 |  |
| 20 | Уличные газопроводы | 1732 1548 802 556 | 89х5 108х5 159х6 219х6 | 0,03 |
| 21 | Подводящие газопроводы к ж/домам | 2778 | 57х3,5 | 0,03 |
| 22 | п. Заря |  |  |  |
| 23 | Газопровод от АГРС до котельной | 1317 | 108х4 | 6 |
| 24 | п. Светлый |  |  |  |
| 25 | Газопровод от АГРС до котельной | 646 | 219х8 | 6 |
| 26 | п. Моркока |  |  |  |
| 27 | Газопровод от АГРС до котельной и ГДЭС | 84 622,9 | 57х5 89х5 | 6 |
| 28 | Газопровод до ПГБ ОП | 794,2 | 108х8 | 6 |
| 29 | Газопровод от ПГБ к ДО и ОП | 244 | 57х5 | 0,05 |
| 30 | п. Айхал |  |  |  |
| 31 | Газопровод от АГРС к котельной фабрики №14 | 14395 | 325х8 | 6 |
| 32 | Газопровод к подземному руднику «Айхал» | 1980 1742 50 | 325х8 159х6 108х5 | 6 |
| 33 | Газопровод к Центральной котельной | 1026 | 325х8 | 6 |
| 34 | Газопровод к базе ЛЭС п. Айхал | 625 35 | 108х5 57х5 | 6 |

Проблемы эксплуатации систем газоснабжения

Распределительные сети села Тас-Юрях и Арылах построены относительно недавно по этому проблем в эксплуатации выявлено не было.

С целью улучшения жилищных условий населения поселков необходимо продолжать газификацию сел и производить подключение новых абонентов.

Прогноз  развития существующей системы газоснабжения с учетом строительства жилого фонда и объектов социального назначения

Программой предлагается газификация поселка Алмазный

Газификацию предлагается осуществить от магистрального газопровода «Тас-Юрях - Мирный - Айхал» диаметром 530 мм Pпроект=5,5МПа, Pразр.=от 4,7МПа до 5,2МПа (по участкам)

Баланс потребления услуг по газоснабжению на отчетный год

Фактическое потребление газа населением за 2012г. составило 59,305 тыс. м3, за 2013г. составило 77,026 тыс. м3. Плановое потребление на 2014г. составляет 90,8 тыс. м3.

- Инженерно-технический анализ существующей системы водоснабжения

Основные показатели системы водоснабжения в 2011 г.:

- система водоснабжения -  централизованная частично

- источник водоснабжения - водозаборный узел поверхностных вод, осуществляющий подачу воды питьевого качества потребителям

- одиночная протяженность сетей – 41,35 км, в т.ч.:

- п. Светлый – 23 км;

- п. Алмазный – 7,95 км;

- с. Арылах – 10,4 км.

- удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным водоснабжением – 84 %

В МО «Мирнинский район» 84% жилищного фонда обеспечено централизованным водопроводом. Система централизованного водоснабжения организована в п. Светлый, п. Алмазный и в с. Арылах.  В с. Тас-Юрях и с. Сюльдюкар отсутствует централизованное водоснабжение.

Обеспечение питьевой водой населения Мирнинского района осуществляется без специальной водоподготовки, очистки и обеззараживания воды, кроме п. Светлый.

Существующее положение с низкими санитарными показателями воды в водоисточниках и неудовлетворительной ситуацией с ее водоподготовкой обуславливает низкое качество питьевой воды, поступающей  потребителю. Качество питьевой воды в МО «Поселок Светлый» соответствует  требованиям СНиП.

Характеристика системы водоснабжения

В Мирнинском районе в населенных пунктах для водоснабжения населения используются только поверхностные источники водоснабжения.

Для централизованного водоснабжения используются водозаборы:

- р. Вилюй – для водоснабжения п. Светлый;

- р. Малая Ботуобия – для водоснабжения п. Алмазный;

- р. Малая Ботуобия – для водоснабжения с Арылах.

Для децентрализованного водоснабжения используются:

- р. Вилюй – для водоснабжения с. Сюльдюкар;

- р. Малая Ботуобия – для водоснабжения с. Тас-Юрях.

В Мирнинском районе проблема обеспечения качественной питьевой водой стоит довольно остро.

Водоснабжением населенных пунктов в Мирнинском районе занимается Вилюйский филиал «Теплоэнергосервис» (п. Светлый), ПТВС АК АЛРОСА (п. Алмазный, с. Арылах). Централизованное водоснабжение имеется в п. Светлый, п. Алмазный и с. Арылах, в остальных населенных пунктах района централизованное водоснабжение отсутствует.

Водозабор п. Светлый имеет резервы для подключения новых потребителей воды. Системы водоочистки в данных населенных пунктах отсутствуют.

В п. Светлый имеются сооружения биологической очистки сточных вод.

В Мирнинском районе санитарно-техническое состояние водоочистных сооружений п. Алмазный оценивается как крайне неудовлетворительное. В селах Тас-Юрях, Сюльдюкар речная вода используется жителями как питьевая. Забор воды осуществляется автомобилями-водовозками, зимой население использует для своих нужд ледовую речную воду.

В п. Светлый имеются  сооружения по биологической очистке сточных вод. Из-за нарушений гидравлического режима, физического износа, проектных недоработок  очистные сооружения не обеспечивают очистку сточных вод до установленных норм.

Садынский наслег

В с. Сюльдюкар население питьевую воду возит водовозной техникой  от р. Сюльдюкарка, а во время отмелей воду забирает с р. Куокуйдах. Водоочистные сооружения в селе отсутствуют. Качество воды не соответствует установленным требованиям.

Поселок Светлый

Источником водоснабжения поселка является р. Вилюй. В настоящее время в п. Светлый имеется централизованное водоснабжение. Система обеспечения водой п. Светлый включает в себя:

- водозабор производительностью 6480 м3/сут, обеспечивающий хозяйственно-питьевые нужды поселка и технические нужды промышленной зоны;

- водопроводные очистные сооружения;

- насосную станцию II подъема;

- сети хозяйственно-питьевого и технического водопровода.

Общая протяженность хозяйственно-питьевого водопровода составляет 14,582 км, технического - 8,541 км.

Производительность водопроводных очистных сооружений 8000 м3/сут.

Ботуобуйинский наслег

В МО «Ботуобуйинский наслег» существует острая проблема с питьевой водой из-за отсутствия водоочистных сооружений, водозабора. Питьевую воду привозят из р. Тас-Юрях.

В летнее время население забирает питьевую воду из р. Тас-Юрях. В зимнее время р. Тас-Юрях замерзает до дна, питьевая вода забирается из реки Улахан -Ботуобуйа.

Поселок Алмазный

Централизованное водоснабжение поселка осуществляется с реки Малая Ботуобия. На восточной части поселка на берегу реки распложено водозаборное сооружение. В настоящий момент существующая технология водоочистки, включающая фильтрацию и обеззараживание гидрохлоритом кальция не обеспечивает очистку воды до требуемого качества. Вода подается из реки через станцию обеззараживания потребителям на технические нужды. До конца 2013 г. планируется запуск модульной ВОС, производительностью 72 м3/сутки.

По составу вода из реки М. Ботуобия относится к мягким, цветным и маломутным водам.

Анализ показывает, что показатель цветности речной воды практически в три раза превышает допустимую величину. Превышение концентрации железа составляет 2,2 раза, взвешенных веществ - в 1,5 раза, перманганатной окисляемости - в 3,2 раза, магния - в 1,7 раза. Анализ очищенной воды равен показателям исходной воды, поэтому существующая ВОС подлежит замене.

Чуонинский наслег

В МО «Чуонинский наслег» отсутствует централизованное водоснабжение питьевой воды. Из 63 МКД с. Арылах 10 домов обеспечено централизованным водоснабжением технической водой (15,87%).

Проблемы эксплуатации системы водоснабжения

В МО Мирнинский район в составе поверхностных вод отмечается превышение содержания фенола, железа, неблагоприятные органолептические свойства (высокая цветность и мутность, наличие посторонних запахов и привкус), высокая окисляемость.

Проблемные вопросы водоснабжения Мирнинского района:

- несоответствие очистки питьевой воды на очистных сооружениях в п. Алмазный, необходима реконструкция водоочистных сооружений;

- срок эксплуатации водопровода, необходима реконструкция существующих сетей водоснабжения;

- отсутствие централизованного водоснабжения в с. Тас-Юрях, с. Сюльдюкар, с. Арылах;

- отсутствие водоподготовки питьевой воды в с. Тас-Юрях, с. Сюльдюкар.

- определение санитарно-охранной зоны, устройство ограждения;

- монтаж установок биологической очистки воды на подъеме воды с источника водоснабжения;

- эксплуатация и потребление населением питьевой воды из водоразборных колонок «кубовых» емкостей в п. Алмазный, п. Арылах. Население, проживающее в неблагоустроенных или частично благоустроенных домах, получает воду из «кубовых» сверх нормативов потребления, кроме того данные водоразборные колонки являются бесхозяйными;

- восстановление и усовершенствование существующих систем водоснабжения для поддержания их эксплуатационного состояния, строительство новых источников водоснабжения;

- улучшение экологического и санитарно-гигиенического состояния водных объектов;

- проведение комплекса ремонтно-восстановительных работ на водозаборах и системах водоснабжения.

В Мирнинском районе требуется незамедлительное решение проблемы снабжения жителей водой питьевого качества.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды должно соответствовать требованиям  СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Подготовка воды должна проводиться в соответствии с нормативными требованиями, включающими в себя обязательные обеззараживающие современные методы.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны источников водоснабжения и сооружений водопровода в составе трех поясов: I пояс – зона строгого режима, II и III – зоны ограничений.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения определяются в соответствии с СанПиН 2.1.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадки всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита мест водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная охрана водовода обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Прогноз  развития существующей системы водоснабжения с учетом строительства жилищного фонда и объектов социального назначения

Садынский наслег

На перспективу в селе Сюльдюкар предусматривается централизованное водоснабжение. Забор воды планируется из реки Вилюй. Забираемая вода из реки подается насосными станциями на ВОС, где проходит очистку и подается через  кольцевую распределительную сеть  потребителям.

Распределительная сеть представляет собой кольцо, проходящее по центральным улицам село Сюльдюкар.

Распределительная сеть подземной прокладки монтируется из полиэтиленовых труб диаметром 2х125 мм длиной 100 м.

На  распределительной кольцевой  водопроводной сети  длиной  1,7 км устанавливаются:

-водоразборные колонки на расстоянии не более 200 м друг от друга;

-пожарные гидранты для наружного пожаротушения на расстоянии не более 150 м друг от друга.

На площадке, отведенной под строительство ВОС:

- станция очистки воды в блок контейнере;

- насосы;

- два резервуара чистой воды V=200м3;

- тепловой пункт.

Станция очистки воды предназначена для реагентного осветления и обеззараживания воды из поверхностных источников.

Станция разработана в комлектно-блочном исполнении, предусматривающем изготовление блок-боксов в заводских условиях.

Вода, подлежащая осветлению и обеззараживанию, под напором насосов первого подъема проходит последовательно через сетчатый фильтр, где задерживаются крупные механические примеси, затем через отстойник трубчатый, фильтр осветлительный, электролизную установку и поступает в резервуар чистой воды. Обеззараживание воды осуществляется методом прямого электролиза.

Границы первого пояса зоны поверхностного источника от водозабора на расстояниях:

- вверх по течению - не менее 200 м;

- не менее 100 м от уреза воды при летне-осенней межени;

- санитарно-защитная полоса должна иметь ширину не менее 100 м.

Территория ЗСО I пояса площадки сооружений ВОС ограждается глухим забором 2,5 м, с внутренней стороны которого предусматривается колючая проволока и охранное освещение.

Генеральным планом предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- строительство насосной станции;

- строительство ВОС;

- установка резервуаров 2*100 м3, 50 м3, 2*200 м3;

- строительство сетей водоснабжения 1,7 км;

- обустройство санитарной охраны водоисточников.

Поселок Светлый

На перспективу источником городского хозяйственно-питьевого водоснабжения рассматривается также водозабор на р. Вилюй.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны источников водоснабжения и сооружений водопровода в составе трех поясов: I пояс – зона строгого режима, II и III – зоны ограничений.

Границы 1 пояса ЗСО поверхностных  источников водоснабжения на р. Вилюй на расстояниях:

- по акватории во всех направлениях — не менее 100 м;

- по прилегающему к водозабору берегу — не менее 100 м от уреза воды при нормальном подпорном уровне в водохранилище.

Границы II пояса ЗСО:

по акватории во всех направлениях — на расстоянии 3 км при количестве ветров до 10 % в сторону водозабора и 5 км при количестве ветров более 10 %;

Границы III пояса ЗСО:

вверх и вниз по течению реки такие же, как для II пояса, боковые границы – по водоразделу, но не более 3-5 км от водоема.

Для водоводов устанавливаются санитарно-защитные полосы шириной 50 м.

На перспективу система водоснабжения остается существующей: кольцевая, объединенная хозяйственно - питьевая - противопожарная, низкого давления. Схема водоснабжения принята от существующего водозабора. В насосной станции II подъема предусмотрены хозяйственно- питьевые и противопожарные насосы. Внутриквартальные сети водопровода прокладываются совместно с тепловыми сетями.

Генеральным планом п. Светлый предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- частичная реконструкция сетей водоснабжения;

- строительство новых водопроводных сетей.

Село Тас-Юрях

На перспективу генеральным планом предусматривается централизованное водоснабжение села. Забор воды планируется из реки Улахан-Ботуобуйа. Забираемая вода из реки подается насосными станциями на ВОС для очистки и подается через  кольцевую распределительную сеть  потребителям. Сеть прокладывается подземно и монтируются из полиэтиленовых труб диаметром 2х125мм, протяженностью 3км.

На  распределительной кольцевой  водопроводной сети  длиной  3 км устанавливаются:

- водоразборные колонки на расстоянии не более 200 м друг от друга;

- пожарные гидранты для наружного пожаротушения на расстоянии не более 150м друг от друга.

На площадке, отведенной под строительство ВОС:

- станция очистки воды в блок контейнере;

- насосы  К20/30;

- два резервуара чистой воды V=200м3;

- тепловой пункт.

Станция очистки воды предназначена для реагентного осветления и обеззараживания воды из поверхностных источников.

Станция разработана в комлектно-блочном исполнении, предусматривающем изготовление блок-боксов в заводских условиях.

Вода, подлежащая осветлению и обеззараживанию, под напором насосов первого подъема проходит последовательно через фильтр сетчатый, где задерживаются крупные механические примеси, затем через отстойник трубчатый, фильтр осветлительный, электролизную установку и поступает в резервуар чистой воды. Обеззараживание воды осуществляется методом прямого электролиза.

Границы первого пояса зоны поверхностного источника от водозабора на расстояниях:

- вверх по течению - не менее 200 м;

- не менее 100 м от уреза воды при летне-осенней межени;

- санитарно-защитная полоса должна иметь ширину не менее 100 м.

Территория ЗСО I пояса площадки сооружений ВОС ограждается глухим забором 2,5м, с внутренней стороны которого предусматривается колючая проволока и охранное освещение.

Генеральным планом предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- строительство насосной станции;

- строительство ВОС;

- установка резервуаров 2*100 м3, 50 м3;

- строительство сетей водоснабжения;

- обустройство санитарной охраны водоисточников.

Поселок Алмазный

На перспективу  генеральным планом предусматривается централизованное водоснабжение. Забор воды будет осуществляться из реки Малая Ботуобия. Забираемая вода из реки очищается и подается через  кольцевую распределительную сеть  потребителям.

Распределительная сеть из реки Малая Ботуобия подземной прокладки монтируется из полиэтиленовых труб диаметром 2х250 мм длиной 0,5 км.

На  распределительной кольцевой  водопроводной сети  длиной  3,5 км устанавливаются:

- водоразборные колонки на расстоянии не более 200 м друг от друга;

- пожарные гидранты для наружного пожаротушения на расстоянии не более 150м друг от друга;

На площадке, отведенной под строительство ВОС:

- станция очистки воды в блок контейнере;

- насосы  К20/30;

- два резервуара чистой воды V=200 м3;

- тепловой пункт.

Станция очистки воды предназначена для реагентного осветления и обеззараживания воды из поверхностных источников.

Вода, подлежащая осветлению и обеззараживанию, под напором насосов первого подъема проходит последовательно через фильтр сетчатый, где задерживаются крупные механические примеси, отстойник трубчатый, фильтр осветлительный,  бактерицидные установки  и поступает в резервуар чистой воды. Обеззараживание воды осуществляется бактерицидными установками в количестве 8 шт.

Границы первого пояса зоны поверхностного источника от водозабора на расстояниях:

- вверх по течению - не менее 200 м;

- не менее 100 м от уреза воды при летне-осенней межени;

- санитарно-защитная полоса должна иметь ширину не менее 100 м.

Генеральным планом предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- строительство ВОС;

- установка резервуаров;

- строительство сетей водоснабжения;

- обустройство санитарной охраны водоисточников.

Чуонинский наслег

Генеральным планом предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- строительство насосной станции;

- строительство ВОС;

- установка резервуаров;

- строительство сетей водоснабжения 4,5 км;

- обустройство санитарной охраны водоисточников.

Строительство источников наружного противопожарного водоснабжения

Противопожарная безопасность на территории населенных пунктов Мирнинского района обеспечивается за счет устройства противопожарного водоснабжения. Система противопожарного водоснабжения принята в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Противопожарный трубопровод совмещен с системой водоснабжения, на котором устанавливаются противопожарные гидранты. К источникам наружного противопожарного водоснабжения, согласно СНиПу действуют следующие требования:

- водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения должны иметь подъезды с площадками с твердым покрытием размерами не менее 12×12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года;

- пожарный объем воды в баках водонапорных башен должен рассчитываться на тушение одного пожара снаружи здания и внутри здания в течение десяти минут при одновременном наибольшем расходе воды на другие нужды;

- при подаче воды по одному водоводу в емкостях следует предусматривать дополнительный объем воды на пожаротушение;

- вне резервуара или водонапорной башни на отводящем трубопроводе следует предусматривать устройство для отбора воды автоцистернами и пожарными машинами;

- напорные резервуары и водонапорные башни противопожарных водопроводов высокого давления должны быть оборудованы автоматическими устройствами, обеспечивающими их отключение при пуске пожарных насосов.

- при устройстве противопожарных водопроводов в районах с вечномерзлыми грунтами для предохранения транспортируемой воды от замерзания предусматриваются тепловая изоляция трубопроводов, подогрев воды, подогрев трубопроводов, непрерывное движение воды в трубопроводах, применение стальной арматуры в исполнении, устойчивом против замерзания, установка автоматических выпусков воды.

Инженерно-технический анализ  водоочистных сооружений, выявление проблем  функционирования

Очистные сооружения имеются только в системе водоснабжения п. Светлый, п. Алмазный. Однако, существующие системы очистки и обеззараживания воды п. Алмазный не обеспечивают нормативное качество питьевой воды ввиду отсутствия постоянного контроля  за качеством воды. Очистные сооружения в с. Сюльдюкар, с. Тас-Юрях отсутствуют. Из поверхностных водоисточников вода поступает потребителю без специальной водоподготовки, очистки и обеззараживания воды из рек, расположенных в черте поселений, сильно загрязняемых бытовыми стоками. Вследствие этого, качество воды не соответствует установленным требованиям СанПиН. В данных сельских поселениях необходимо разработать системы водоочистки и обеззараживания.

Баланс потребления услуг по водоснабжению на отчетный год

Баланс водопотребления населенных пунктов на 2012 год составлен в соответствии с численностью поселений Мирнинского района и нормой водопотребления 300 л/сут. Таким образом, потребление воды через централизованное водоснабжение в п. Светлый составило 441,73 тыс. м3, в п. Алмазный – 187,57 тыс. м3, в с. Арылах – 173,43 тыс. м3. В с. Сюльдюкар и с. Тас-Юрях централизованное водоснабжение отсутствует.

Доступность системы для потребителей

Анализ доступности услуги водоснабжения для населения Мирнинского района произведен на основе системы критериев, используемых для определения доступности для населения Республики Саха (Якутия). Данная система критериев утверждена постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 декабря 2009 года №606. Основным критерием, характеризующим доступность стоимости услуги для потребителей, является доля собственных расходов на оплату коммунальных услуг в среднедушевом доходе населения.

Отметим, что анализ доступности общей платы за коммунальные услуги свидетельствует о превышении доли расходов населения на коммунальные услуги в среднедушевом доходе максимально допустимой доли расходов, составляющей 15% (пункт 3.2. раздела 3 Программы).

Доля расходов населения п. Алмазный на услугу водоснабжения составляет 0,8% в среднедушевом доходе, что свидетельствует об экономической доступности услуги для потребителей.

Доля расходов населения п. Светлый на услугу водоснабжения составляет 1,3% в среднедушевом доходе, что свидетельствует об экономической доступности услуги для потребителей.

Доля расходов населения с. Арылах на услугу водоснабжения составляет 0,6% в среднедушевом доходе, что свидетельствует об экономической доступности услуги для потребителей.

Приборы учета

По состоянию на 01.01.2013 г. доля поставки воды по приборам учета составила 28,5%.

Данные по степени оснащенности приборами учета тепловой энергии бюджетофинансируемых организаций и жилого фонда приведены в таблице 2.1.5.

Таблица 2.1.5 Оснащенность приборами учета бюджетофинансируемых организаций и жилого фонда.

| № п/п | Показатели | Бюджетофинансируемые организации, шт. |  | Жилой фонд, общедомовые ПУ, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наличие | потребность | наличие | потребность |
| 1 | Холодная вода |  |  |  |  |
| 1.1 | поселок Алмазный | 132 | 5 | 1 | 102 |
| 1.2 | поселок Светлый | 4 | 5 | 5 | 16 |
| 1.3 | Чуонинский наслег (с. Арылах) | 25 | 6 | 1 | 11 |
| 1.4 | Ботуобуйинский наслег (с. Тас-Юрях) | 0 | 5 | 0 | 24 |
| 1.5 | Садынский национальный эвенкийский наслег (с. Сюльдюкар) | 0 | 4 | 0 | 20 |

- Анализ существующей системы водоотведения

Инженерно-технический анализ системы водоотведения

В п. Светлый эксплуатируется 1 КОС. Имеется централизованная система бытовой канализации. Сброс стоков, очищенных на биологических очистных сооружениях, предусматривается в р. Вилюй.

В системе канализации имеются сети, сооружения биологической очистки, канализационная насосная станция. Протяженность сетей водоотведения в п. Светлый составляет 18,6 км.

Централизованная очистка сточных вод производится биологическим способом с применением гипохлорита натрия для обеззараживания стоков. Основными причинами ненормативной работы очистных сооружений являются несоответствие технологии очистки составу подаваемых сточных вод, перегрузка по гидравлическому режиму, моральный и физический износ сооружений, нехватка мощности КОС.

В п. Алмазный, с. Арылах водоотведение сточных вод производится в септики с последующим их вывозом. В с. Тас-Юрях, с. Сюльдюкар централизованная система водоотведения отсутствует.

Таким образом, в настоящее время вопрос эффективной работы системы водоотведения, как одного из условий обеспечения чистой водой населения МО «Мирнинский район» является актуальным.

Анализ канализационных сооружений

Централизованная система канализации и очистные сооружения стоков имеются в п. Светлый. Технологическая схема очистки стоков на очистных сооружениях предусматривает биологическую очистку в резервуарах с дальнейшим сбросом в реку. Проектная производительность очистных сооружений 800 м3/ сут.

Имеющиеся очистные сооружения в п. Светлый не соответствуют требованиям СНиП. Нехватка мощности очистных сооружений, а также износ очистных сооружений канализации  является одним из факторов низкого качества очистки стоков. Необходима реконструкция КОС с увеличением мощности до 2000 м3/сут. Кроме того, износ сетей обуславливает их повышенную аварийность и, соответственно, загрязнение окружающей среды, в том числе источников водоснабжения. В остальных населенных пунктах канализационные очистные сооружения отсутствуют. Вследствие этого, качество стоков не соответствует установленным требованиям СанПиН. Для соответствия качества очистки стоков нормам необходимо строительство КОС, осуществляющих их очистку перед сбросом в реку.

Проблемы эксплуатации системы водоотведения

Основными проблемами системы водоотведения МО «Мирнинский район», требующими решения, являются:

- несоответствие качества очистки сточных вод установленным нормам в п. Светлый;

- нехватка мощности КОС в п. Светлый;

- износ сетей водоотведения;

- отсутствие современных методов очистки сточных вод;

- отсутствие централизованной системы водоотведения в селах: КОС, КНС, сети водоотведения.

Одним из основных видов антропогенного воздействия на состояние водных объектов являются сбросы сточных вод предприятий различных отраслей, а также населенных пунктов в водные объекты. Существующие сооружения биологической очистки в п. Светлый не обеспечивают требуемую глубину очистки хозбытовых сточных вод перед их сбросом в водные объекты.

Прогноз развития системы водоотведения с учетом жилищного и промышленного развития

Садынский наслег

В с. Сюльдюкар на перспективу предусматривается централизованная система канализации. Схема канализации включает в себя следующие сооружения:

- внутриквартальные сети;

- напорные сети канализации;

- канализационная насосная станции;

- комплекс очистных сооружений.

Хозяйственно-бытовые и производственные стоки по самотечным трубопроводам поступают в приемный резервуар канализационной насосной станции и затем по напорному коллектору подаются на сооружение биологической очистки.

Блочно-модульные установки БМУ-200 предназначены для биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу сточных вод.

В состав блочно-модульной установки входят:

- насосная станция;

- песколовка с пескобункером;

- анаэробный биореактор-отстойник;

- аэротенк-отстойник I ступени;

- аэротенк-отстойник II ступени;

- компрессорная-хлораторная;

- третичный отстойник - контактный резервуар;

- иловые площадки;

- бытовой павильон.

Первоначальная сточная вода поступает на КНС, которая является одновременно накопителем стоков.

После процеживания  сквозь решетку-корзину стоки равномерно погружным насосом подаются  в тангенциальную песколовку. Осевший в ней песок в виде пульпы периодически удаляется в пескобункер, где окончательно уплотняется и выгружается на поддон тележку. Надосадочная вода из пескобункера сбрасывается на местную КНС или иловую площадку.

После песколовки стоки поступают в анаэробный биореактор-осветлитель. Сюда же поступает избыточный активный ил из аэротенков.

Осветленная сточная вода далее поступает в аэротенки-отстойники I и II ступеней.

Аэротенк II ступени оборудован аноксичной зоной денитрификации, после прохождения которой очищенные сточные воды дополнительно аэрируются, а затем обеззараживаются активным хлором и поступают в контактный резервуар, он же третичный отстойник.

Предлагаемая блочно-модульная установка гарантирует надежность и высокое качество очистки сточных вод до нормативов СанПин, позволяя сброс очищенных сточных вод в водоемы рыбохозяйственного значения.

Самотечные коллекторы внутри кварталов поселка прокладываются из стальных электросварных труб диаметром труб 150 мм длиной 1,5 км.

На перспективу напорная сеть канализации запроектирована в две нитки  из напорных полиэтиленовых труб  диаметром 100 мм - 125 мм протяженностью 2 км.

Санитарно-защитные зоны в с. Сюльдюкар и с. Тас-Юрях от канализационных сооружений до границ жилой зоны, участков общественных зданий приняты по СНиП 2.04.03-85:

- от очистных сооружений 150 м;

- от насосной станции 15 м.

Генеральным планом предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- установка БМУ-200;

- строительство КНС;

- 1 канализационный сборник 100 м3;

- строительство новых сетей канализации.

Поселок Светлый

Схема водоотведения на перспективу остается существующей, при которой хозяйственно-бытовая сеть проложена для отведения стоков от жилой и общественной застройки. Проектируемые здания подключаются к существующим сетям.

При необходимости предусматривается реконструкция сетей канализации.

В связи с недостаточной производительностью канализационных очистных сооружений (800 м3/сут) предусматривается их расширение до 2000 м3/сут.

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Очищенные сточные воды сбрасываются в р. Вилюй.

Санитарно-защитная зона КОС – 200 м (СанПИН 2.2.1/2.11.1200-03).

Генеральным планом предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- расширение канализационных очистных сооружений  до производительности 2000 м3/сут;

- реконструкция старых сетей канализации;

- строительство новых сетей канализации.

Ботуобуйинский наслег

На перспективу предусматривается централизованная система канализации села Тас-Юрях.  Для организации централизованной системы водоотведения необходимо строительство внутриквартальных сетей, напорных сетей канализации, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

Хозяйственно-бытовые и производственные стоки по самотечным трубопроводам поступают в приемный резервуар канализационной насосной станции  и затем по напорному коллектору подаются на сооружение биологической очистки.

Блочно-модульные установки БМУ-200 предназначены для биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу сточных вод.

Самотечные коллекторы внутри кварталов поселка прокладываются из стальных электросварных труб диаметром труб 150 мм протяженностью 1,4 км.

На перспективу напорная сеть канализации запроектирована в две нитки  из напорных полиэтиленовых труб  диаметром 100мм- 125 мм протяженностью 1,5 км.

Генеральным планом предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- установка БМУ-200;

- строительство КНС;

- 1 канализационный сборник 50 м3;

- строительство сетей канализации.

Поселок Алмазный

На перспективу предусматривается централизованная система канализации поселка Алмазный.

Схема канализации включает в себя следующие сооружения:

- внутриквартальные сети;

- напорные сети канализации;

- канализационная насосная станция;

- комплекс очистных сооружений.

Хозяйственно-бытовые и производственные стоки по самотечным трубопроводам поступают в приемный резервуар канализационной насосной станции  и затем по напорному коллектору подаются на сооружение биологической очистки.

Блочно-модульные установки БМУ-500 предназначены для биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу сточных вод.

Самотечные коллекторы внутри кварталов поселка прокладываются из стальных электросварных труб диаметром труб 150 мм протяженностью 5,6 км.

На перспективу напорная сеть канализации запроектирована в две нитки  из напорных полиэтиленовых труб диаметром 125мм -150 мм протяженностью 2,7 км.

Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ жилой зоны, участков общественных зданий приняты по СНиП 2.04.03-85

- от очистных сооружений 200 м;

- от насосной станции 20 м.

Генеральным планом предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- установка БМУ-500;

- строительство КНС;

- канализационный сборник;

- строительство сетей канализации.

Чуонинский наслег

Генеральным планом предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- установка БМУ;

- строительство КНС;

- 1 канализационный сборник;

- строительство самотечных сетей канализации 1,3 км;

- строительство напорных сетей канализации 10,4 км.

Баланс потребления услуг по водоотведению на отчетный год

Баланс водоотведения населенных пунктов на 2012 год составлен в соответствии с численностью поселений Мирнинского района и нормой водопотребления 300 л/сут. Таким образом, отведение сточных вод через систему централизованного водоотведения в п. Светлый составило 408,27 тыс. м3. В остальных населенных пунктах по состоянию на 01.01.2013 г. централизованное водоотведение отсутствует.

Доступность услуги для потребителей

Услуга по вывозу ЖБО является жилищной, в связи с чем провести анализ доступности системы для потребителей провести невозможно.

Анализ доступности услуги водоотведения для населения муниципального образования «Поселок Светлый» произведен на основе системы критериев, используемых для определения доступности для населения Республики Саха (Якутия). Данная система критериев утверждена постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 декабря 2009 года №606. Основным критерием, характеризующим доступность стоимости услуги для потребителей, является доля собственных расходов на оплату коммунальных услуг в среднедушевом доходе населения.

Отметим, что анализ доступности общей платы за коммунальные услуги свидетельствует о небольшом превышении доли расходов населения на коммунальные услуги в среднедушевом доходе максимально допустимой долей расходов, составляющей 15%.

Доля расходов населения на услугу водоотведения составляет 1,80% в среднедушевом доходе, что свидетельствует о доступности цены данной услуги для населения.

- Анализ существующей системы утилизации ТБО

Инженерно-технический анализ  системы утилизации ТБО

В 2012 году разработана целевая программа «Охрана окружающей среды, утилизация и переработка отходов производства и потребления на территории муниципального образования «Мирнинский район» на период 2013-2016 годы, в перспективе до 2020 года».

Цель данной программы:

создание системы управления и контроля обращения с отходами на территории муниципального образования «Мирнинский район» для снижения негативного воздействия на окружающую среду и обеспечение экологически безопасной жизнедеятельности населения.

Задачи программы:

- совершенствование нормативно - правовой базы, регулирующей вопросы обращения с отходами производства и потребления на территории МО «Мирнинский район»;

- строительство новых и обустройство действующих объектов размещения отходов на территории МО «Мирнинский район» в соответствии с требуемым законодательством;

- разработка и утверждение порядка обращения с отходами 1 класса опасности (ртутьсодержащими отходами);

- ликвидация несанкционированного размещения отходов, рекультивация нарушенных земель;

- организация и ведение мониторинга за воздействием объектов размещения отходов на окружающую среду и здоровье населения;

- совершенствование системы экологического образования;

Садынский наслег

Спецификой промышленных отходов села является накопление шин, металлолома, древесных отходов, твердых бытовых отходов. К наиболее токсичным отходам I класса опасности относятся ртутьсодержащие люминесцентные лампы и отработанные нефтепродукты.

Существующая свалка для  вывоза отходов расположена к востоку от села.

Оценка воздействия отходов, размещаемых на территориях предприятий села проводится с учетом организации мест накопления (хранения) отходов и физико-химических свойств отходов: растворимости в воде, летучести, реакционной способности, опасных свойств (взрыво-пожароопасности), агрегатного состояния.

Поселок Светлый

В п. Светлый полигон расположен  на расстоянии 3000 м в юго-западной части вне границ поселка за промышленной зоной.

Предлагается проведение следующих мероприятий:

- осуществление мониторинга за качеством почвы  на территории поселка;

- осуществление контроля за обращением с отходами производства и потребления на предприятиях-загрязнителях почвы.

Ботуобуйинский наслег

Полигон ТБО на сегодняшний день все еще не оформлен в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемологическими требованиями и считается не санкционированным.

Основными причинами и источниками загрязнения почв в селе являются:

-  несанкционированные свалки бытовых и промышленных отходов;

-  отсутствие разработанной схемы санитарной очистки села;

-  несоблюдение регулярного вывоза отходов согласно требованиям экологической безопасности.

Существующая свалка для  вывоза отходов расположена к западу от села.

Спецификой промышленных отходов села является накопление шин, металлолома, древесных отходов, твердых бытовых отходов.

Поселок Алмазный

Полигон ТБО в п. Алмазный на сегодняшний день все еще не оформлен в соответствии экологических и санитарно-эпидемологических требований и считается не санкционированным.

Существующая свалка для  вывоза отходов расположена к западу от села.

Спецификой промышленных отходов села является накопление шин, металлолома, древесных отходов, твердых бытовых отходов. К наиболее токсичным отходам I класса опасности относятся ртутьсодержащие люминесцентные лампы и отработанные нефтепродукты.

Источниками образования отходов на территории Мирнинского района являются – население, предприятия жилищно-коммунального хозяйства, учреждения образования, здравоохранения, торговли, промышленность. Ежегодно каждый житель Мирнинского района в среднем производит 2 м3 (400 кг.) твердых бытовых и 0,24 м3 (48 кг.) крупногабаритных отходов.

Основная часть отходов производства и потребления относятся к 4 и 5 классу опасности – малоопасные и неопасные отходы.

Целью разработки проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение является установление объема размещения отходов на определенных объектах, сроков временного накопления отходов на территории предприятия и других условий, обеспечивающие охрану окружающей среды с учетом утверждения лимитов размещения отходов и характеристик объектов для их размещения, а также утверждение лимитов размещения отходов и получение разрешения на их размещение.

При расчете объема образованных ТБО в Мирнинском районе принята норма накопления ТБО для сельских поселений,  средневзвешенное значение – 1,7 м3/год/чел. (согласно Правилам разработки схем санитарной очистки населенных пунктов Российской Федерации, утвержденные Комитетом Российской Федерации по муниципальному хозяйству приказом № 66 от 27 декабря 1993 г.).

Анализ сооружений утилизации ТБО

Целевой программой в п. Светлый и с. Сюльдюкар требуется обустройство полигонов, в с. Тас-Юрях и с. Арылах планируется строительство полигонов, в п. Алмазный необходима реконструкция полигона.

В МО «Мирнинский район» выполнены межевые планы участков объектов размещения твердых бытовых отходов (ТБО) в следующих населенных пунктах (Светлый, Алмазный, с Сюльдюкар), а также разработана следующая проектная документация на полигоны ТБО:

- проект рекультивации полигона ТБО п. Алмазный, который расположен в водоохраной зоне реки Ирелях;

- проект рекультивации полигона ТБО с. Тас-Юрях, который расположен в водоохраной зоне реки Малая Ботуобия;

- проект полигона п. Светлый;

- проект полигона с. Сюльдюкар;

- проект полигона с. Арылах;

- проект полигона с. Тас-Юрях.

Данные проекты прошли положительное заключение государственной экологической экспертизы в Ленском Управлении Ростехнадзора по РС (Якутия).

Все действующие объекты размещения отходов внесены в государственный реестр объектов размещения отходов с присвоением регистрационных номеров.

Для обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности на территории Мирнинского района необходимо решить проблему по утилизации биологических отходов, ликвидировать несанкционированные свалки на территории района, произвести рекультивацию земель.

Существующая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами во всех муниципальных образованиях района экономически и технологически неэффективна и не обеспечивает исполнения требований природоохранного законодательства. Несанкционированное размещение отходов происходит на территориях всех муниципальных образований.

С каждым годом проблема накопления и опасного хранения вредных отходов становится все более острой, так  как мусор становится значительно разнообразней и сложнее по химическому составу. На свалки вместе с пищевыми отходами, бумагой, полимерной и другой тарой поступают опасные отходы: остатки лакокрасочных материалов, ядохимикатов, нефтесодержащие отходы, разбитые ртутьсодержащие приборы, люминесцентные и энергосберегающие лампы.

Чрезвычайно опасными отходами, относящимися к 1 классу опасности, являются ртутьсодержащие отходы, в  том числе отработанная ртутьсодержащая ламповая продукция, широко применяемая на бытовом уровне.

Во всех поселениях Мирнинского района организована работа с ртутьсодержащими отходами от населения. Созданы пункты приема использованных люминесцентных и энергосберегающих ламп бытового потребления. Промышленные предприятия Мирнинского района напрямую заключают договора на утилизацию опасных отходов со специализированными предприятиями.

Для санитарной очистки территорий поселений муниципальным образованием «Мирнинский район» ежегодно проводятся двухмесячники. На период проведения двухмесячников за организациями и предприятиями района закрепляются улицы, территории для проведения уборки. Данные меры носят локальный характер, направленный на ликвидацию очаговых навалов мусора преимущественно в центральной части населенных пунктов. С каждым годом увеличиваются размеры несанкционированных свалок, расположенных на окраинах населенных пунктов, у обочин проселочных дорог.

В целях уменьшения объемов захоронения отходов в окружающей среде необходимо организовать раздельный сбор отходов, что позволит извлечь из них утильные фракции, уменьшить транспортные расходы, расходы на захоронение, продлить срок эксплуатации полигонов, а также снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду. Дальнейшее использование собранного при раздельном сборе сырья является экологически более безопасным, приемлемым, энерго- и ресурсосберегающим производством.

Прогноз развития системы утилизации ТБО с учетом жилищного и промышленного развития

В сфере обращения с отходами производства и потребления необходимо обеспечение выполнения следующих мероприятий:

- ведение дифференцированного подхода к организации сбора ТБО;

- по металлоотходам и металлолому (кузова брошенных машин и пр.) необходимо заключение долгосрочных договоров на вывоз, разработка графика вывоза с указанием сроков и объемов;

- организация проектирования и строительства объектов размещения отходов с прохождением государственной экологической экспертизы;

- рекультивация существующих объектов размещения отходов;

- организация проектирования строительства объектов утилизации биологических отходов;

- сбор, транспортировка и утилизация биологических отходов;

- организация работы с ртутьсодержащими отходами;

- ведение экологического мониторинга.

Садынский наслег, Ботуобуйинский наслег, Поселок Алмазный, Чуонинский наслег

Генеральным планом намечается планово-поквартальная очистка жилого сектора с вывозом на предусматриваемый полигон твердых бытовых отходов.

Генеральным планом планируется реализация следующих мероприятий:

- обвалование площадки ТБО и компостирование мусора;

- внедрение мусоросжигающих установок для уменьшения объема захоранивания отходов;

- внедрение установки для сжигания  биологических отходов;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- организация мест для сбора металлолома, отработанных нефтепродуктов, люминесцентных ламп для последующей периодической вывозки на утилизацию.

Основными причинами и источниками загрязнения почв в селе являются:

- несанкционированные свалки бытовых и промышленных отходов;

- отсутствие разработанной схемы санитарной очистки села;

- несоблюдение регулярного вывоза отходов согласно требованиям экологической безопасности.

Поселок Светлый

Основными направлениями работ по решению проблемы обращения с ТБО являются:

- максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов,

- оптимальная эксплуатация полигонов ТБО с последующей рекультивацией территорий,

- дальнейшее строительство высокомеханизированных комплексных мусороперерабатывающих предприятий,

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки, повышение технического уровня, надежности, снижение металлоемкости по всем группам машин и оборудования,

- максимально возможная утилизация, вторичное использование отходов,

- внедрение системы государственного учета и контроля сбора, транспортировки, обезвреживания и складирования ТБО,

- разработка системы контроля за несанкционированными свалками и создание условий, исключающие возможность их появления.

Для того чтобы направить отходы на центры сбора и первичной обработки, пункты сбора и сортировки, необходимо стимулировать всю систему сбора, переработки и утилизации вторичного сырья.

На первом этапе развития системы обращения с отходами наибольший интерес может представлять сбор вторичного сырья из отходов общественных и коммерческих организаций и учреждений, количество и качество которого выше качества вторсырья, содержащегося в ТБО жилого фонда. Для значительного увеличения объемов переработки и рентабельности использования вторичного сырья необходимо проведение комплекса организационных мероприятий, которые позволили бы создать эффективно действующий рынок отходов, вторичного сырья, изделий из вторичного сырья.

- Прогноз спроса на коммунальные услуги

  - Прогноз  потребления услуг теплоснабжения

Перспективный баланс потребления тепловой энергии определен в показателях годового расхода коммунальных ресурсов. Перспективный баланс потребления услуг теплоснабжения, с учетом мероприятий предусмотренных Программой  приведен в таблицах 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3; 8.1.4; 8.1.5

Объем полезного отпуска тепловой энергии потребителям МО «Мирнинский район» к уровню 2013 года увеличивается за счет застройки местных образований и подключение потребителей к системе центрального теплоснабжения. Увеличение так же наблюдается за счет расширения предприятий. Выработка тепловой энергии в с. Тас – Юрях и п. Светлый снижается за счет уменьшения потерь тепловой энергии, в остальных наслегах произойдет увеличение выработки тепловой энергии за счет подключения объектов нового строительства к системе теплоснабжения.

Таблица 8.1.1. Перспективный баланс потребления услуг теплоснабжения п. Алмазный, с учетом мероприятий на расчетный период  2015-2028 гг.

| № | Показатели | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность, Гкал/ч | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 41,30 |
| 2 | Выработка, тыс. Гкал | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 34,21 |
| 3 | Собственные нужды, тыс. Гкал | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 1,58 |
| 4 | Собственные нужды, % | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 4,6 |
| 5 | Отпуск в сеть, тыс. Гкал | 33,93 | 33,93 | 33,93 | 32,63 |
| 6 | Потери, тыс. Гкал | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,03 |
| 7 | Потери, % | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 6,23 |
| 8 | Нужды предприятия, тыс. Гкал | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 9 | Реализация, тыс. Гкал | 30,99 | 30,99 | 30,99 | 30,4 |
| 10 | население, тыс. Гкал | 21,24 | 21,24 | 21,24 | 25,01 |
| 11 | бюджетные организации, тыс. Гкал | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 3,42 |
| 12 | прочие потребители, тыс. Гкал | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 1,98 |
| 13 | расход топлива в год, т.у.т. | 5504,0 | 5504,0 | 5504,0 | 379,97 |
| 14 | Расхода электроэнергии в год, тыс. кВт*ч | 1358,64 | 1358,64 | 1358,64 | 1196,25 |

Таблица 8.1.2. Перспективный баланс потребления услуг теплоснабжения с. Тас-Юрях, с учетом мероприятий на расчетный период  2015-2028 гг

| № | Показатели | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность, Гкал/ч | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,50 |
| 2 | Выработка, тыс. Гкал | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,40 |
| 3 | Собственные нужды, тыс. Гкал | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,34 |
| 4 | Собственные нужды, % | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 3,6 |
| 5 | Отпуск в сеть, тыс. Гкал | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,06 |
| 6 | Потери, тыс. Гкал | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 0,88 |
| 7 | Потери, % | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 9,73 |
| 8 | Нужды предприятия, тыс. Гкал | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 9 | Реализация, тыс. Гкал | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,7 |
| 10 | население, тыс. Гкал | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 3,51 |
| 11 | бюджетные организации, тыс. Гкал | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,92 |
| 12 | прочие потребители, тыс. Гкал | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 2,28 |
| 13 | расход топлива в год, т.у.т. | 1498,5 | 1498,5 | 1498,5 | 1324,96 |
| 14 | расход электроэнергии в год, тыс. кВт*ч | 622,0 | 622,0 | 622,0 | 449,20 |

Таблица 8.1.3. Перспективный баланс потребления услуг теплоснабжения с. Сюльдюкар, с учетом мероприятий на расчетный период  2018-2028 гг.

| № | Показатели | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность, Гкал/ч | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 5,80 |
| 2 | Выработка, тыс. Гкал | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 8,97 |
| 3 | Собственные нужды, тыс. Гкал | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 0,32 |
| 4 | Собственные нужды, % | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 3,5 |
| 5 | Отпуск в сеть, тыс. Гкал | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 8,65 |
| 6 | Потери, тыс. Гкал | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 0,42 |
| 7 | Потери, % | 24,29 | 24,29 | 24,29 | 4,87 |
| 8 | Нужды предприятия, тыс. Гкал | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 3,37 |
| 9 | Реализация, тыс. Гкал | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,9 |
| 10 | население, тыс. Гкал | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,97 |
| 11 | бюджетные организации, тыс. Гкал | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,23 |
| 12 | прочие потребители, тыс. Гкал | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0,66 |
| 13 | расход топлива в год, т.у.т. | 1393,6 | 1393,6 | 1393,6 | 2090,70 |

Таблица 8.1.4. Перспективный баланс потребления услуг теплоснабжения с. Арылах, с учетом мероприятий на расчетный период  2018-2028 гг.

| № | Показатели | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность, Гкал/ч | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 2 | Выработка, тыс. Гкал | 35,62 | 36,29 | 36,63 | 36,01 |
| 3 | Собственные нужды, тыс. Гкал | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 4 | Собственные нужды, % | 1,08 | 1,06 | 1,05 | 1,1 |
| 5 | Отпуск в сеть, тыс. Гкал | 35,24 | 35,90 | 36,25 | 35,62 |
| 6 | Потери, тыс. Гкал | 4,18 | 4,26 | 4,03 | 2,89 |
| 7 | Потери, % | 11,86 | 11,86 | 11,11 | 8,10 |
| 8 | Нужды предприятия, тыс. Гкал | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 9 | Реализация, тыс. Гкал | 30,42 | 31,01 | 31,59 | 32,1 |
| 10 | население, тыс. Гкал | 5,72 | 6,26 | 6,79 | 6,79 |
| 11 | бюджетные организации, тыс. Гкал | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| 12 | прочие потребители, тыс. Гкал | 22,94 | 22,98 | 23,03 | 23,54 |
| 13 | расход электроэнергии в год, тыс. кВт*ч | 41427,47 | 42203,16 | 42605,26 | 41873,99 |
| 14 | расход электроэнергии в год, тыс. кВт*ч | 965,43 | 983,50 | 992,87 | 975,83 |

Таблица 8.1.5 Перспективный баланс потребления услуг теплоснабжения с. Светлый, с учетом мероприятий на расчетный период  2018-2028 гг.

| № | Показатели | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность, Гкал/ч | 76,50 | 76,50 | 76,50 | 76,50 |
| 2 | Выработка, тыс. Гкал | 75,19 | 74,33 | 73,49 | 68,75 |
| 3 | Собственные нужды, тыс. Гкал | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 4 | Собственные нужды, % | 2,11 | 2,14 | 2,16 | 2,31 |
| 5 | Отпуск в сеть, тыс. Гкал | 73,61 | 72,74 | 71,90 | 67,16 |
| 6 | Потери, тыс. Гкал | 18,40 | 17,48 | 16,59 | 10,31 |
| 7 | Потери, % | 25,00 | 24,03 | 23,07 | 15,35 |
| 8 | Реализация, тыс. Гкал | 55,2 | 55,3 | 55,3 | 56,9 |
| 9 | население, тыс. Гкал | 21,63 | 21,63 | 21,63 | 22,58 |
| 10 | бюджетные организации, тыс. Гкал | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 |
| 11 | прочие потребители, тыс. Гкал | 26,56 | 26,61 | 26,66 | 27,26 |
| 12 | расход электроэнергии в год, тыс. кВт*ч | 20638,57 | 20401,01 | 20169,46 | 18868,72 |
| 13 | расход электроэнергии в год, тыс. кВт*ч | 8087,96 | 7994,87 | 7904,12 | 7394,38 |

  - Прогноз потребления услуг электроснабжения

Перспективный баланс потребления услуг электроснабжения на расчетный период определен в соответствии с прогнозом численности населения. Планируется, что годовой объем потребления населением электрической энергии в 2028 г. увеличится на 1,01% по сравнению с уровнем 2012 г. и составит 9735,4 кВт∙ч.

Увеличение потребления электрической энергии обусловлено ростом численности населения.

Электрические нагрузки определяются по укрупненным показателям электропотребления на одного жителя по приложению 12 СНиП 2.07.01-89*. Укрупненные показатели приняты с учетом современного уровня электропотребления и учитывают расходы электроэнергии жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Нормы электропотребления на одного жителя приняты 1350 кВт*ч/год.

Перспективный баланс потребления услуг электроснабжению населением приведен в таблице 8.2.1.

Таблица 8.2.1 Перспективный баланс потребления услуг электроснабжения населением.

| № | Наслег | Годовое электропотребление населением тыс.кВт*ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2028 |
| 1 | численность МО "Поселок Алмазный" | 2080,4 | 2081,7 | 2083,1 | 2084,4 | 2099,4 |
| 2 | численность МО "Ботуобуйинский наслег" | 611,0 | 611,4 | 611,8 | 612,2 | 616,6 |
| 3 | численность МО "Садынский национальный эвенкийский наслег" | 424,5 | 424,7 | 425,0 | 425,3 | 428,3 |
| 4 | численность МО "Чуонинский наслег" | 2368,3 | 2369,8 | 2371,4 | 2372,9 | 2389,9 |
| 5 | численность МО "Поселок Светлый" | 4158,0 | 4163,4 | 4166,1 | 4171,5 | 4201,2 |
| 6 | Итого | 9642,1 | 9651,0 | 9657,3 | 9666,3 | 9735,4 |

  - Прогноз потребления услуг газоснабжения

Перспективный баланс потребления услуг газоснабжения до 2028 г. был определен с учетом развития системы газоснабжения, а так же объема газопотребления за предыдущие годы. Общий объем потребления газа к 2028 г увеличиться на 64,3 % (по отношению к уровню 2013 года) и составит 126 тыс. м3.

Перспективный баланс потребления услуг газоснабжения населением приведен в таблице 8.3.1

Таблица 8.3.1 Перспективный баланс потребления услуг газоснабжения населением.

| № | Муниципальное образование | Годовое потребление газа населением тыс. м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018- 2028 |
| 1 | Мирнинский район | 93,88 | 93,94 | 94,03 | 126,60 |

  - Прогноз потребления услуг водоснабжения

Перспективный баланс услуги водоснабжения в населенных пунктах Мирнинского района представлен с учетом прогноза численности населения, степени обеспеченности населения централизованной услугой водоснабжения, нормы водопотребления на одного человека, реализации мероприятий по энергосбережению. В настоящее время централизованной услугой обеспечены только п. Светлый, п. Алмазный и с. Арылах. В с. Тас-Юрях и с. Сюльдюкар централизованное водоснабжение отсутствует. Таким образом, обеспеченность услугой централизованного водоснабжения в п. Светлый составляет 100%, в п. Алмазный – 98,5%, в с. Арылах – 15,9%. В соответствии с генеральными планами поселений Мирнинского района планируется ввод централизованной системы водоснабжения в населенных пунктах района. Соответственно, планируется строительство новых объектов: водозаборных станций, ВОС, насосных станций, водопроводных сетей. В связи с новым строительством системы водоснабжения обеспеченность населения централизованной услугой будет постепенно расти и к 2028 году ожидается ввод системы централизованного водоснабжения во всех населенных пунктах, то есть обеспеченность составит 100%. При расчете потребления воды учтены понижающие факторы за счет установки общедомовых  и квартирных приборов учета. Потребление воды планируется с учетом ежегодного снижения потребления на 5%.

Население является основным потребителем воды и оказывает наибольшее влияние на общий объем реализации. К 2028 г. объем реализации воды населению в п. Светлый снизится на 3,1 % в сравнении с 2012 г. за счет реализации мероприятий по энергосбережению в многоквартирных домах, установки общедомовых приборов учета у потребителей, незначительным ростом численности населения.

Объем реализации воды бюджетным организациям снизится на 13,5% к 2028 году за счет реализации мероприятий по энергосбережению в бюджетных организациях и составит 33,82 тыс. м3.

Потребление  прочими организациями к 2028 году снизится на 1,4% по отношению к 2012 году и составит 18,56 тыс. м3.

Объем реализации воды потребителям МО «Поселок Светлый» к  2028 г. снизится на 4% по сравнению с 2012 г. и составит 424,03 тыс. м3. Прогноз потребления воды в п. Светлый представлен в таблице 8.4.1.

Объем реализации воды потребителям в п. Алмазный к 2028 г. снизится на 3,2% по отношению к 2012 г. и составит 181,53 тыс. м³. К 2028 году объем реализации воды прочими потребителями снизится на 4% и составит 4,78 тыс. м³. К 2028 г. произойдет снижение удельных показателей потребления воды по бюджетным организациям. Объем реализации воды бюджетным организациям снизится на 12,2% по сравнению с 2012 г. и составит 14,57 тыс. м³. Объем реализации воды населению снизится на 2,3% по сравнению с 2012 г. и составит 162,18 тыс. м³. Снижение объемов водопотребления произойдет за счет реализации мероприятий по энергосбережению. Потребление воды населением снижается незначительно ввиду роста численности населения. Прогноз потребления воды в п. Алмазный представлен в таблице 8.4.2.

Обеспеченность централизованной услугой водоснабжения в с. Арылах составляет 15,9%. Генеральным планом планируется обеспеченность населения услугой водоснабжения 100% к 2021 году. Объем реализации воды потребителям с. Арылах к 2028 г. составит 205,73 тыс. м³. Население является основным потребителем услуг водоснабжения. К 2028 г. объем реализации воды населению увеличится за счет роста обеспеченности централизованной услугой водоснабжения, строительства новых объектов, подключения новых потребителей и роста численности населения и составит 183,78 тыс. м3. К 2028 г. произойдет рост  удельных показателей потребления воды по бюджетным организациям и прочим потребителям. Объем реализации воды бюджетным организациям к 2028 году составит 16,51 тыс. м³.  Объем реализации воды прочим организациям составит 5,44 тыс. м³.  Прогноз потребления воды в с. Арылах представлен в таблице 8.4.3.

Централизованное водоснабжение в с. Сюльдюкар отсутствует. Генеральным планом планируется обеспеченность населения услугой водоснабжения 100% к 2028 году, предусматривается строительство новых объектов системы водоснабжения и подключение потребителей к централизованной услуге водоснабжения. Таким образом, к 2028 году все потребители будут подключены к системе водоснабжения и общий  объем реализации воды потребителям с. Сюльдюкар к 2028 г. составит 38,28 тыс. м³. Население является основным потребителем услуг водоснабжения. Потребление воды населением составит 33,87 тыс. м³, потребление бюджетными организациями – 3,39 тыс. м³, потребление прочими потребителями – 1,02 тыс. м³. Прогноз потребления воды в с. Сюльдюкар представлен в таблице 8.4.4.

Централизованное водоснабжение в с. Тас-Юрях отсутствует. Генеральным планом планируется обеспеченность населения услугой водоснабжения 100% к 2028 году, предусматривается строительство новых объектов системы водоснабжения и подключение потребителей к централизованной услуге водоснабжения. Таким образом, к 2028 году все потребители будут подключены к системе водоснабжения и общий  объем реализации воды потребителям с. Тас-Юрях к 2028 г. составит 56,51 тыс. м³. Население является основным потребителем услуг водоснабжения. Потребление воды населением составит 50,01 тыс. м³, потребление бюджетными организациями – 5 тыс. м³, потребление прочими потребителями – 1,5 тыс. м³. Прогноз потребления воды в с. Тас-Юрях представлен в таблице 8.4.5.

Таблица 8.4.1. Перспективный баланс потребления услуг водоснабжения на расчетный период в п. Светлый

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018- 2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление воды, всего | тыс. м3 | 166,9 | 167,0 | 167,2 | 168,6 |
| 1.1 | население | тыс. м3 | 159,6 | 159,7 | 159,9 | 161,1 |
| 1.2 | бюджетные организации | тыс. м3 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 1.3 | прочие потребители | тыс. м3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
| 2 | Присоединенная нагрузка всего, в том числе: | м3/сут | 457,2 | 457,5 | 458,2 | 461,8 |
| 2.1 | население | м3/сут | 437,3 | 437,6 | 438,1 | 441,3 |
| 2.2 | бюджетные организации | м3/сут | 16,1 | 16,1 | 16,2 | 16,3 |
| 2.3 | прочие потребители | м3/сут | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,0 |

Таблица 8.4.2. Перспективный баланс потребления услуг водоснабжения на расчетный период в п. Алмазный

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018- 2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление воды, всего | тыс. м3 | 131,33 | 131,57 | 131,80 | 134,44 |
| 1.1 | население | тыс. м3 | 94,15 | 94,32 | 94,49 | 96,38 |
| 1.2 | бюджетные организации | тыс. м3 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,63 |
| 1.3 | прочие потребители | тыс. м3 | 15,68 | 15,70 | 15,73 | 16,05 |
| 2 | Присоединенная нагрузка всего, в том числе: | м3/сут | 19,91 | 19,94 | 19,98 | 20,38 |
| 2.1 | население | м3/сут | 359,81 | 360,46 | 361,11 | 497,33 |
| 2.2 | бюджетные организации | м3/сут | 257,96 | 257,96 | 257,96 | 257,96 |
| 2.3 | прочие потребители | м3/сут | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 |

Таблица 8.4.3. Перспективный баланс потребления услуг водоснабжения на расчетный период в с. Арылах

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018- 2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление воды, всего | тыс. м3 | 134,3 | 139,8 | 145,3 | 205,8 |
| 1.1 | население | тыс. м3 | 39,2 | 40,8 | 42,4 | 60,1 |
| 1.2 | бюджетные организации | тыс. м3 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 2,3 |
| 1.3 | прочие потребители | тыс. м3 | 69,1 | 71,9 | 74,8 | 105,9 |
| 1.4 | ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) | тыс. м3 | 24,49 | 25,5 | 26,5 | 37,5 |
| 2 | Присоединенная нагрузка всего, в том числе: | м3/сут | 15,33 | 15,96 | 16,59 | 23,49 |
| 2.1 | население | м3/сут | 4,48 | 4,66 | 4,84 | 6,86 |
| 2.2 | бюджетные организации | м3/сут | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,26 |
| 2.3 | прочие потребители | м3/сут | 7,89 | 8,21 | 8,53 | 12,09 |
| 2.4 | ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) | м3/сут | 2,80 | 2,91 | 3,02 | 4,28 |

Таблица 8.4.4. Перспективный баланс потребления услуг водоснабжения на расчетный период в с. Сюльдюкар

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018- 2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление воды, всего | тыс. м3 | 11,39 | 17,09 | 22,80 | 38,10 |
| 1.1 | население | тыс. м3 | 10,08 | 15,13 | 20,18 | 33,72 |
| 1.2 | бюджетные организации | тыс. м3 | 1,01 | 1,51 | 2,02 | 3,37 |
| 1.3 | прочие потребители | тыс. м3 | 0,30 | 0,45 | 0,61 | 1,01 |
| 1.4 | ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) | тыс. м3 | 0,50 | 0,76 | 1,01 | 1,69 |
| 2 | Присоединенная нагрузка всего, в том числе: | м3/сут | 31,20 | 46,83 | 62,47 | 104,40 |
| 2.1 | население | м3/сут | 27,61 | 41,44 | 55,29 | 92,39 |
| 2.2 | бюджетные организации | м3/сут | 2,76 | 4,14 | 5,53 | 9,24 |
| 2.3 | прочие потребители | м3/сут | 0,83 | 1,24 | 1,66 | 2,77 |
| 2.4 | ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) | м3/сут | 1,38 | 2,07 | 2,76 | 4,62 |

Таблица 8.4.5. Перспективный баланс потребления услуг водоснабжения на расчетный период в с. Тас-Юрях

| № | Показатель | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018- 2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление воды, всего | тыс. м3 | 6,72 | 13,46 | 21,32 | 56,51 |
| 1.1 | население | тыс. м3 | 5,95 | 11,91 | 18,87 | 50,01 |
| 1.2 | бюджетные организации | тыс. м3 | 0,60 | 1,19 | 1,89 | 5,00 |
| 1.3 | прочие потребители | тыс. м3 | 0,18 | 0,36 | 0,57 | 1,50 |
| 1.4 | ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) | тыс. м3 | 0,30 | 0,60 | 0,94 | 2,50 |
| 2 | Присоединенная нагрузка всего, в том числе: | м3/сут | 18,42 | 36,87 | 58,42 | 154,83 |
| 2.1 | население | м3/сут | 16,30 | 32,63 | 51,70 | 137,02 |
| 2.2 | бюджетные организации | м3/сут | 1,63 | 3,26 | 5,17 | 13,70 |
| 2.3 | прочие потребители | м3/сут | 0,49 | 0,98 | 1,55 | 4,11 |
| 2.4 | ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) | м3/сут | 0,82 | 1,63 | 2,58 | 6,85 |

  - Прогноз потребления услуг по вывозу ЖБО (водоотведения)

Перспективный баланс услуги водоотведения представлен с учетом прогноза численности населения, степени обеспеченности населения централизованной услугой водоотведения. В настоящее время централизованной услугой обеспечен только п. Светлый. В остальных населенных пунктах централизованное водоотведение отсутствует. Таким образом, обеспеченность услугой централизованного водоснабжения в п. Светлый составляет 100%.

В соответствии с генеральными планами поселений Мирнинского района планируется ввод централизованной системы водоотведения в населенных пунктах района. Соответственно, планируется строительство новых объектов: КОС, КНС, сетей канализации, сливных станций. В связи с новым строительством системы водоотведения обеспеченность населения централизованной услугой будет постепенно расти и к 2028 году ожидается ввод системы водоотведения во всех населенных пунктах, то есть обеспеченность составит 100%. Так как обеспеченность централизованной услугой вырастет, объемы водоотведения вырастут пропорционально.

К 2028 г. объем пропущенных сточных вод, принятых от потребителей п. Светлый составит 391,81 тыс. м3, что на 4 % ниже уровня 2012 г. Основной причиной снижения объема пропущенных сточных вод является реализация мероприятий по энергосбережению. Население является основным потребителем воды и оказывает наибольшее влияние на общий объем реализации и, соответственно, на отведение сточных вод. К 2028 г. объем водоотведения от населения снизится на 3% по отношению к 2012 году.

Объем отведения воды от бюджетных организаций к 2028 году снизится на 13,5% за счет реализации мероприятий по энергосбережению в бюджетной сфере, а от прочих потребителей – на 1,5%.  Данные по перспективному отведению и очистке сточных вод по разным категориям пользователей на период с 2013 по 2028 гг. в п. Светлый приведены в таблице 8.5.1.

Централизованное водоотведение в п. Алмазный, с. Тас-Юрях, с. Сюльдюкар отсутствует. Генеральным планом планируется обеспеченность населения услугой водоснабжения 100% к 2028 году, предусматривается строительство новых объектов системы водоотведения и подключение потребителей к централизованной услуге. Таким образом, к 2028 году все потребители будут подключены к системе водоотведения и общий объем пропущенных сточных вод, принятых от потребителей в п. Алмазный составит 175,2 тыс. м³, в с. Тас-Юрях – 52,23 тыс. м³, в с. Сюльдюкар – 35,38 тыс. м³. Население является основным потребителем услуг водоотведения. Отведение воды населением в п. Алмазный составит 156,66 тыс. м³, в с. Тас-Юрях – 46,01 тыс. м³, в с. Сюльдюкар – 31,16 тыс. м³.  Отведение сточных вод бюджетными организациями в п. Алмазный составит 13,84 тыс. м³, в с. Тас-Юрях – 4,75 тыс. м³, в с. Сюльдюкар – 3,22 тыс. м³. Отведение прочими потребителями в п. Алмазный составит 4,7 тыс. м³, в с. Тас-Юрях – 1,47 тыс. м³, в с. Сюльдюкар – 1 тыс. м³. Прогнозы потребления воды в п. Алмазный, с. Сюльдюкар и с. Тас-Юрях представлены в таблице 8.5.2, 8.5.4, 8.5.5.

Централизованная услуга водоотведения в с. Арылах отсутствует. Генеральным планом планируется обеспеченность населения централизованной услугой водоснабжения 100% к 2021 году, предусматривается строительство новых объектов системы водоотведения и подключение потребителей к централизованной услуге. Так как обеспеченность централизованной услугой вырастет, объемы водоотведения вырастут пропорционально.

Таким образом, к 2021 году общий объем пропущенных сточных вод от потребителей с. Арылах составит 190,09 тыс. м³. Отведение воды населением составит 169,08 тыс. м³, отведение бюджетными организациями – 15,68 тыс. м³, отведение прочими потребителями – 5,33 тыс. м³. Прогноз потребления воды в с. Арылах представлен в таблице 8.5.3.

Таблица 8.5.1. Перспективный баланс потребления услуг водоотведения на расчетный период в п. Светлый

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отведение сточных вод, всего в том числе: | тыс. м3 | 387,88 | 388,16 | 388,69 | 391,81 |
| 1.1 | население | тыс. м3 | 345,22 | 345,45 | 345,89 | 348,36 |
| 1.2 | бюджетные организации | тыс. м3 | 31,84 | 31,86 | 31,90 | 32,13 |
| 1.3 | прочие потребители | тыс. м3 | 10,82 | 10,86 | 10,90 | 11,33 |
| 1.4 | ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) | тыс. м3 | 18,21 | 18,22 | 18,25 | 18,38 |
| 2 | Присоединенная нагрузка всего, в том числе: | м3/сут | 1062,68 | 1063,46 | 1064,91 | 1073,46 |
| 2.1 | население | м3/сут | 945,81 | 946,43 | 947,65 | 954,40 |
| 2.2 | бюджетные организации | м3/сут | 87,23 | 87,29 | 87,40 | 88,03 |
| 2.3 | прочие потребители | м3/сут | 29,64 | 29,74 | 29,85 | 31,03 |
| 2.4 | ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) | м3/сут | 49,90 | 49,93 | 49,99 | 50,35 |

Таблица 8.5.2. Перспективный баланс потребления услуг водоотведения на расчетный период в п. Алмазный

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018- 2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отведение сточных вод, всего в том числе: | тыс. м3 | 37,59 | 56,42 | 94,09 | 175,20 |
| 1.1 | население | тыс. м3 | 33,26 | 49,93 | 83,27 | 156,66 |
| 1.2 | бюджетные организации | тыс. м3 | 3,33 | 4,99 | 8,33 | 13,84 |
| 1.3 | прочие потребители | тыс. м3 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 4,70 |
| 1.4 | ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) | тыс. м3 | 1,66 | 2,50 | 4,16 | 7,92 |
| 2 | Присоединенная нагрузка всего, в том числе: | м3/сут | 102,98 | 154,57 | 257,78 | 480,00 |
| 2.1 | население | м3/сут | 91,13 | 136,79 | 228,13 | 429,20 |
| 2.2 | бюджетные организации | м3/сут | 9,11 | 13,68 | 22,81 | 37,92 |
| 2.3 | прочие потребители | м3/сут | 2,73 | 4,10 | 6,84 | 12,88 |
| 2.4 | ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) | м3/сут | 4,56 | 6,84 | 11,41 | 21,69 |

Таблица 8.5.3. Перспективный баланс потребления услуг водоотведения на расчетный период в с. Арылах

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018- 2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отведение сточных вод, всего в том числе: | тыс. м3 | 60,82 | 93,46 | 126,14 | 190,10 |
| 1.1 | население | тыс. м3 | 53,82 | 82,71 | 111,63 | 169,08 |
| 1.2 | бюджетные организации | тыс. м3 | 5,38 | 8,27 | 11,16 | 15,69 |
| 1.3 | прочие потребители | тыс. м3 | 1,61 | 2,48 | 3,35 | 5,33 |
| 1.4 | ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) | тыс. м3 | 2,69 | 4,14 | 5,58 | 8,97 |
| 2 | Присоединенная нагрузка всего, в том числе: | м3/сут | 166,62 | 256,05 | 345,60 | 520,82 |
| 2.1 | население | м3/сут | 147,46 | 226,60 | 305,84 | 463,24 |
| 2.2 | бюджетные организации | м3/сут | 14,75 | 22,66 | 30,58 | 42,98 |
| 2.3 | прочие потребители | м3/сут | 4,42 | 6,80 | 9,18 | 14,60 |
| 2.4 | ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) | м3/сут | 7,37 | 11,33 | 15,29 | 24,58 |

Таблица 8.5.4. Перспективный баланс потребления услуг водоотведения на расчетный период в с. Сюльдюкар

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018- 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отведение сточных вод, всего в том числе: | тыс. м3 | 5,84 | 11,69 | 17,54 | 35,38 |
| 1.1 | население | тыс. м3 | 5,17 | 10,34 | 15,52 | 31,16 |
| 1.2 | бюджетные организации | тыс. м3 | 0,52 | 1,03 | 1,55 | 3,22 |
| 1.3 | прочие потребители | тыс. м3 | 0,16 | 0,31 | 0,47 | 1,00 |
| 1.4 | ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) | тыс. м3 | 0,26 | 0,52 | 0,78 | 1,68 |
| 2 | Присоединенная нагрузка всего, в том числе: | м3/сут | 16,00 | 32,02 | 48,06 | 96,93 |
| 2.1 | население | м3/сут | 14,16 | 28,33 | 42,53 | 85,38 |
| 2.2 | бюджетные организации | м3/сут | 1,42 | 2,83 | 4,25 | 8,82 |
| 2.3 | прочие потребители | м3/сут | 0,42 | 0,85 | 1,28 | 2,73 |
| 2.4 | ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) | м3/сут | 0,71 | 1,42 | 2,13 | 4,59 |

Таблица 8.5.5. Перспективный баланс потребления услуг водоотведения на расчетный период в с. Тас-Юрях

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018- 2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отведение сточных вод, всего в том числе: | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,23 |
| 1.1 | население | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,01 |
| 1.2 | бюджетные организации | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,75 |
| 1.3 | прочие потребители | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,47 |
| 1.4 | ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,48 |
| 2 | Присоединенная нагрузка всего, в том числе: | м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,10 |
| 2.1 | население | м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,06 |
| 2.2 | бюджетные организации | м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,02 |
| 2.3 | прочие потребители | м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,03 |
| 2.4 | ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) | м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,78 |

  - Прогноз потребления услуг по утилизации и захоронению ТБО

Перспективный баланс потребления услуг по утилизации ТБО до 2028 г. был определен с учетом среднего норматива образования ТБО равного 1,7 м3/чел/год. В прогнозе учтена численность населения.

Общий объем ТБО, принимаемых от потребителей  к 2028 г. увеличится на 1% и составит в 2028 г. 12259,38 м3. Данная тенденция связана с ростом численности населения.

Перспективный баланс потребления услуг по утилизации приведен в таблице 8.6.1.

Таблица 8.6.1. Прогноз спроса на услуги утилизации ТБО МО «Мирнинского района»

| № п/п | Объем накопленных отходов, м. куб. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | население | 12153,16 | 12161,05 | 12172,34 | 12259,38 |

- Ежегодный перечень мероприятий и работ по реализации Программы

Перечень мероприятий системы теплоснабжения Мирнинского района с указанием работ по реализации приведен в таблице 9.1.

Перечень мероприятий системы электроснабжения Мирнинского района с указанием работ по реализации приведен в таблице 9.2.

Перечень мероприятий системы газоснабжения Мирнинского района с указанием работ по реализации приведен в таблице 9.3

Перечень мероприятий системы водоснабжения Мирнинского района с указанием работ по реализации приведен в таблице 9.4.

Перечень мероприятий системы водоотведения Мирнинского района с указанием работ по реализации приведен в таблице 9.5.

Перечень мероприятий системы утилизации ТБО Мирнинского района с указанием работ по реализации приведен в таблице 9.6.

Таблица 9.1. Перечень мероприятий системы теплоснабжения Мирнинского района с указанием работ по реализации.

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Поселок Алмазный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект 1. Развитие (модернизация) источников тепловой энергии |  | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство котельной "Школа" мощностью - 1,5 МВт |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство центральной котельной взамен существующей мощностью - 46,5 МВт |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 2 | Проект 2. Развитие (модернизация) тепловых сетей |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция сетей теплоснабжения, с использованием предизолированных труб в ППУ изоляции |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительство сетей теплоснабжения, с использованием предизолированных труб в ППУ изоляции |  | X |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Ботуобуйинский наслег» с. Тас-Юрях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект 1. Развитие (модернизация) источников тепловой энергии |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| 1.1 | Строительство котельной "Пож. депо" мощностью - 1,5 МВт |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Реконструкция центральной котельной - 6,0 МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| 2 | Проект 2. Развитие (модернизация) тепловых сетей |  | X |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция сетей теплоснабжения, с использованием предизолированных труб в ППУ изоляции |  | X |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительство сетей теплоснабжения, с использованием предизолированных труб в ППУ изоляции |  | X |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» с. Сюльдюкар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект 1. Развитие (модернизация) источников тепловой энергии |  | X | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство котельной мощностью - 0,5 МВт |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство котельной котельной - 6,0 МВт |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проект 2. Развитие (модернизация) тепловых сетей |  | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция сетей теплоснабжения, с использованием предизолированных труб в ППУ изоляции |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| 2.2 | Строительство сетей ГВС, с использованием предизолированных труб в ППУ изоляции |  | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| 2.3 | Строительство сетей теплоснабжения, с использованием предизолированных труб в ППУ изоляции |  | X | X |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Чуонинский наслег» с. Арылах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект 1. Развитие (модернизация) источников тепловой энергии |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство центральной котельной взамен существующей мощностью - 42,5 МВт |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проект 2. Развитие (модернизация) тепловых сетей |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция сетей теплоснабжения, с использованием предизолированных труб в ППУ изоляции |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительство сетей теплоснабжения, с использованием предизолированных труб в ППУ изоляции |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Поселок Светлый» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект 1. Развитие (модернизация) источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |
| 1.2 | Реконструкция центральной котельной - 68,0 МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| 2 | Проект 2. Развитие (модернизация) тепловых сетей |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция сетей теплоснабжения, с использованием предизолированных труб в ППУ изоляции |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| 2.2 | Строительство сетей теплоснабжения, с использованием предизолированных труб в ППУ изоляции |  | X | X |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 9.2. Перечень мероприятий системы электроснабжения Мирнинского района

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование Мирнинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект 1. Развитие (модернизация) источников электроснабжения |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция ПС 220/110/10 (6) кВ Мирный |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Реконструкция ПС220/6 кВ "Фабрика-3" с |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проект 2. Развитие (модернизация) сетей электроснабжения |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство ВЛ-220 кВ "ВГЭС-Айхал-Удачный" |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Реконструкция ВЛ-6(35) кВ «Светлый-Сюльдюкар» с заменой деревянных опор |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Поселок Алмазный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект 1. Развитие (модернизация) источников электроснабжения |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена существующих трансформаторных подстанций. |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проект 2. Строительство сетей газоснабжения |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция линий электропередачи, с заменой старых опор ВЛ-0,4 кВ |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-10 (6) кВ |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Ботуобуйинский наслег» с. Тас-Юрях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект 1. Развитие (модернизация) источников электроснабжения |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена существующих трансформаторных подстанций. |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проект 2. Строительство сетей газоснабжения |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция линий электропередачи, с заменой старых опор ВЛ-0,4 кВ |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-10 (6) кВ |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» с. Сюльдюкар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект 1. Развитие (модернизация) источников электроснабжения |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена существующих трансформаторных подстанций. |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проект 2. Строительство сетей газоснабжения |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция линий электропередачи, с заменой старых опор ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-10 (6) кВ |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Чуонинский наслег» с. Арылах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект 1. Развитие (модернизация) источников электроснабжения |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена существующих трансформаторных подстанций. |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проект 2. Строительство сетей газоснабжения |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция линий электропередачи, с заменой старых опор ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-10 (6) кВ |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО "Поселок Светлый" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект 1. Развитие (модернизация) источников электроснабжения |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена существующих трансформаторных подстанций. |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проект 2. Строительство сетей газоснабжения |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция линий электропередачи, с заменой старых опор ВЛ-0,4 кВ |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-10 (6) кВ |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Реконструкция кабельной линии КЛ-0,4 кВ |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-10 (6) кВ |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 9.3. Перечень мероприятий системы газоснабжения Мирнинского района

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Поселок Алмазный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект 1. Строительство источников газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство ПГБ поселке Алмазный |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проект 2. Строительство сетей газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство межпоселковых сетей газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительство уличных сетей газоснабжения в поселке Алмазный |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| МО «Чуонинский наслег» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект 1. Строительство источников газоснабжения |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство ПГБ в поселке Арылах |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проект 2. Строительство сетей газоснабжения |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство подводящего газопровода к котельной в с. Арылах |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 9.4. Перечень мероприятий системы водоснабжения Мирнинского района

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Поселок Светлый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект 1.Строительство и ремонт головных сооружений |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Комплексная реконструкция водозабора, водоочистных сооружений п. Светлый |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Обустройство санитарной охраны водоисточников |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проект 2. Строительство и реконструкция водопроводных сетей |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1. | Реконструкция водопроводной сети в п. Светлый с заменой на полимерные трубы |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.2. | Строительство сетей водоснабжения в п. Светлый |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 3 | Проект 3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Установка приборов учета на водозаборе в п. Светлый |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Оснащение насосных установок частотно-регулируемыми приводами в п. Светлый |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Проведение технического аудита состояния систем водоснабжения в п. Светлый |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поселок Алмазный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект 1.Строительство и ремонт головных сооружений |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство водоочистных сооружений в п. Алмазный |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Обустройство санитарной охраны водоисточников |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Установка резервуаров чистой воды |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проект 2. Строительство и реконструкция водопроводных сетей |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 2.1. | Строительство распределительной сети водоснабжения |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Строительство кольцевой распределительной сети водоснабжения с установкой противопожарных гидрантов |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Реконструкция сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 3 | Проект 3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Установка приборов учета на водозаборе |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Оснащение насосных установок частотно-регулируемыми приводами |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Проведение технического аудита состояния систем водоснабжения |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Садынский наслег |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект 1.Строительство и ремонт головных сооружений |  | X | X | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство водозабора, насосной станции 1-го подъема |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Строительство водоочистных сооружений |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Обустройство санитарной охраны водоисточников |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Установка резервуаров чистой воды |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проект 2. Строительство и реконструкция водопроводных сетей |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство распределительной сети водоснабжения |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Строительство кольцевой распределительной сети водоснабжения с установкой противопожарных гидрантов |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проект 3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Установка приборов учета на водозаборе |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Оснащение насосных установок частотно-регулируемыми приводами |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Проведение технического аудита состояния систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ботуобуйинский наслег |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект 1.Строительство и ремонт головных сооружений |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство водозабора, насосной станции 1-го подъема |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Строительство водоочистных сооружений |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Обустройство санитарной охраны водоисточников |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Установка резервуаров чистой воды |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проект 2. Строительство и реконструкция водопроводных сетей |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство распределительной сети водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Строительство кольцевой распределительной сети водоснабжения с установкой противопожарных гидрантов |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проект 3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Установка приборов учета на водозаборе |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Оснащение насосных установок частотно-регулируемыми приводами |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Проведение технического аудита состояния систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Чуонинский наслег |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект 1.Строительство и ремонт головных сооружений |  |  | X |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство водозабора, насосной станции 1-го подъема |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Строительство водоочистных сооружений |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Обустройство санитарной охраны водоисточников |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Установка резервуаров чистой воды |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проект 2. Строительство и реконструкция водопроводных сетей |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство распределительной сети водоснабжения |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Строительство кольцевой распределительной сети водоснабжения с установкой противопожарных гидрантов |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проект 3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Установка приборов учета на водозаборе |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Оснащение насосных установок частотно-регулируемыми приводами |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Проведение технического аудита состояния систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 9.5. Перечень мероприятий системы водоотведения Мирнинского района

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Поселок Светлый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект 1. Строительство и реконструкция головных сооружений |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция очистных сооружений с расширением мощности до 2000 м3/сут. |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проект 2. Строительство и реконструкция канализационных сетей |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1. | Строительство канализационных сетей в п. Светлый |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Реконструкция сетей канализации в п. Светлый |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3 | Проект 3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оснащение КНС частотно-регулируемыми приводами |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Проведение технического аудита состояния систем водоотведения |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Установка приборов учета на КОС |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поселок Алмазный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект 1. Строительство и реконструкция головных сооружений |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство БМУ-500 для очистки сточных вод |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Строительство КНС |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Установка канализационного сборника |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проект 2. Строительство и реконструкция канализационных сетей |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство самотечных канализационных сетей |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Строительство напорных сетей канализации |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проект 3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оснащение КНС частотно-регулируемыми приводами |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Проведение технического аудита состояния систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Установка приборов учета на КОС |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Садынский наслег |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект 1. Строительство и реконструкция головных сооружений |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство БМУ-200 для очистки сточных вод |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Строительство КНС |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Установка канализационного сборника |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проект 2. Строительство и реконструкция канализационных сетей |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство самотечных канализационных сетей |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Строительство напорных сетей канализации |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проект 3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оснащение КНС частотно-регулируемыми приводами |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Проведение технического аудита состояния систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Установка приборов учета на КОС |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ботуобуйинский наслег |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект 1. Строительство и реконструкция головных сооружений |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство БМУ-200 для очистки сточных вод |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Строительство КНС |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Установка канализационного сборника |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проект 2. Строительство и реконструкция канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство самотечных канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Строительство напорных сетей канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| 3 | Проект 3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 3.1. | Оснащение КНС частотно-регулируемыми приводами |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Проведение технического аудита состояния систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 3.3. | Установка приборов учета на КОС |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чуонинский наслег |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект 1. Строительство и реконструкция головных сооружений, в том числе монтаж охранного ограждения вокруг территории водозаборных сооружений |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство БМУ для очистки сточных вод |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Строительство КНС |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Установка канализационного сборника |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проект 2. Строительство и реконструкция канализационных сетей |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство самотечных канализационных сетей |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Строительство напорных сетей канализации |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проект 3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оснащение КНС частотно-регулируемыми приводами |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Проведение технического аудита состояния систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Установка приборов учета на КОС |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 9.6. Перечень мероприятий системы утилизации ТБО Мирнинского района

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Поселок Светлый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство и реконструкция объектов по утилизации и переработке отходов | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| 1.1. | Обустройство действующего полигона ТБО п. Светлый |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Обслуживание действующего объекта размещения отходов | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Организация работы с ртутьсодержащими отходами | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Организация сбора, транспортировки черного и цветного металлолома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Ликвидация несанкционированных свалок |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Рекультивация существующих свалок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |
| 1.7. | Устройство прессующих установок в местах временного накопления отходов в малых населенных пунктах, 5 ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Внедрение системы учета и контроля сбора, транспортировки, обезвреживания и складирования ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Организация раздельного сбора отходов |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Организация пунктов сбора вторичного сырья |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Установка объектов утилизации биологических отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Поселок Алмазный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство и реконструкция объектов по утилизации и переработке отходов | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |
| 1.1. | Рекультивация существующей свалки п. Алмазный (программа утилизации отходов) |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Обслуживание действующего объекта размещения отходов (программа утилизации отходов) | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Организация работы с ртутьсодержащими отходами (программа утилизации отходов) | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Организация сбора, транспортировки черного и цветного металлолома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 1.5. | Ликвидация несанкционированных свалок |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Внедрение мусоросжигающих установок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Внедрение системы учета и контроля сбора, транспортировки, обезвреживания и складирования ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Организация раздельного сбора отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Организация пунктов сбора вторичного сырья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Установка объектов утилизации биологических отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Садынский наслег |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство и реконструкция объектов по утилизации и переработке отходов | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | 0 |
| 1.1. | Обустройство действующего полигона ТБО с. Сюльдюкар (программа утилизации отходов) |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Обслуживание действующего объекта размещения отходов (программа утилизации отходов) | X | X | X |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Организация работы с ртутьсодержащими отходами (программа утилизации отходов) | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Организация сбора, транспортировки черного и цветного металлолома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 1.5. | Ликвидация несанкционированных свалок |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Внедрение мусоросжигающих установок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 1.7. | Организация раздельного сбора отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Организация пунктов сбора вторичного сырья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 1.9. | Установка объектов утилизации биологических отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1.10. | Рекультивация свалок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Ботуобуйинский наслег |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство и реконструкция объектов по утилизации и переработке отходов | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X |  | X |
| 1.1. | Строительство нового полигона ТБО в с. Тас-Юрях (программа утилизации отходов) |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Рекультивация существующей свалки ТБО (программа утилизации отходов) |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Обслуживание действующего объекта размещения отходов (программа утилизации отходов) | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Организация работы с ртутьсодержащими отходами (программа утилизации отходов) | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Организация сбора, транспортировки черного и цветного металлолома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 1.6. | Ликвидация несанкционированных свалок |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Внедрение мусоросжигающих установок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 1.8. | Организация раздельного сбора отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 1.9. | Организация пунктов сбора вторичного сырья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 1.10. | Установка объектов утилизации биологических отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Чуонинский наслег |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство и реконструкция объектов по утилизации и переработке отходов | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство нового полигона ТБО в с. Арылах |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Организация работы с ртутьсодержащими отходами | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Организация сбора, транспортировки черного и цветного металлолома |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Ликвидация несанкционированных свалок |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Внедрение мусоросжигающих установок |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Организация раздельного сбора отходов |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Организация пунктов сбора вторичного сырья |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Установка объектов утилизации биологических отходов |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Рекультивация свалок |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Программа развития системы теплоснабжения

  - Основные направления модернизации системы теплоснабжения

Для перспективного теплоснабжения необходимо:

- строительство новых, техническая модернизация существующих источников тепла, направленная на внедрение современных энергосберегающих технологий;

- замена морально и физически устаревшего оборудования котельных;

- замена ветхих теплопроводов и капитальный ремонт теплотрасс с использованием современных материалов, что снизит себестоимость производимой тепловой энергии

- установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»

- на границах балансовой принадлежности;

- проведение энергоаудита предприятий.

  - Распределение финансовых средств по источникам

Объем необходимых финансовых средств на развитие системы теплоснабжения муниципального образования Мирнинский район на период до 2028 года составляет 939 451 тыс. руб. (таблица 10.2.1), из них:

- за счет собственных средств предприятий – 167 611 тыс. руб.,

- за счет платы за подключение к системе теплоснабжения – 33 325 тыс. руб.,

- за счет бюджетных средств (без определения источника) – 738 515 тыс. руб.

Таблица 10.2.1. Объем необходимых финансовых средств по источникам финансирования мероприятий Программы в части теплоснабжения Мирнинского района  на период до 2028 года

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем капитальных вложений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2028 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект 1. Развитие (модернизация) источников тепловой энергии | 400 000 | 0 | 3 000 | 48 000 | 0 | 0 | 349 000 |
|  | собственные средства организаций коммунального комплекса | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 |
|  | плата за подключение к системе теплоснабжения | 17 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 11 000 |
|  | бюджетные средства (без определения источника) | 328 000 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 283 000 |
| 2 | Проект 2. Развитие (модернизация) тепловых сетей | 539 451 | 0 | 36 675 | 16 290 | 43 315 | 36 015 | 407 156 |
|  | собственные средства организаций коммунального комплекса | 112 611 | 0 | 25 095 | 14 400 | 15 000 | 17 400 | 40 716 |
|  | плата за подключение к системе теплоснабжения | 16 325 | 0 | 1 580 | 1 400 | 1 500 | 1 500 | 10 345 |
|  | бюджетные средства (без определения источника) | 410 515 | 0 | 10 000 | 490 | 26 815 | 17 115 | 356 095 |
| 3 | Итого, на развитие системы теплоснабжения Мирнинского района, в том числе: | 939 451 | 0 | 39 675 | 64 290 | 43 315 | 36 015 | 756 156 |
|  | собственные средства организаций коммунального комплекса | 167 611 | 0 | 25 095 | 14 400 | 15 000 | 17 400 | 95 716 |
|  | плата за подключение к системе теплоснабжения | 33 325 | 0 | 4 580 | 4 400 | 1 500 | 1 500 | 21 345 |
|  | бюджетные средства (без определения источника) | 738 515 | 0 | 10 000 | 45 490 | 26 815 | 17 115 | 639 095 |

  - Перспективная динамика тарифов и источников финансирования мероприятий по теплоснабжению

Перспективная динамика тарифов на тепловую энергию, поставляемую ресурсоснабжающими организациями Мирнинского района потребителям, представлена в таблицах 10.3.1-10.3.5. При прогнозе роста тарифов на тепловую энергию учтены:

- коэффициенты-дефляторы, утвержденные в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на период 2014 год и 2015-2016 гг., утвержденном в октябре 2013 года, а также Прогнозе долгосрочного развития Российской Федерации на период до 2030 года;

- тарифы на тепловую энергию, поставляемую структурным подразделением АК «АЛРОСА» (ОАОА) потребителям Республики Саха (Якутия) на 2014 год, установленные постановлением Правления ГКЦ-РЭК РС (Я) от 17 декабря 2013 г. №265;

- тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Теплоэнергосервис» потребителям Республики Саха (Якутия) на 2014 год, установленные постановлением Правления ГКЦ-РЭК РС (Я) от 07 декабря 2013 г. №235.

Таблица 10.3.1. Динамика тарифа на тепловую энергию для  населения без НДС, поставляемую АК "АЛРОСА" ПТВС п.Алмазный, на период 2013-2028 гг.

| № | Показатели | Ед. изм. | 2013 (утв.) | 2014 (утв.) | 2015 | 2016 | 2017 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предельный тариф | руб./Гкал | 2217,80 | 1808,79 | 1901,90 | 1999,19 | 2100,34 | 3391,62 |
| 2 | Рост тарифа относительно предыдущего года | % | - | 81,6 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 102,9 |

Таблица 10.3.2. Динамика тарифа на тепловую энергию для  населения без НДС, поставляемую АК "АЛРОСА" ПТВС с.Арылах, на период 2013-2028 гг.

| № | Показатели | Ед. изм. | 2013 (утв.) | 2014 (утв.) | 2015 | 2016 | 2017 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предельный тариф | руб./Гкал | 7337,03 | 7771,58 | 8171,62 | 8589,65 | 9024,24 | 14572,30 |
| 2 | Рост тарифа относительно предыдущего года | % | - | 105,9 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 102,9 |

Таблица 10.3.3. Динамика тарифа на тепловую энергию для  населения без НДС, поставляемую АК "АЛРОСА" ПТВС с.Сюльдюкар, на период 2013-2028 гг.

| № | Показатели | Ед. изм. | 2013 (утв.) | 2014 (утв.) | 2015 | 2016 | 2017 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предельный тариф | руб./Гкал | 2217,80 | 1808,79 | 1901,90 | 1999,19 | 2100,34 | 3391,62 |
| 2 | Рост тарифа относительно предыдущего года | % | - | 81,6 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 102,9 |

Таблица 10.3.4. Динамика тарифа на тепловую энергию для  населения без НДС, поставляемую АК "АЛРОСА" ПТВС с.Тас-Юрях, на период 2013-2028 гг.

| № | Показатели | Ед. изм. | 2013 (утв.) | 2014 (утв.) | 2015 | 2016 | 2017 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предельный тариф | руб./Гкал | 2543,31 | 1808,79 | 1901,90 | 1999,19 | 2100,34 | 3391,62 |
| 2 | Рост тарифа относительно предыдущего года | % | - | 71,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 102,9 |

Таблица 10.3.5. Динамика тарифа на тепловую энергию для  населения без НДС, поставляемую Вилюйским филиалом ОАО "Теплоэнергосервис", на период 2013-2028 гг.

| № | Показатели | Ед. изм. | 2013 (утв.) | 2014 (утв.) | 2015 | 2016 | 2017 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предельный тариф | руб./Гкал | 7685,24 | 4919,90 | 5173,15 | 5437,80 | 5712,91 | 9225,19 |
| 2 | Рост тарифа относительно предыдущего года | % | - | 64,0 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 102,9 |

  - Перспективные показатели доступности для населения стоимости услуг по теплоснабжению с учетом реализации мероприятий Программы

Плата за услугу теплоснабжения является самой дорогой в структуре общей платы за коммунальные услуги потребителей, что в большей степени определяется ценой на используемое топливо. На период реализации Программы прогнозируется рост платы за услугу теплоснабжения потребителями. Прогноз платы за услугу теплоснабжения, а также перспективные показатели доступности для населения стоимости услуг представлены в разделе 13 обосновывающих материалов к Программе.

  - Определение эффекта от реализации мероприятий

Ожидаемый технический эффект:

- оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов;

- повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

- снижение вредных выбросов в атмосферу.

Экономический эффект от реализации мероприятий Программы представлен в таблицах 10.5.1.-10.5.4.

Таблица 10.5.1.Экономический эффект от реализации мероприятий в части теплоснабжения на период до 2028 г. АК "АЛРОСА" ПТВС п. Алмазный

| № | Показатели | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П.Алмазный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расчет экономического эффекта от снижения удельного расхода электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | объем выработки тепловой энергии, Гкал. | 36,30 | 34,23 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 34,21 | 34,21 | 34,21 | 34,21 |
| расчет экономического эффекта от снижения удельного расхода топлива в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | удельный расход топлива, т.ус.т../Гкал. (без учета реализации мероприятий Программы) | 110,13 | 110,13 | 110,13 | 110,13 | 110,13 | 110,13 | 110,13 | 110,13 | 110,13 | 110,13 | 110,13 | 110,13 | 110,13 | 110,13 | 110,13 | 110,13 |
| 3 | удельный расход топлива, т.ус.т./Гкал. (с учетом реализации мероприятий Программы) | 110,13 | 109,89 | 106,58 | 105,65 | 105,11 | 105,48 | 105,73 | 105,94 | 105,91 | 106,28 | 106,11 | 105,95 | 105,78 | 105,45 | 104,65 | 104,48 |
| 4 | экономия расхода топлива в год, т.ус.т.. | 0,01 | 7,14 | 109,53 | 138,22 | 154,88 | 143,46 | 135,75 | 129,27 | 130,20 | 118,78 | 124,03 | 128,96 | 129,40 | 139,22 | 163,02 | 168,08 |
| 5 | стоимость 1 единицу объема топлива (нефть), руб. | 10052,66 | 10856,87 | 11139,15 | 11701,76 | 12283,76 | 12899,21 | 13539,82 | 14130,19 | 14681,80 | 15200,74 | 15704,09 | 16192,13 | 16667,32 | 17131,75 | 17585,21 | 18019,29 |
| 6 | экономический эффект от снижения удельного расхода топлива в год, тыс. руб. | 89,7 | 77,6 | 1 220,0 | 1 617,4 | 1 902,5 | 1 850,6 | 1 838,0 | 1 826,6 | 1 911,5 | 1 805,6 | 1 947,7 | 2 088,2 | 2 156,8 | 2 385,1 | 2 866,7 | 3 028,6 |
| 13 | экономический эффект нарастающим итогом, тыс. руб. | 89,7 | 167,3 | 1 387,3 | 3 004,7 | 4 907,2 | 6 757,7 | 8 595,7 | 10 422,4 | 12 333,9 | 14 139,4 | 16 087,1 | 18 175,3 | 20 332,1 | 22 717,2 | 25 583,9 | 28 612,5 |
| расчет экономического эффекта от снижения объема потерь тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | объем потерь тепловой энергии, тыс. Гкал. (без учета реализации мероприятий Программы) | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 |
| 2 | объем потерь тепловой энергии, тыс. Гкал. (с учетом реализации мероприятий Программы) | 8,86 | 8,68 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 7,21 | 6,72 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 |
| 3 | сокращение объема выработки тепловой энергии. тыс. Гкал. | 0,00 | 0,18 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 1,65 | 2,14 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
| 4 | экономия за счет снижения топлива, тыс. руб. | 0 | 210 847 | 854 792 | 890 129 | 929 625 | 979 638 | 1 030 727 | 2 468 273 | 3 326 936 | 4 249 327 | 4 383 015 | 4 512 411 | 4 637 385 | 4 751 734 | 4 840 503 | 4 951 932 |
| 5 | экономия за счет эл энергии, тыс. руб. | 0,00 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,06 | -0,07 | -0,08 | -0,09 | -0,10 | -0,11 | -0,11 | -0,12 | -0,14 | -0,15 |
| 6 | экономический эффект в год, тыс. руб. | 0 | 210 847 | 854 792 | 890 129 | 929 625 | 979 638 | 1 030 727 | 2 468 273 | 3 326 936 | 4 249 327 | 4 383 015 | 4 512 410 | 4 637 385 | 4 751 734 | 4 840 503 | 4 951 932 |
| 7 | экономический эффект нарастающим итогом, тыс. руб. | 0 | 210 847 | 1 065 638 | 1 955 767 | 2 885 392 | 3 865 030 | 4 895 757 | 7 364 031 | 10 690 966 | 14 940 293 | 19 323 308 | 23 835 719 | 28 473 104 | 33 224 838 | 38 065 341 | 43 017 273 |

Таблица 10.5.2.Экономический эффект от реализации мероприятий в части теплоснабжения на период до 2028 г. АК "АЛРОСА" ПТВС с.Арылах

| № | Показатели | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Арылах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расчет экономического эффекта от снижения удельного расхода электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | объем выработки тепловой энергии, Гкал. | 36,30 | 36,38 | 37,51 | 37,85 | 38,04 | 37,90 | 37,82 | 37,74 | 37,75 | 37,62 | 37,68 | 37,74 | 37,80 | 37,92 | 38,21 | 38,27 |
| 2 | удельный расход электрической энергии, кВт/Гкал (без учета реализации мероприятий Программы) | 34,96 | 34,96 | 34,96 | 34,96 | 34,96 | 34,96 | 34,96 | 34,96 | 34,96 | 34,96 | 34,96 | 34,96 | 34,96 | 34,96 | 34,96 | 34,96 |
| 3 | удельный расход электрической энергии, кВт/Гкал (с учетом реализации мероприятий Программы) | 34,96 | 34,89 | 33,84 | 33,54 | 33,37 | 33,49 | 33,57 | 33,63 | 33,63 | 33,74 | 33,69 | 33,64 | 33,58 | 33,48 | 33,22 | 33,17 |
| 4 | экономия расхода электрической энергии в год, тыс. кВтч | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| 5 | стоимость 1 кВт, руб. | 4,95 | 5,45 | 6,03 | 6,70 | 7,43 | 8,25 | 9,16 | 10,17 | 11,28 | 12,53 | 13,90 | 15,43 | 17,13 | 19,01 | 21,11 | 23,43 |
| 6 | экономический эффект от снижения удельного расхода электрической энергии в год, тыс. руб. | 0,00 | 0,52 | 9,52 | 13,61 | 17,10 | 17,44 | 18,23 | 19,21 | 21,45 | 21,59 | 25,08 | 29,10 | 33,70 | 40,48 | 53,48 | 61,33 |
| 7 | экономический эффект нарастающим итогом, тыс. руб. | 0,00 | 0,52 | 10,04 | 23,65 | 40,75 | 58,19 | 76,42 | 95,62 | 117,08 | 138,66 | 163,75 | 192,84 | 226,54 | 267,02 | 320,50 | 381,82 |
|  |  | расчет экономического эффекта от снижения удельного расхода топлива в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | удельный расход топлива, т.у.т../Гкал. (без учета реализации мероприятий Программы) | 1245,71 | 1245,71 | 1245,71 | 1245,71 | 1245,71 | 1245,71 | 1245,71 | 1245,71 | 1245,71 | 1245,71 | 1245,71 | 1245,71 | 1245,71 | 1245,71 | 1245,71 | 1245,71 |
| 2 | удельный расход топлива, т.у.т./Гкал. (с учетом реализации мероприятий Программы) | 1245,71 | 1242,97 | 1205,58 | 1194,97 | 1188,89 | 1193,12 | 1195,94 | 1198,27 | 1198,00 | 1202,15 | 1200,25 | 1198,37 | 1196,48 | 1192,77 | 1183,69 | 1181,84 |
| 3 | экономия расхода топлива в год, т.у.т.. | 0,0000 | 0,0868 | 1,3089 | 1,6697 | 1,8795 | 1,7333 | 1,6366 | 1,5568 | 1,5661 | 1,4251 | 1,4893 | 1,5537 | 1,6181 | 1,7453 | 2,0605 | 2,1253 |
| 4 | стоимость 1 единицу объема топлива (нефть)., руб. | 10052,66 | 11560,56 | 13294,64 | 14291,74 | 15108,47 | 15353,08 | 15526,78 | 15509,68 | 15494,17 | 15478,68 | 15463,20 | 15447,73 | 16111,99 | 16804,80 | 17527,41 | 18281,09 |
| 5 | экономический эффект от снижения удельного расхода топлива в год, тыс. руб. | 0,00 | 1,00 | 17,40 | 23,86 | 28,40 | 26,61 | 25,41 | 24,15 | 24,27 | 22,06 | 23,03 | 24,00 | 26,07 | 29,33 | 36,11 | 38,85 |
| 6 | экономический эффект нарастающим итогом, тыс. руб. | 0,00 | 1,00 | 18,41 | 42,27 | 70,66 | 97,28 | 122,69 | 146,83 | 171,10 | 193,16 | 216,19 | 240,19 | 266,26 | 295,59 | 331,70 | 370,56 |
|  |  | расчет экономического эффекта от снижения объема потерь тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | объем потерь тепловой энергии, тыс. Гкал. (без учета реализации мероприятий Программы) | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 |
| 2 | объем потерь тепловой энергии, тыс. Гкал. (с учетом реализации мероприятий Программы) | 4,57 | 4,57 | 4,60 | 4,68 | 4,42 | 4,09 | 3,77 | 3,45 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,15 | 3,15 | 3,16 | 3,16 | 3,17 |
| 3 | сокращение объема выработки тепловой энергии. тыс. Гкал. | 0,00 | 0,00 | -0,03 | -0,11 | 0,15 | 0,48 | 0,80 | 1,12 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,42 | 1,42 | 1,41 | 1,41 | 1,40 |
| 4 | экономия за счет снижения топлива, тыс. руб. | 53 | -47 | -456 | -1 850 | 2 736 | 8 787 | 14 901 | 20 829 | 26 631 | 26 611 | 26 457 | 26 303 | 27 302 | 28 295 | 29 190 | 30 297 |
| 5 | экономия за счет эл энергии, тыс. руб. | 0,00 | 0,52 | 9,52 | 13,61 | 17,10 | 17,44 | 18,23 | 19,21 | 21,45 | 21,59 | 25,08 | 29,10 | 33,70 | 40,48 | 53,48 | 61,33 |
| 6 | экономический эффект в год, тыс. руб. | 53 | -47 | -446 | -1 836 | 2 753 | 8 804 | 14 919 | 20 849 | 26 653 | 26 633 | 26 482 | 26 333 | 27 336 | 28 335 | 29 244 | 30 359 |
| 7 | экономический эффект нарастающим итогом, тыс. руб. | 53 | 6 | -440 | -2 276 | 476 | 9 281 | 24 200 | 45 049 | 71 701 | 98 334 | 124 816 | 151 149 | 178 484 | 206 820 | 236 063 | 266 422 |

Таблица 10.5.3.Экономический эффект от реализации мероприятий в части теплоснабжения на период до 2028 г. АК "АЛРОСА" ПТВС с. Сюльдюкар

| № | Показатели | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Сюльдюкар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объем выработки тепловой энергии, Гкал. | 9,26 | 9,73 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,5 | 7,65 | 7,9 | 8,32 | 8,52 | 8,7 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,97 |
| расчет экономического эффекта от снижения удельного расхода топлива в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | удельный расход топлива, т.ус.т../Гкал. (без учета реализации мероприятий Программы) | 233,10 | 233,10 | 233,10 | 233,10 | 233,10 | 233,10 | 233,10 | 233,10 | 233,10 | 233,10 | 233,10 | 233,10 | 233,10 | 233,10 | 233,10 | 233,10 |
| 2 | удельный расход топлива, т.ус.т./Гкал. (с учетом реализации мероприятий Программы) | 233,10 | 221,74 | 211,43 | 210,77 | 210,12 | 210,09 | 210,06 | 210,03 | 210 | 209,97 | 214,57 | 219,16 | 223,75 | 210,5 | 210,48 | 210,45 |
| 3 | экономия расхода топлива в год, т.ус.т.. | 0,0000 | 0,0962 | 0,1321 | 0,1361 | 0,1401 | 0,1501 | 0,1533 | 0,1585 | 0,1671 | 0,1714 | 0,1402 | 0,1087 | 0,0729 | 0,1763 | 0,1764 | 0,1767 |
| 4 | стоимость 1 единицу объема топлива (уголь), руб. | 3153,77 | 3406,07 | 3494,63 | 3671,13 | 3853,72 | 4046,80 | 4247,78 | 4432,99 | 4606,05 | 4768,85 | 4926,77 | 5079,87 | 5228,95 | 5374,66 | 5516,92 | 5653,10 |
| 5 | экономический эффект от снижения удельного расхода топлива в год, тыс. руб. | 0,00 | 0,33 | 0,46 | 0,50 | 0,54 | 0,61 | 0,65 | 0,70 | 0,77 | 0,82 | 0,69 | 0,55 | 0,38 | 0,95 | 0,97 | 1,00 |
| 6 | экономический эффект нарастающим итогом, тыс. руб. | 0,00 | 0,33 | 0,79 | 1,29 | 1,83 | 2,44 | 3,09 | 3,79 | 4,56 | 5,38 | 6,07 | 6,62 | 7,00 | 7,95 | 8,92 | 9,92 |
| расчет экономического эффекта от снижения объема потерь тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | объем потерь тепловой энергии, тыс. Гкал. (без учета реализации мероприятий Программы) | 1,06 | 1,06 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| 2 | объем потерь тепловой энергии, тыс. Гкал. (с учетом реализации мероприятий Программы) | 1,06 | 1,03 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,17 | 1,15 | 0,87 | 0,66 | 0,45 | 0,48 | 0,48 | 0,42 |
| 3 | сокращение объема выработки тепловой энергии. тыс. Гкал. | 0,00 | 0,03 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,24 | 0,44 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,87 | 1,08 | 1,29 | 1,26 | 1,26 | 1,32 |
| 4 | экономия за счет снижения топлива, тыс. руб. | 0 | 22658 | 88664 | 92852 | 97169 | 204046 | 392607 | 502773 | 551344 | 590776 | 919708 | 1202369 | 1509272 | 1425520 | 1463113 | 1570398 |
| 5 | экономический эффект в год, тыс. руб. | 0 | 22 658 | 88 664 | 92 852 | 97 169 | 204 046 | 392 607 | 502 773 | 551 344 | 590 776 | 919 708 | 1 202 369 | 1 509 272 | 1 425 520 | 1 463 113 | 1 570 398 |
| 6 | экономический эффект нарастающим итогом, тыс. руб. | 0 | 22 658 | 111 322 | 204 174 | 301 343 | 505 389 | 897 996 | 1 400 770 | 1 952 113 | 2 542 890 | 3 462 598 | 4 664 968 | 6 174 240 | 7 599 760 | 9 062 873 | 10 633 271 |

Таблица 10.5.4.Экономический эффект от реализации мероприятий в части теплоснабжения на период до 2028 г. АК "АЛРОСА" ПТВС с.Тас-Юрях

| № | Показатели | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Тас-Юрях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | объем выработки тепловой энергии, Гкал. | 11,52 | 11,4 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| расчет экономического эффекта от снижения удельного расхода топлива в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | удельный расход топлива, т.ус.т../Гкал. (без учета реализации мероприятий Программы) | 141,01 | 140,97 | 140,97 | 140,97 | 140,97 | 140,97 | 140,97 | 140,97 | 140,97 | 140,97 | 140,97 | 140,97 | 140,97 | 140,97 | 140,97 | 140,97 |
| 2 | удельный расход топлива, т.ус.т./Гкал. (с учетом реализации мероприятий Программы) | 140,97 | 142,49 | 129,92 | 125,77 | 123,59 | 123,53 | 123,47 | 132,37 | 140,91 | 149,71 | 149,26 | 149,19 | 147,89 | 147,82 | 147,75 | 147,68 |
| 3 | экономия расхода топлива в год, м3 | 0,0004 | -0,0152 | 0,0924 | 0,1271 | 0,1453 | 0,1458 | 0,1463 | 0,0719 | 0,0005 | -0,0731 | -0,0693 | -0,0678 | -0,0571 | -0,0565 | -0,0559 | -0,0553 |
| 4 | стоимость 1 единицу объема топлива (газ)., руб. | 1624,40 | 1754,35 | 1799,97 | 1890,88 | 1984,92 | 2084,37 | 2187,89 | 2283,28 | 2372,42 | 2456,27 | 2537,61 | 2616,47 | 2693,26 | 2768,30 | 2841,58 | 2911,72 |
| 5 | экономический эффект от снижения удельного расхода топлива в год, тыс. руб. | 0,61 | 0,00 | 0,17 | 0,24 | 0,29 | 0,30 | 0,32 | 0,16 | 0,00 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,15 | -0,16 | -0,16 | -0,16 |
| 6 | экономический эффект нарастающим итогом, тыс. руб. | 0,61 | 0,61 | 0,77 | 1,01 | 1,30 | 1,61 | 1,93 | 2,09 | 2,09 | 1,91 | 1,74 | 1,56 | 1,40 | 1,25 | 1,09 | 0,93 |
| расчет экономического эффекта от снижения объема потерь тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | объем потерь тепловой энергии, тыс. Гкал. (без учета реализации мероприятий Программы) | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 |
| 2 | объем потерь тепловой энергии, тыс. Гкал. (с учетом реализации мероприятий Программы) | 3,17 | 2,9 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 2,48 | 1,71 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 0,95 | 0,9 | 0,88 |
| 3 | сокращение объема выработки тепловой энергии. тыс. Гкал. | 0,00 | 0,27 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 0,69 | 1,46 | 2,15 | 2,14 | 2,14 | 2,13 | 2,22 | 2,27 | 2,29 |
| 4 | экономия за счет снижения топлива, тыс. руб. | 0 | 67494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208544 | 488074 | 790617 | 810554 | 835352 | 848391 | 908448 | 953044 | 984707 |
| 5 | экономический эффект в год, тыс. руб. | 0 | 67 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 544 | 488 074 | 790 617 | 810 554 | 835 352 | 848 391 | 908 448 | 953 044 | 984 707 |
| 6 | экономический эффект нарастающим итогом, тыс. руб. | 0 | 67 494 | 67 494 | 67 494 | 67 494 | 67 494 | 67 494 | 276 038 | 764 113 | 1554 730 | 2365 284 | 3200 636 | 4049 027 | 4 957 474 | 5 910 518 | 6 895 225 |

- Программа развития электроснабжения

  - Основные направления модернизации системы электроснабжения

Перспективами развития местных образований Мирнинского района являются:

- Реконструкция трансформаторных подстанций с заменой оборудования.

- Строительство трансформаторных подстанций

- Реконструкция сетей электроснабжения.

- Строительство сетей электроснабжения.

Данные мероприятия позволят решить проблемы

Планами развития региональной системы электроснабжения предусмотрен ряд мероприятий по развитию энергоситемы района. В связи с тем, что мощность недавно введенной Светлинской ГЭС АК «АЛРОСА» составляет 360 МВт,  а в планах алмазной компании стоит ввод газопровода «Мирный - Айхал – Удачный» для газификации Айхальского энергоузла,  то при вводе этих объектов на каскаде Вилюйских ГЭС-1, 2 будут высвобождаться значительные мощности, которые необходимо будет рационально использовать. Согласно проведенной Институтом физтехпроблем Севера оценке, возможно использование электроэнергии каскада Вилюйских ГЭС для электроотопления до 300 - 350 млн. кВт. ч в год. Хорошие перспективы и возможности для этого возникают в связи со строительством ВЛ-220 кВ «Мирный-Сунтар–Нюрба». По проведенным расчетам кафедры электроснабжения ЯГУ при вводе ВЛ-220 кВ «Мирный-Сунтар-Нюрба» появляется возможность транспортировки дополнительных мощностей потребителям Сунтарского и Нюрбинского улусов в объеме 86 МВт.

Загрузка многих высоковольтных линий электропередач в настоящее время выше или на пределе по экономической плотности тока, в частности, ВЛ-220 кВ Л-203,204 «Вилюйская ГЭС-Айхал», ВЛ-110 Л-101,102 «Мирный-Ленск», ВЛ-110 Л-108 «Айхал-Фабрика 8», ВЛ-110 Л 132 «Мирный-Северная».

Наиболее приоритетными объектами для электроснабжения Западной Якутии и Мирнинского района в частности являются:

- ВЛ-220 кВ «Мирный-Сунтар-Нюрба», ввод которого позволит улучшить качество электроснабжения и покрытие дефицита электроэнергии в Вилюйской группе улусов;

-  реконструкция ВЛ-220 кВ «Мирный-Айхал-Удачный», по которой осуществляется электроснабжение Айхало-Удачнинского промузла, что позволит увеличить пропускную способность линии для обеспечения производственных мощностей Айхало-Удачнинского узла;

- строительство ВЛ 220 кВ «Мирный-Ленск» - для передачи и распределения электроэнергии, вырабатываемой Каскадом Вилюйских ГЭС в Ленский промышленный узел; это первый этап строительства межсистемной передачи по направлению Мирный-Ленск-Пеледуй-Киренск, объединяющим Западный энергорайон Якутии с севером Иркутской области.

  - Распределение финансовых средств по источникам

Объем необходимых финансовых средств на развитие системы электроснабжения муниципального образования Мирнинский район на период до 2028 года составляет 1 594 672  тыс. руб. (таблица 11.2.1), из них:

- за счет платы за подключение к системе теплоснабжения – 5 250 тыс. руб.,

- за счет бюджетных средств (без определения источника) – 1 589 422 тыс. руб.,

Таблица 11.2.1. Объем необходимых финансовых средств по источникам финансирования мероприятий Программы в части электроснабжения Мирнинского района на период до 2028 года

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем капитальных вложений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2028 |
| 1. | Проект 1. Развитие (модернизация) источников электроэнергии (мощности) | 454 070 | 0 | 91 290 | 78 670 | 208 220 | 74 140 | 1 750 |
|  | собственные средства организаций коммунального комплекса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за технологическое присоединение | 5 250 | 0 | 350 | 1 050 | 700 | 1 400 | 1 750 |
|  | бюджетные средства (без определения источника) | 448 820 | 0 | 90 940 | 77 620 | 207 520 | 72 740 | 0 |
| 2. | Развитие (модернизация) сетей электроснабжения | 1 140 602 | 41 384 | 45 070 | 402 495 | 121 474 | 509 136 | 21 043 |
|  | собственные средства организаций коммунального комплекса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства (без определения источника) | 1 140 602 | 41 384 | 45 070 | 402 495 | 121 474 | 509 136 | 21 043 |
| 3 | Итого, на развитие системы электроснабжения Мирнинского района, в том числе: | 1 594 672 | 41 384 | 136 360 | 481 165 | 329 694 | 583 276 | 22 793 |
|  | собственные средства организаций коммунального комплекса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за технологическое присоединение | 5 250 | 0 | 350 | 1 050 | 700 | 1 400 | 1 750 |
|  | бюджетные средства (без определения источника) | 1 589 422 | 41 384 | 136 010 | 480 115 | 328 994 | 581 876 | 21 043 |

  - Перспективная динамика тарифов и источников финансирования мероприятий по  электроснабжению

Перспективная динамика тарифов на электрическую энергию, поставляемую ОАО  «Якутскэнерго», представлена в таблице 9.3.1.

При построении прогноза тарифов были учтены:

- коэффициенты-дефляторы, утвержденные в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на период 2014 год и 2015-2016 гг., утвержденном в октябре 2013 года, а также Прогнозе долгосрочного развития Российской Федерации на период до 2030 года;

- тариф на электрическую энергию, поставляемую ОАО АК «Якутскэнерго», установленный на 2013-2014 гг.

Таблица 11.3.1.Перспективная динамика тарифов на электрическую энергию для населения без НДС на период 2013-2028 гг.

| № | Показатели | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф, руб./кВтч | 3,60 | 3,75 | 3,98 | 4,22 | 4,48 | 6,20 |
| 2 | Рост тарифа, % | - | 104,2 | 105,9 | 106,2 | 106,0 | 99,9 |

  - Перспективные показатели доступности для населения стоимости услуг по электроснабжению с учетом реализации мероприятий Программы

На период реализации Программы прогнозируется рост платы за услугу электроснабжения потребителями. Прогноз платы за услугу электроснабжения, а также перспективные показатели доступности для населения стоимости услуг представлен в разделе 14 обосновывающих материалов к Программе.

  - Определение эффекта от реализации мероприятий

Реализация мероприятий по развитию системы электроснабжения Мирнинского района позволит снизить износ системы электроснабжения и уменьшить потери электроэнергии.

- Программа развития системы газоснабжения

  - Основные направления модернизации системы газоснабжения

Основными направлениями модернизации системы газоснабжения Мирнинского района являются:

- строительство сетей газоснабжения;

- реконструкция АГРС;

- строительство АГРС и ГРП.

- Перевод котельных на газовое топливо

  - Распределение финансовой потребности по источникам

Объем необходимых финансовых средств на развитие системы газоснабжения муниципального образования Мирнинский район на период до 2028 года составляет 31 740 тыс. руб. (таблица 12.2.1), из них:

- за счет собственных средств организаций коммунального комплекса  – 31 740 тыс. руб.,

Таблица 12.2.1. Объем необходимых финансовых средств по источникам финансирования мероприятий Программы в части газоснабжения Мирнинского района  на период до 2028 года

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем капитальных вложений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2028 |
| 1. | Проект 1. Строительство, реконструкция и перевооружение источников газоснабжения | 2 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 700,0 |
|  | собственные средства организаций коммунального комплекса | 2 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 700,0 |
|  | бюджетные средства (без определения источника) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Проект 2. Реконструкция (замена) и строительство сетей | 29 040,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 040,0 |
|  | собственные средства организаций коммунального комплекса | 29 040,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 040,0 |
|  | бюджетные средства (без определения источника) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Итого, на развитие системы газоснабжения Мирнинского района, в том числе: | 31 740,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 740,0 |
|  | собственные средства организаций коммунального комплекса | 31 740,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 740,0 |
|  | бюджетные средства (без определения источника) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

  - Перспективная динамика тарифов и источников финансирования мероприятий по  газоснабжению

Перспективная динамика тарифов на природный газ, поставляемый  ОАО «АЛРОСА-Газ», представлена в таблице 12.3.1.

При построении прогноза тарифов были учтены:

- коэффициенты-дефляторы, утвержденные в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на период 2014 год и 2015-2016 гг., утвержденном в октябре 2013 года, а также Прогнозе долгосрочного развития Российской Федерации на период до 2030 года;

- тариф на природный газ, поставляемый ОАО  «АЛРОСА-Газ» населению Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на коммунально-бытовые нужды, установленный на 2012 год

Таблица 12.3.1. Перспективная динамика тарифов на природный газ на период 2013-2028 гг.

| № | Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф | руб./ м3 | 128,6 | 147,8 | 170,0 | 182,8 | 193,2 | 233,8 |
| 2 | Рост тарифа | % | - | 115,0 | 115,0 | 107,5 | 105,7 | 104,3 |

  - Перспективные показатели доступности для населения стоимости услуг по газоснабжению  с учетом реализации мероприятий Программы

На период реализации Программы прогнозируется рост платы за услугу газоснабжения потребителями. Прогноз платы за услугу газоснабжения, а также перспективные показатели доступности для населения стоимости услуг представлен в разделе 12 обосновывающих материалов к Программе.

  - Определение эффекта от реализации мероприятий

Реализация мероприятий по развитию системы газоснабжения Мирнинского района позволит газифицировать поселок Алмазный, обеспечить сельскохозяйственные, животноводческие и промышленные объекты поселка доступным и недорогим видом топлива, что будет способствовать их развитию. Так же появится возможность перевода котельных на газ.

- Программа развития водоснабжения

  - Основные направления модернизации системы водоснабжения

Первостепенными задачами являются обеспечение населения качественной питьевой водой, строительство водозабора с водоочистными сооружениями в населенных пунктах где они отсутствуют, реконструкция водопроводных сетей, реконструкция водозаборов, строительство сетей водоснабжения.

Основные  направления развития системы водоснабжения МО «Мирнинский район»:

- реконструкция и строительство сетей водоснабжения;

- установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» на границах балансовой принадлежности;

- реконструкция водозаборов;

- строительство водозаборов;

- проведение технического аудита;

- строительство станции очистки воды;

- обустройство санитарной охраны водоисточников.

Обеспечение населения Мирнинского района питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям, является важнейшей приоритетной проблемой. Основными мероприятиями по обеспечению улучшения качества питьевой воды являются:

- строительство новых и техническое перевооружение существующих водоочистных сооружений;

- строительство, реконструкция централизованных и децентрализованных систем водоснабжения, капитальный ремонт существующих сетей водопроводов, внедрение локальных установок по очистке воды.

- организация зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- совершенствование технологий водоподготовки, применение новых высокоэффективных реагентов и обеззараживающих веществ;

- поддержание функционирования сети децентрализованного питьевого водоснабжения (речные водозаборов, колодцы, каптажи родников) сельских населенных мест.

  - Распределение финансовой потребности по источникам

Объем необходимых финансовых потребностей на развитие системы водоснабжения муниципального образования Мирнинский район на период до 2028 года составляет 249 345 тыс. руб. (таблица 13.2.1), из них:

- за счет собственных средств организаций коммунального комплекса – 113 275 тыс. руб.;

- за счет средств платы за подключение к системе водоснабжения – 6 600 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета (без определения источника) – 129 470 тыс. руб.

Таблица 13.2.1. Объем необходимых финансовых средств по источникам финансирования мероприятий Программы в части водоснабжения Мирнинского района  на период до 2028 года

| № | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем капитальных вложений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2028 |
| 1. | Проект 1. Строительство и ремонт головных сооружений | 54 500 | 0 | 13 350 | 16 450 | 11 200 | 4 500 | 9 000 |
|  | собственные средства организаций коммунального комплекса | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 6 000 |
|  | плата за подключение к системе водоснабжения | 2 200 | 0 | 600 | 800 | 600 | 200 | 0 |
|  | бюджетные средства (без определения источника) | 42 300 | 0 | 12 750 | 15 650 | 8 600 | 2 300 | 3 000 |
| 2 | Проект 2. Строительство и реконструкция водопроводных сетей | 185 595 | 0 | 7 435 | 7 982 | 15 337 | 21 445 | 133 396 |
|  | собственные средства организаций коммунального комплекса | 99 525 | 0 | 1 875 | 0 | 5 000 | 5 300 | 87 350 |
|  | плата за подключение к системе водоснабжения | 4 400 | 0 | 0 | 200 | 400 | 800 | 3 000 |
|  | бюджетные средства (без определения источника) | 81 670 | 0 | 5 560 | 7 782 | 9 937 | 15 345 | 43 046 |
| 3 | Проект 3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 9 250 | 0 | 600 | 600 | 1 950 | 2 350 | 3 750 |
|  | собственные средства организаций коммунального комплекса | 3 750 | 0 | 600 | 600 | 450 | 1 350 | 750 |
|  | плата за подключение к системе водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства (без определения источника) | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 000 | 3 000 |
| 4 | Итого, на развитие системы водоснабжения Мирнинского района, в том числе: | 249 345 | 0 | 21 385 | 25 032 | 28 487 | 28 295 | 146 146 |
|  | собственные средства организаций коммунального комплекса | 113 275 | 0 | 2 475 | 600 | 7 450 | 8 650 | 94 100 |
|  | плата за подключение к системе водоснабжения | 6 600 | 0 | 600 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 3 000 |
|  | бюджетные средства (без определения источника) | 129 470 | 0 | 18 310 | 23 432 | 20 037 | 18 645 | 49 046 |

  - Перспективная динамика тарифов и источников финансирования мероприятий по водоснабжению

Перспективная динамика тарифов на холодную воду, поставляемую населению организациями коммунального комплекса,  представлена в таблицах 9.4.3.1-9.4.3.4. При прогнозе роста тарифов на услуги водоснабжения учтены:

- коэффициенты-дефляторы, утвержденные в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на период 2014 год и 2015-2016 гг., утвержденном в октябре 2013 года, а также Прогнозе долгосрочного развития Российской Федерации на период до 2030 года;

- тарифы в сфере холодного водоснабжения, оказываемые ОАО АК «АЛРОСА» на 2014 год, утвержденные постановлением Правления ГКЦ-РЭК от 17 декабря 2013 года №261;

- тарифы в сфере холодного водоснабжения, оказываемые ОАО «Теплоэнергосервис»  на 2014 год, утвержденные постановлением Правления ГКЦ-РЭК от 07 декабря 2013 года №233;

- тарифы в сфере горячего водоснабжения, оказываемые организациями коммунального комплекса Республики Саха (Якутия)  на 2014 год, утвержденные постановлением Правления ГКЦ-РЭК от 20 декабря 2013 года №309.

Таблица 13.3.1. Перспективная динамика тарифов на холодную воду для населения без НДС, поставляемую АК «АЛРОСА» (ОАО) п.Алмазный,  на период 2013-2028 гг.

| № | Показатели | Ед. изм. | 2013 (утв.) | 2014 (утв.) | 2015 | 2016 | 2017 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предельный тариф | руб./ м3 | 42,67 | 47,64 | 50,31 | 53,23 | 56,48 | 80,25 |
| 2 | Рост тарифа относительно предыдущего года | % | - | 111,7 | 105,6 | 105,8 | 106,1 | 102,7 |

Таблица 13.3.2. Перспективная динамика тарифов на холодную воду для населения без НДС, поставляемую АК «АЛРОСА» (ОАО) п.Арылах,  на период 2013-2028 гг.

| № | Показатели | Ед. изм. | 2013 (утв.) | 2014 (утв.) | 2015 | 2016 | 2017 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предельный тариф | руб./ м3 | 30,59 | 31,49 | 33,26 | 35,18 | 37,33 | 53,04 |
| 2 | Рост тарифа относительно предыдущего года | % | - | 102,9 | 105,6 | 105,8 | 106,1 | 102,7 |

Таблица 13.3.3.Перспективная динамика тарифов на холодную воду для населения без НДС, поставляемую Вилюйским отделением ОАО «Теплоэнергосервис»,  на период 2013-2028 гг.

| № | Показатели | Ед. изм. | 2013 (утв.) | 2014 (утв.) | 2015 | 2016 | 2017 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предельный тариф | руб./м3 | 70,35 | 78,28 | 82,66 | 87,46 | 92,79 | 131,84 |
| 2 | Рост тарифа относительно предыдущего года | % | - | 111,3 | 105,6 | 105,8 | 106,1 | 102,7 |

Таблица 13.3.4.Перспективная динамика тарифов на горячую воду для населения без НДС, поставляемую Вилюйским отделением ОАО «Теплоэнергосервис»,  на период 2013-2028 гг.

| № | Показатели | Ед. изм. | 2013 (утв.) | 2014 (утв.) | 2015 | 2016 | 2017 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тариф на холодную воду | руб./ м.3 | 70,3 | 78,3 | 82,7 | 87,5 | 92,8 | 131,8 |
|  | тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | 7685,2 | 4919,9 | 5173,2 | 5437,8 | 5712,9 | 9225,2 |
|  | норматив нагрева 1 литра холодной воды | Гкал. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Тариф на горячую воду | руб./ м.3 | 454,61 | 324,27 | 341,32 | 359,35 | 378,44 | 593,10 |
|  | Рост тарифа к предыдущему году | % | - | 71,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 102,8 |

  - Перспективные показатели доступности для населения стоимости услуг по водоснабжению с учетом реализации мероприятий Программы

На период реализации Программы прогнозируется рост платы за услугу водоснабжения потребителями. Прогноз платы за услугу водоснабжения, а также перспективные показатели доступности для населения стоимости услуг представлен в разделе 12 обосновывающих материалов к Программе

  - Определение эффекта от реализации мероприятий

Общая эффективность при организации запланированных мероприятий:

- повышение качества поставляемой питьевой воды для потребителей;

- повышение надежности системы водоснабжения;

- соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения";

- снижение потерь воды в сетях водоснабжения;

- снижение расходов электроэнергии на транспортировку воды;

- снижение износа системы водоснабжения в целом.

Создание новых систем водоснабжения, реконструкция и реорганизация работы существующей системы водоснабжения, формирование рынка услуг по подаче питьевой воды населению и ряд других мер позволят:

- увеличить доступность населения к качественной питьевой воде;

- увеличить численность населения, обеспеченного централизованной системой водоснабжения;

- повысить надежность водоисточников и систем водоснабжения путем соблюдения требований санитарных правил и норм стандарта качества питьевой воды;

- предотвратить возможность негативного экологического воздействия на источники водоснабжения;

- обеспечить бесперебойное обеспечение водопотребления.

Экономический эффект достигается за счет снижения потерь ресурса и затрат на производство. Количественно экономический эффект представлен в таблице 13.5.1.

Таблица 13.5.1.Экономический эффект от реализации  мероприятий в части водоснабжения на период до 2028 г.

| № | Показатели | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| экономический эффект от снижения удельного расхода электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Алмазный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | поднято воды, тыс. м. куб. |  |  | 132,10 | 132,34 | 132,57 | 132,81 | 133,05 | 133,28 | 133,52 | 133,75 | 133,99 | 134,23 | 134,46 | 134,70 | 134,93 | 135,17 |
| 2 | удельный расход электрической энергии, кВт/м.куб. (без учета реализации мероприятий Программы) | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| 3 | удельный расход электрической энергии, кВт/м. куб. (с учетом реализации мероприятий Программы) | 1,37 | 1,37 | 1,27 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| 4 | экономия расхода электрической энергии в год, тыс. кВтч | 0,00 | 0,00 | 13,21 | 26,47 | 26,51 | 26,56 | 26,61 | 26,66 | 26,70 | 26,75 | 26,80 | 26,85 | 26,89 | 26,94 | 26,99 | 27,03 |
| 5 | стоимость 1 кВт, руб. | 5,54 | 5,94 | 6,30 | 6,69 | 7,42 | 8,24 | 9,14 | 10,15 | 11,27 | 12,50 | 13,88 | 15,41 | 17,10 | 18,98 | 21,07 | 23,39 |
| 6 | экономический эффект от снижения удельного расхода электрической энергии в год, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 83,16 | 176,95 | 196,76 | 218,80 | 243,29 | 270,54 | 300,83 | 334,51 | 371,96 | 413,60 | 459,90 | 511,39 | 568,64 | 632,29 |
| 7 | экономический эффект нарастающим итогом, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 83,16 | 260,11 | 456,87 | 675,67 | 918,96 | 1189,49 | 1490,32 | 1824,83 | 2196,79 | 2610,39 | 3070,29 | 3581,68 | 4150,31 | 4782,60 |
| экономический эффект от снижения удельного расхода электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Арылах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | поднято воды, тыс. м. куб. |  |  | 135,42 | 140,92 | 146,42 | 151,92 | 157,42 | 162,92 | 168,42 | 173,92 | 179,42 | 184,92 | 190,42 | 195,92 | 201,42 | 206,92 |
| 2 | удельный расход электрической энергии, кВт/м.куб. (без учета реализации мероприятий Программы) | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| 3 | удельный расход электрической энергии, кВт/м. куб. (с учетом реализации мероприятий Программы) | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 4 | экономия расхода электрической энергии в год, тыс. кВтч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,79 | 23,61 | 24,44 | 25,26 | 26,09 | 26,91 | 27,74 | 28,56 | 29,39 | 30,21 | 31,04 |
| 5 | стоимость 1 кВт, руб. | 5,54 | 5,95 | 6,26 | 6,58 | 6,91 | 7,26 | 7,63 | 8,02 | 8,43 | 8,84 | 9,25 | 9,67 | 10,08 | 10,49 | 10,84 | 11,16 |
| 6 | экономический эффект от снижения удельного расхода электрической энергии в год, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,45 | 180,18 | 196,07 | 212,87 | 230,59 | 248,96 | 268,13 | 288,02 | 308,23 | 327,66 | 346,28 |
| 7 | экономический эффект нарастающим итогом, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,45 | 345,63 | 541,70 | 754,57 | 985,16 | 1234,13 | 1502,25 | 1790,27 | 2098,50 | 2426,16 | 2772,44 |
| экономический эффект от снижения удельного расхода электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Светлый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | поднято воды, тыс. м. куб. |  |  | 167,65 | 167,77 | 168,00 | 168,10 | 168,20 | 168,30 | 168,40 | 168,50 | 168,60 | 168,70 | 168,80 | 168,90 | 169,00 | 169,10 |
| 2 | удельный расход электрической энергии, кВт/м.куб. (без учета реализации мероприятий Программы) | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| 3 | удельный расход электрической энергии, кВт/м. куб. (с учетом реализации мероприятий Программы) | 2,67 | 2,47 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 |
| 4 | экономия расхода электрической энергии в год, тыс. кВтч | 0,00 | 0,00 | 67,06 | 67,11 | 67,20 | 67,24 | 67,28 | 67,32 | 67,36 | 67,40 | 67,44 | 67,48 | 67,52 | 67,56 | 67,60 | 67,64 |
| 5 | стоимость 1 кВт, руб. | 5,54 | 5,95 | 6,26 | 6,58 | 6,91 | 7,26 | 7,63 | 8,02 | 8,43 | 8,84 | 9,25 | 9,67 | 10,08 | 10,49 | 10,84 | 11,16 |
| 6 | экономический эффект от снижения удельного расхода электрической энергии в год, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 419,55 | 441,33 | 464,29 | 488,19 | 513,37 | 540,13 | 567,58 | 595,75 | 623,87 | 652,29 | 680,85 | 708,58 | 733,11 | 754,65 |
| 7 | экономический эффект нарастающим итогом, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 419,55 | 860,89 | 1325,18 | 1813,37 | 2326,74 | 2866,87 | 3434,45 | 4030,20 | 4654,07 | 5306,36 | 5987,21 | 6695,79 | 7428,91 | 8183,55 |
|  | Итого общий экономический эффект, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 442,22 | 518,11 | 603,40 | 686,67 | 932,10 | 1001,20 | 1055,31 | 1090,65 | 1125,00 | 1159,31 | 1194,67 | 1231,10 | 1268,65 | 1303,53 |

- Программа развития водоотведения

  - Основные направления модернизации системы водоотведения

Основные  направления развития системы водоотведения МО «Мирнинский район»:

- реконструкция сетей водоотведения;

- строительство сетей канализации;

- строительство канализационных очистных сооружений;

- организация централизованной системы водоотведения;

- реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

  - Распределение финансовой потребности по источникам

Объем необходимых финансовых средств на развитие системы водоотведения муниципального образования Мирнинский район на период до 2028 года составляет 142 119 тыс. руб. (таблица 14.2.1), из них:

- за счет собственных средств организаций коммунального комплекса – 45 870 тыс. руб.;

- за счет средств платы за подключение к системе водоотведения – 2 000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета (без определения источника) – 94 249 тыс. руб.

Таблица 14.2.1. Объем необходимых финансовых средств по источникам финансирования мероприятий Программы в части водоотведения Мирнинского района  на период до 2028 года

| № | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем капитальных вложений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2028 |
| 1. | Проект 1. Строительство и ремонт головных сооружений | 44 700 | 0 | 6 000 | 16 700 | 9 000 | 5 500 | 7 500 |
|  | собственные средства организаций коммунального комплекса | 10 500 | 0 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение к системе водоотведения | 600 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 |
|  | бюджетные средства (без определения источника) | 33 600 | 0 | 2 400 | 13 100 | 5 400 | 5 400 | 7 300 |
| 2 | Проект 2. Строительство и реконструкция водопроводных сетей | 87 669 | 0 | 0 | 8 520 | 10 203 | 12 003 | 56 943 |
|  | собственные средства организаций коммунального комплекса | 31 620 | 0 | 0 | 2 760 | 2 760 | 2 760 | 23 340 |
|  | плата за подключение к системе водоотведения | 1 400 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1 100 |
|  | бюджетные средства (без определения источника) | 54 649 | 0 | 0 | 5 660 | 7 343 | 9 143 | 32 503 |
| 3 | Проект 3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 9 750 | 0 | 600 | 0 | 300 | 750 | 8 100 |
|  | собственные средства организаций коммунального комплекса | 3 750 | 0 | 600 | 0 | 300 | 750 | 2 100 |
|  | плата за подключение к системе водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства (без определения источника) | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 |
| 4 | Итого, на развитие системы водоснабжения Мирнинского района, в том числе: | 142 119 | 0 | 6 600 | 25 220 | 19 503 | 18 253 | 72 543 |
|  | собственные средства организаций коммунального комплекса | 45 870 | 0 | 4 100 | 6 260 | 6 560 | 3 510 | 25 440 |
|  | плата за подключение к системе водоотведения | 2 000 | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 1 300 |
|  | бюджетные средства (без определения источника) | 94 249 | 0 | 2 400 | 18 760 | 12 743 | 14 543 | 45 803 |

  - Перспективная динамика тарифов и источников финансирования мероприятий по водоотведению

Прогноз тарифа на услугу водоотведения, которую предоставляет ОАО «Теплоэнергосервис» на территории МО «Поселок Светлый» представлен в таблице 14.3.1. При прогнозе роста тарифов на услугу водоотведения  учтены:

- коэффициенты-дефляторы, утвержденные в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на период 2014 год и 2015-2016 гг., утвержденном в октябре 2013 года, а также Прогнозе долгосрочного развития Российской Федерации на период до 2030 года;

- тарифы в сфере водоотведения, оказываемые ОАО «Теплоэнергосервис» на 2014 г., установленные постановлением Правления ГКЦ-РЭК Республики Саха (Якутия) от 17 декабря 2013 г. № 234.

Таблица 14.3.1. Перспективная динамика тарифов на услугу водоотведения для населения без НДС, предоставляемую ОАО «Теплоэнергосервис», на период до 2028  гг.

| № | Показатели | Ед. изм. | 2013 (утв.) | 2014 (утв.) | 2015 | 2016 | 2017 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предельный тариф | руб./м3 | 67,69 | 68,78 | 72,63 | 76,84 | 81,53 | 115,84 |
| 2 | Рост тарифа относительно предыдущего года | % | - | 101,6 | 105,6 | 105,8 | 106,1 | 102,7 |

  - Перспективные показатели доступности для населения стоимости услуг по водоотведению с учетом реализации мероприятий Программы

На период реализации Программы прогнозируется рост платы за услугу водоотведения потребителями. Прогноз платы за услугу водоотведения, а также перспективные показатели доступности для населения стоимости услуг представлен в разделе 13 обосновывающих материалов к Программе.

  - Определение эффекта от реализации мероприятий

Общая эффективность при организации запланированных мероприятий:

- соответствие качества очистки сточных вод установленным требованиям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду;

- повышение надежности системы водоотведения, улучшение благоустройства;

- снижение расходов электроэнергии на транспортировку стоков;

- определение фактического объема пропущенных и сброшенных сточных вод;

- предотвращение негативного экологического воздействия на источники водоснабжения;

- рост численности населения, обеспеченного централизованной системой водоснабжения.

Экономический эффект от реализации мероприятий представлен в таблице 14.5.1

Таблица 14.5.1. Экономический эффект от реализации мероприятий в части водоотведения на период до 2028 года

| № | Показатели | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экономический эффект от снижения удельного расхода электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поселок Светлый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Принято стоков, тыс. куб.м. |  |  | 166,88 | 167,00 | 167,23 | 167,33 | 167,43 | 167,53 | 167,63 | 167,73 | 167,83 | 167,93 | 168,03 | 168,13 | 168,23 | 168,33 |
| 2 | удельный расход электрической энергии, кВт/м.куб. (без учета реализации мероприятий Программы) | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| 3 | удельный расход электрической энергии, кВт/м. куб. (с учетом реализации мероприятий Программы) | 2,67 | 2,67 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 |
| 4 | экономия расхода электрической энергии в год, тыс. кВтч | 0,00 | 0,00 | 66,75 | 66,80 | 66,89 | 66,93 | 66,97 | 67,01 | 67,05 | 67,09 | 67,13 | 67,17 | 67,21 | 67,25 | 67,29 | 67,33 |
| 5 | стоимость 1 кВт, руб. | 5,54 | 5,94 | 6,27 | 6,64 | 7,04 | 7,33 | 7,60 | 7,86 | 8,13 | 8,39 | 8,65 | 8,91 | 9,18 | 9,46 | 9,74 | 10,00 |
| 6 | экономический эффект от снижения удельного расхода электрической энергии в год, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 418,64 | 443,24 | 470,92 | 490,53 | 508,98 | 526,60 | 544,83 | 563,14 | 580,95 | 598,73 | 617,06 | 635,95 | 655,42 | 673,51 |
| 7 | экономический эффект нарастающим итогом, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 418,64 | 861,89 | 1332,81 | 1823,34 | 2332,32 | 2858,91 | 3403,74 | 3966,88 | 4547,83 | 5146,56 | 5763,62 | 6399,57 | 7054,99 | 7728,50 |
|  | Общий экономический эффект от реализации мероприятий | 0,00 | 0,00 | 442,22 | 518,11 | 603,40 | 686,67 | 932,10 | 1001,20 | 1055,31 | 1090,65 | 1125,00 | 1159,31 | 1194,67 | 1231,10 | 1268,65 | 1303,53 |

- Программа развития объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

  - Основные направления модернизации системы утилизации (захоронения)

Мероприятиями ведомственной целевой Программы «Утилизация и переработка отходов производства и потребления на территории МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на период 2013-2016 годы, в перспективе до 2020 года» (далее Программа), определены основные направления обеспечения экологической устойчивости района, среди которых утилизация, обезвреживание, экологически безопасное захоронение и размещение отходов производства и потребления, ликвидация всех очагов загрязнения, не отвечающих нормативным требованиям полигонов отходов, несанкционированных свалок на территории Мирнинского района.

Для решения проблем обращения с отходами необходимо выполнить следующие основные задачи:

- совершенствование нормативно - правовой базы, регулирующей вопросы обращения с отходами производства и потребления на территории МО «Мирнинский район»;

- строительство новых и обустройство действующих объектов размещения отходов на территории МО «Мирнинский район» в соответствии с требуемым законодательством;

- разработка и утверждение порядка обращения с отходами 1 класса опасности (ртутьсодержащими отходами);

- ликвидация несанкционированного размещения отходов, рекультивация нарушенных земель;

- организация и ведение мониторинга за воздействием объектов размещения отходов на окружающую среду и здоровье населения.

Кроме того, учет количества отходов и их морфологический состав частично осуществляется в местах захоронения отходов, на полигонах твердых бытовых и промышленных отходов. По имеющимся из этих источников сведениям невозможно получить полного представления о реальном количестве образующихся в районе отходов и их морфологическом составе. Невозможно проконтролировать соответствие между расчетными нормативными показателями и фактически вывезенными на полигон отходами отдельных предприятий.

В связи с этим для получения наиболее полной и объективной информации, касающейся всех сторон деятельности в сфере обращения с отходами на территории района, необходимо создать единую информационную базу данных об источниках образования отходов, объектах и технологиях размещения, переработки, обезвреживания отходов с целью определения:

- количества и видов образующихся отходов;

- потребностей в технологиях переработки отдельных видов отходов;

- возможности использования производственных отходов, образующихся в районе, в качестве сырья для предприятий;

- наличия существующих технологий переработки (обезвреживания) и предприятий-переработчиков конкретных видов отходов;

- потребностей в мощностях по переработке, обезвреживанию, захоронению отходов, в том числе вторичного сырья, полученного при селективном сборе или сортировке ТБО, в районе.

  - Распределение финансовой потребности по источникам

Объем необходимых финансовых средств на развитие системы утилизации ТБО муниципального образования Мирнинский район на период до 2028 года составляет 164 636 тыс. руб. (таблица 15.2.1.), из них:

- за счет средств бюджета (без определения источника) – 164 636 тыс. руб.

Таблица 15.2.1. Объем необходимых финансовых потребностей по источникам финансирования мероприятий Программы в части утилизации ТБО Мирнинского района на период до 2028 г.

| № | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем капитальных вложений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2028 |
| 1 | Проект 1.Строительство новых и реконструкция действующих объектов по утилизации и переработке отходов | 164 636 | 2 278 | 2 603 | 2 705 | 11 430 | 48 280 | 97 340 |
|  | собственные средства организаций коммунального комплекса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства (без определения источника) | 164 636 | 2 278 | 2 603 | 2 705 | 11 430 | 48 280 | 97 340 |
| 2 | Итого, на развитие объем необходимых капитальных вложений | 164 636 | 2 278 | 2 603 | 2 705 | 11 430 | 48 280 | 97 340 |
|  | собственные средства организаций коммунального комплекса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства (без определения источника) | 164 636 | 2 278 | 2 603 | 2 705 | 11 430 | 48 280 | 97 340 |

  - Перспективная динамика тарифов и источников финансирования мероприятий по  утилизации твердых бытовых отходов

В связи с отсутствием на момент разработки Программы услуги по утилизации ТБО в муниципальных образованиях  «Поселок Алмазный», «Поселок Светлый», «Ботуобуйинский наслег», «Садынский национальный эвенкийский наслег», «Чуонинский наслег» рассчитать динамику изменения тарифа не представляется возможным.

  - Перспективные показатели доступности для населения стоимости услуг по утилизации твердых бытовых отходов  с учетом реализации мероприятий Программы

В связи с отсутствием на момент разработки Программы услуги по утилизации ТБО в муниципальных образованиях  «Поселок Алмазный», «Поселок Светлый», «Ботуобуйинский наслег», «Садынский национальный эвенкийский наслег», «Чуонинский наслег» рассчитать перспективные показатели доступности услуги не представляется возможным.

  - Определение эффекта от реализации мероприятий

Мероприятия Программы призваны обеспечить укрепление и развитие материально-технической базы организаций, в функции которых входит сбор, размещение и обезвреживание (утилизация) отходов, а также обустройство объектов размещения отходов, организация сбора и утилизация опасных отходов. Кроме того ведение экологического мониторинга - системы обращения с отходами (создание и обеспечение функционирования единой информационной  системы,  аккумулирующей  данные  по  всем участкам процесса обращения с отходами).

Реализация мероприятий предполагает достижение следующих результатов:

- соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации полигона для захоронения ТБО, вновь вводимого при реализации программы развития;

- увеличение объема принимаемых на полигон ТБО, за счет оборудования для сортировки и компактора;

- улучшение экологической обстановки;

- предотвращение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления;

- обеспечение соблюдений экологических и санитарно-эпидемиологических требований по утилизации (захоронению) ТБО.

- Финансовое обеспечение Программы

Перечень мероприятий в разбивке по проектам с объемом необходимых капитальных вложений, необходимых для реализации строительства, реконструкции и модернизации систем ресурсоснабжения МО «Мирнинский  район» приведен в таблице 18.1.

Подробный перечень мероприятий с указанием необходимых капитальных вложений системы теплоснабжения в разбивке по мероприятиям приведен в Приложении 1.

Подробный перечень мероприятий с указанием необходимых капитальных вложений системы электроснабжения в разбивке по мероприятиям приведен в Приложении 2.

Подробный перечень мероприятий с указанием необходимых капитальных вложений системы газоснабжения в разбивке по мероприятиям приведен в Приложении 3.

Подробный перечень мероприятий с указанием необходимых капитальных вложений системы водоснабжения в разбивке по мероприятиям приведен в Приложении 4.

Подробный перечень мероприятий с указанием необходимых капитальных вложений системы водоотведения в разбивке по мероприятиям приведен в Приложении 5.

Подробный перечень мероприятий с указанием необходимых капитальных вложений системы утилизации ТБО в разбивке по мероприятиям приведен в Приложении 6.

Таблица 18.1. Общий финансовый план программных мероприятий  комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований муниципального района «Мирнинский район»

| № п/п | Наименование поселений | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018- 2028 |
| Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект 1. Развитие (модернизация) источников тепловой энергии | 400 000 | 0 | 3 000 | 48 000 | 0 | 0 | 349 000 |
| 1.1 | Поселок Алмазный | 146 000 | 0 | 1 000 | 20 000 | 0 | 0 | 125 000 |
| 1.2 | Ботуобуйинский наслег | 43 000 | 0 | 1 000 | 20 000 | 0 | 0 | 22 000 |
| 1.3 | Садынский наслег | 53000 | 0 | 1 000 | 8 000 | 0 | 0 | 44 000 |
| 1.4 | Чуонинский наслег | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 000 |
| 1.5 | Поселок Светлый | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 000 |
| 2 | Проект 2. Развитие (модернизация) тепловых сетей | 539 451 | 0 | 36 675 | 16 290 | 43 315 | 36 015 | 407 156 |
| 2.1 | Поселок Алмазный | 71 145 | 0 | 8 690 | 0 | 5 900 | 2 400 | 54 155 |
| 2.2 | Ботуобуйинский наслег | 54 800 | 0 | 6 820 | 0 | 2 700 | 0 | 45 280 |
| 2.3 | Садынский наслег | 80 551 | 0 | 9 095 | 1 190 | 2 300 | 0 | 67 966 |
| 2.4 | Чуонинский наслег | 62 755 | 0 | 0 | 2 400 | 6 200 | 9 600 | 44 555 |
| 2.5 | Поселок Светлый | 270 200 | 0 | 12 070 | 12 700 | 26 215 | 24 015 | 195 200 |
| 3 | Итого, необходимый объем капитальных вложений | 939 451 | 0 | 39 675 | 64 290 | 43 315 | 36 015 | 756 156 |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект 1. Развитие (модернизация) источников электроснабжения | 454 070 | 0 | 91 290 | 78 670 | 208220 | 74 140 | 1 750 |
| 1.1 | Мирнинский район | 448820 | 0 | 90940 | 77620 | 207520 | 72740 | 0 |
| 1.2 | Поселок Алмазный | 1050 | 0 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 |
| 1.3 | Ботуобуйинский наслег | 700 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 |
| 1.4 | Садынский наслег | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 |
| 1.5 | Чуонинский наслег | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 |
| 1.6 | Поселок Светлый | 1750 | 0 | 0 | 350 | 350 | 700 | 350 |
|  | Проект 2. Развитие (модернизация) сетей электроснабжения | 1 140 602 | 41 384 | 45 070 | 402495 | 121474 | 509136 | 21 043 |
| 2.1 | Мирнинский район | 1083902 | 41384 | 41384 | 391384 | 109750 | 500000 | 0 |
| 2.2 | Поселок Алмазный | 11782 | 0 | 3686 | 3686 | 2205 | 2205 | 0 |
| 2.3 | Ботуобуйинский наслег | 11006 | 0 | 0 | 3739 | 3739 | 1764 | 1764 |
| 2.4 | Садынский наслег | 6773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1481 | 5292 |
| 2.5 | Чуонинский наслег | 11782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11782 |
| 2.6 | Поселок Светлый | 15357 | 0 | 0 | 3686 | 5780 | 3686 | 2205 |
| 3 | Итого, необходимый объем капитальных вложений | 1 594 672 | 41 384 | 136360 | 481165 | 329694 | 583276 | 22 793 |
| Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект 1. Строительство источников газоснабжения | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 |
| 1.1 | Поселок Алмазный | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 |
| 1.2 | МО «Чуонинский наслег» | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
|  | Проект 2. Строительство сетей газоснабжения | 29040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29040 |
| 2.1 | Поселок Алмазный | 26400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26400 |
| 2.2 | МО «Чуонинский наслег» | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640 |
| 3 | Итого, необходимый объем капитальных вложений | 31740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31740 |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мирнинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект 1. Строительство и ремонт головных сооружений | 54500 | 0 | 13350 | 16450 | 11200 | 4500 | 9000 |
| 1.1 | Поселок Светлый | 12000 | 0 | 1500 | 500 | 2000 | 2000 | 6000 |
| 1.2 | Поселок Алмазный | 7900 | 0 | 3200 | 2700 | 2000 | 0 | 0 |
| 1.3 | Садынский наслег | 10900 | 0 | 2600 | 4800 | 2000 | 500 | 1000 |
| 1.4 | Ботуобуйинский наслег | 10600 | 0 | 200 | 2700 | 4200 | 2000 | 1500 |
| 1.5 | Чуонинский наслег | 13100 | 0 | 5850 | 5750 | 1000 | 0 | 500 |
|  | Проект 2. Строительство и реконструкция водопроводных сетей | 185595 | 0 | 7435 | 7982 | 15337 | 21445 | 133396 |
| 2.1 | Поселок Светлый | 82985 | 0 | 6535 | 5560 | 5560 | 5560 | 59770 |
| 2.2 | Поселок Алмазный | 37338 | 0 | 900 | 2422 | 2422 | 2422 | 29172 |
| 2.3 | Садынский наслег | 5510 | 0 | 0 | 0 | 2355 | 2655 | 500 |
| 2.4 | Ботуобуйинский наслег | 16710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2770 | 13940 |
| 2.5 | Чуонинский наслег | 43052 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 8038 | 30014 |
| 3 | Проект 3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 9250 | 0 | 600 | 600 | 1950 | 2350 | 3750 |
| 3.1 | Поселок Светлый | 2250 | 0 | 450 | 300 | 1500 | 0 | 0 |
| 3.2 | Поселок Алмазный | 1750 | 0 | 150 | 300 | 300 | 1000 | 0 |
| 3.3 | Садынский наслег | 1750 | 0 | 0 | 0 | 150 | 600 | 1000 |
| 3.4 | Ботуобуйинский наслег | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1000 |
| 3.5 | Чуонинский наслег | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 |
| 4 | Итого, необходимый объем капитальных вложений | 249345 | 0 | 21385 | 25032 | 28487 | 28295 | 146146 |
| Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект 1. Строительство и ремонт головных сооружений | 44700 | 0 | 6000 | 16700 | 9000 | 5500 | 7500 |
| 1.1 | Поселок Светлый | 10500 | 0 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
| 1.2 | Поселок Алмазный | 12700 | 0 | 0 | 5200 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 1.3 | Садынский наслег | 5600 | 0 | 0 | 100 | 3000 | 0 | 2500 |
| 1.4 | Ботуобуйинский наслег | 5600 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3000 | 2500 |
| 1.5 | Чуонинский наслег | 10300 | 0 | 2500 | 7800 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проект 2. Строительство и реконструкция водопроводных сетей | 87669 | 0 | 0 | 8520 | 10203 | 12003 | 56943 |
| 2.1 | Поселок Светлый | 41769 | 0 | 0 | 2760 | 6143 | 6143 | 26723 |
| 2.2 | Поселок Алмазный | 18840 | 0 | 0 | 3360 | 3360 | 3360 | 8760 |
| 2.3 | Садынский наслег | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 |
| 2.4 | Ботуобуйинский наслег | 6360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6360 |
| 2.5 | Чуонинский наслег | 13100 | 0 | 0 | 2400 | 700 | 2500 | 7500 |
| 3 | Проект 3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 9750 | 0 | 600 | 0 | 300 | 750 | 8100 |
| 3.1 | Поселок Светлый | 2750 | 0 | 600 | 0 | 150 | 0 | 2000 |
| 3.2 | Поселок Алмазный | 1750 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1600 |
| 3.3 | Садынский наслег | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1600 |
| 3.4 | Ботуобуйинский наслег | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 |
| 3.5 | Чуонинский наслег | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1150 |
| 4 | Итого, необходимый объем капитальных вложений | 142119 | 0 | 6600 | 25220 | 19503 | 18253 | 72543 |
| Система утилизации ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект 1. Строительство и ремонт головных сооружений | 164636 | 2278 | 2603 | 2705 | 11430 | 48280 | 97340 |
| 1.1 | Поселок Светлый | 44918 | 518 | 600 | 600 | 400 | 400 | 42400 |
| 1.2 | Поселок Алмазный | 12660 | 1020 | 520 | 570 | 420 | 470 | 9660 |
| 1.3 | Садынский наслег | 38605 | 280 | 530 | 545 | 10020 | 20020 | 7210 |
| 1.4 | Ботуобуйинский наслег | 36783 | 430 | 733 | 770 | 570 | 570 | 33710 |
| 1.5 | Чуонинский наслег | 31670 | 30 | 220 | 220 | 20 | 26820 | 4360 |
| 2 | Итого, необходимый объем капитальных вложений | 3 121 963 | 43 662 | 206623 | 598412 | 432429 | 714119 | 1 126 718 |

- Организация, формы и методы управления Программой

  - План-график работ по реализации Программы

План-график работ по реализации Программы представлен в таблице 19.1.1.

Сроки реализации инвестиционных программ, которые будут разрабатываться на основе настоящей Программы, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах  муниципального района «Мирнинский район» РС (Я).

Таблица 19.1.1.План-график работ по реализации Программы

| № № | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса | Главы городских и сельских поселений Мирнинского района | 1 месяц с момента утверждения Программы |
| 2 | Разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса | Ресурсоснабжающие организации Мирнинского района | 3 месяца с момента получения от Администрации района утвержденных технических заданий |
| 3 | Организация разработки и утверждения тарифов на жилищно-коммунальные услуги | Государственный комитет по ценовой политике – региональная энергетическая комиссия Республики Саха (Якутия) | Ежегодно |
| 4 | Принятие решений по выделению бюджетных средств с учетом финансового плана Программы на очередной финансовый год | Главы городских и сельских поселений Мирнинского района – средства местного бюджета, Правительство Республики Саха (Якутия) – средства бюджета Республики, Правительство РФ – средства федерального бюджета | Ежегодно (3-4 квартал текущего года) |
| 5 | Подготовка отчетов о реализации мероприятий (инвестиционных программ, разработанных на основе технических заданий Программы комплексного развития) и достижении основных показателей Программы | Ресурсоснабжающие организации Мирнинского района | Ежеквартально (20-ое число, следующее за отчетным периодом) |
| 6 | Подготовка доклада об исполнении Программы на основе аналитической информации, представленной ресурсоснабжающими организациями | Главы городских и сельских поселений Мирнинского района | Ежеквартально (20-ое число, следующее за отчетным периодом) |
| 7 | Проведение публичных слушаний с заслушиванием доклада о реализации мероприятий и достижении основных показателей Программы | Советы депутатов или Главы городских и сельских поселений Мирнинского района | Ежеквартально (20-ое число, следующее за отчетным периодом) |
| 8 | Подготовка предложений на корректировку (внесение изменений) в Программу, связанные с изменением сроков реализации мероприятий, объемом финансирования и т.д. | Главы городских и сельских поселений Мирнинского района | В соответствии с требованиями законодательства |
| 9 | Внесение изменений в Программу. Изменения вносятся и утверждаются Советом депутатов | Совет депутатов | Не реже 1 раза в 6 месяцев |
| 10 | Осуществление контроля за реализацией Программы, а также ее конечные результаты и эффективное выполнение мероприятий Программы | Совет депутатов | На постоянной основе |
| 11 | Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий Программы | Администрация муниципального образования «Мирнинский район» | Не реже 1 раза в 6 месяцев |

  - Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Представление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры муниципального района.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

3. Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий Программы.

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

- Оценка эффективности осуществления Программы

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 (таблица 14.1):

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата  потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры МО «Мирнинский район»  применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Таблица 20.1. Целевые показатели Программы

| № п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Системы водоснабжения и водоотведения (водопроводно-канализационное хозяйство) |  |
| 1.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению (водоотведению), % |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг водоснабжения (водоотведения) в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 1.2 | Показатели спроса на услуги водоснабжения и водоотведения Обеспечение сбалансированности Систем водоснабжения (водоотведения) | Потребление воды (водоотведение), тыс. м3 |
| 1.3 | Показатели качества поставляемых услуг водоснабжения и водоотведения Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоснабжения и водоотведения населению | Соответствие качества воды установленным требованиям, % |
|  |  | Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, % |
| 1.4 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами водоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МКД, % |
| 1.5 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % |
| 1.6 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/м3 |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |
| 1.7 | Эффективность потребления воды и водоотведения | Удельное водопотребление м3/чел./год. |
| 1.8 | Воздействие на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Объем выбросов |
| 2 | Система теплоснабжения |  |
| 2.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению, % |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 2.2 | Показатели спроса на услуги теплоснабжения Обеспечение сбалансированности систем теплоснабжения | Потребление тепловой энергии, Гкал |
|  |  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
|  |  | Величина новых нагрузок, Гкал/ч |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |
| 2.3 | Качество услуг теплоснабжения | Соответствие качества услуг установленным требованиям (Постановление Правительства РФ от 06.02.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МКД и жилых домах»), % |
| 2.4 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами теплоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МКД, % |
|  |  | Доля объемов тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % |
| 2.5 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % |
| 2.6 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/Гкал |
|  |  | Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал |
|  |  | Удельный расход воды, м3/Гкал |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |
| 2.7 | Эффективность потребления тепловой энергии | Удельное теплопотребление населения, Гкал/м2 |
| 2.8 | Воздействие на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Объем выбросов |
| 3 | Система электроснабжения |  |
| 3.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению, % |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 3.2 | Спрос на услуги электроснабжения Обеспечение сбалансированности систем электроснабжения | Потребление электрической энергии, млн кВт∙ч |
|  |  | Присоединенная нагрузка, кВт |
|  |  | Величина новых нагрузок, кВт |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |
| 3.3 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами электроснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов электрической энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МКД, % |
|  |  | Доля объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % |
| 3.4 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети в год) |
|  |  | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час./день |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
| 3.5 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень потерь электрической энергии, % |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
| 3.6 | Эффективность потребления электрической энергии | Удельное электропотребление населения, кВт∙ч/чел./мес. |
| 3.7 | Воздействие на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Объем выбросов |
| 4 | Система газоснабжения |  |
| 4.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части газоснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению, % |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг газоснабжения в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 4.2 | Показатели спроса на услуги газоснабжения Обеспечение сбалансированности систем газоснабжения | Потребление газа, тыс. м3 |
|  |  | Присоединенная нагрузка, м3/ч |
|  |  | Величина новых нагрузок, м3/ч |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |
| 4.3 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами газоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, % |
| 4.4 | Надежность обслуживания систем газоснабжения Повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
| 4.5 | Ресурсная эффективность газоснабжения Повышение эффективности работы систем газоснабжения Обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень потерь и неучтенных рапсодов газа, % |
| 4.6 | Эффективность потребления газа | Удельное потребление газа, м3/чел./мес. |
| 4.7 | Воздействие на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Объем выбросов |
| 5 | Утилизация (захоронения) ТБО |  |
| 5.1 | Доступность для потребителей Обеспечение услугами по утилизации (захоронению) ТБО новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам, % |
| 5.2 | Показатели спроса на услуги по утилизации ТБО Обеспечение сбалансированности систем утилизации (захоронения) ТБО | Объем образование отходов от потребителей, тыс. м3 |
|  |  | Проектная вместимость полигона (объекта размещения отходов), тыс. м3 |
|  |  | Уровень наполняемости полигона, % |
| 5.3 | Качество услуг по утилизации (захоронения) ТБО | Наличие контроля качества товаров и услуг |
|  |  | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям |
| 5.4 | Показатели надежности системы | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день |
| 5.5 | Воздействие на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической обстановки | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО, % |

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами  используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность района без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования  являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды к 2028 г.

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения;

- обеспечение энергосбережения.

Результатами реализация мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования  являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке;

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения;

- обеспечение возможности строительства и ввода в эксплуатацию систем газоснабжения по частям.

Реализация программных мероприятий по системе в захоронении (утилизации) ТБО обеспечит улучшение  экологической обстановки в Мирнинском районе.

  - Целевые показатели развития  системы теплоснабжения, включая показатели надежности и качества, и перспективные критерии доступности для потребителей услуг теплоснабжения

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системе теплоснабжения МО «Мирнинский район» принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 (таблица 20.1.1):

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата  потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

Таблица 20.1.1. Целевые показатели развития системы теплоснабжения МО «Мирнинский район»

| № п/п | Наименование | Ед. из. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018 - 2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Аварийность системы | ед/км | 1 > | 1 > | 1 > | 1 > | 1 > | 1 > |
| 1.2. | Продолжительность оказания услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.3. | Уровень потерь % к покупке | % | 25,0 | 24,4 | 24,4 | 23,8 | 22,9 | 13,8 |
| 1.4. | Индекс замены оборудования | % | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Износ системы | % | 58,0 | 57,1 | 57,1 | 55,4 | 52,9 | 28,2 |
| 1.6. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 27,2 | 25,65 | 25,67 | 22,73 | 18,60 | 0,00 |
| Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 0,71 | 0,71 | 0,70 | 0,71 | 0,73 | 0,76 |
| 2.2 | Обеспеченность бюджетофинансируемых организаций приборами учета | % | 22 | 28 | 28 | 100 | 100 | 100 |
| 3.3 | Обеспеченность жилого фонда приборами учета | % | 4 | 6 | 6 | 100 | 100 | 100 |
| Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 79 | 83 | 84 | 84 | 84 | 90 |
| 3.2. | Индекс нового строительства | ед | 0,000 | 0,012 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

  - Целевые показатели развития систем электроснабжения, включая показатели надежности и качества, и перспективные критерии доступности для потребителей услуг электроснабжения

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системе электроснабжения принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 (таблица 20.2.1):

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели степени охвата  потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

Таблица 20.2.1  Целевые показатели развития системы электроснабжения Мирнинского района.

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аварийность системы | ед/км |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |
| 1.2 | Продолжительность оказания услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.3 | Уровень потерь % к отпуску в сеть | % | 25,0 | 24,2 | 21,9 | 19,0 | 16,7 | 10,1 |
| 1.4 | Износ системы | % | 95 | 91,14 | 80,35 | 66,47 | 55,67 | 30,06 |
| 1.5 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 76 | 72,9 | 64,3 | 53,2 | 44,5 | 19,2 |
| 2 | Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | Индекс нового строительства | ед | 0 | 0 | 0,015 | 0,005 | 0,021 | 0 |
| 2.3 | Удельное электропотребление | КВт*ч./чел*год | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспеченность бюджетофинансируемых организаций приборами учета | % | 10,4 | 15,7 | 15,7 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Обеспеченность жилого фонда приборами учета | % | 92,1 | 93,8 | 93,8 | 100 | 100 | 100 |

  - Целевые показатели развития  систем газоснабжения, включая показатели надежности и качества, и перспективные критерии доступности для потребителей услуг газоснабжения;

Целевые показатели развития  систем газоснабжения приведены в таблице 20.3.1.

Таблица 20.3.1. Целевые показатели системы газоснабжения МО «Мирнинский район»

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 - 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Аварийность системы | ед/км |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |
| 1.2. | Продолжительность оказания услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.3. | Удельный вес сетей газоснабжения, нуждающихся в замене | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 49,37 | 49,37 | 49,37 | 49,37 | 49,37 | 66 |
| 3.2. | Индекс нового строительства | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Удельное потребление газа | куб. м./чел | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 |

  - Целевые показатели развития  систем водоснабжения, включая показатели надежности и качества, и перспективные критерии доступности для потребителей услуг водоснабжения

Целевые показатели развития  систем водоснабжения приведены в таблице 20.4.1.

Таблица 20.4.1. Целевые показатели системы водоснабжения МО «Мирнинский район»

| № | Наименование показателей | Единицы измерения | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уровень потерь | % | 14,82 | 14,19 | 13,50 | 12,67 | 11,83 | 4,58 |
| 1.2 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.3 | Коэффициент потерь | тыс. м3/км | 3,22 | 3,08 | 2,88 | 2,61 | 2,32 | 0,71 |
| 1.4 | Износ сетей водоснабжения | % | 70 | 66,6 | 63,2 | 59,8 | 56,4 | 20 |
| 1.5 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 91,78 | 87,91 | 82,30 | 71,79 | 60,74 | 0,00 |
| 1.6 | Объем потерь | тыс. м3 | 133,24 | 127,35 | 121,59 | 114,91 | 108,25 | 43,45 |
| 1.7 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 37,95 | 36,35 | 34,75 | 31,55 | 28,35 | 0 |
| 1.8 | Объем отпуска в сеть | тыс. м3 | 898,99 | 897,25 | 900,77 | 907,05 | 914,76 | 949,53 |
| 2 | Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспеченность потребителей общедомовыми приборами учета | % | 30 | 60 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | Обеспеченность бюджетных потребителей приборами учета | % | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Показатели качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Соответствие качества воды установленным требованиям | % | 0 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 |
| 4 | Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованной коммунальной инфраструктуре | % | 84,03 | 84,69 | 86,11 | 87,53 | 89,08 | 100 |
| 4.2 | Индекс нового строительства | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,2 |
| 4.3 | Удельное водопотребление | м3/чел. | 112,94 | 113,19 | 113,08 | 113,00 | 112,92 | 112,11 |
| 5 | Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Производительность труда | тыс. м3/чел. | 51,05 | 51,33 | 51,94 | 49,51 | 50,41 | 56,63 |
| 5.2 | Эффективность использования энергии в п. Светлый | кВт•ч/м3 | 2,67 | 2,47 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 |
| 5.3 | Эффективность использования энергии в п. Алмазный | кВт•ч/м3 | 1,37 | 1,37 | 1,27 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| 5.4 | Эффективность использования энергии в с. Арылах | кВт•ч/м3 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,83 |

  - Целевые показатели развития  систем водоотведения, включая показатели надежности и качества, и перспективные критерии доступности для потребителей услуг вывоза ЖБО

Целевые показатели развития  систем водоотведения приведены в таблице 20.5.1.

Таблица 20.5.1. Целевые показатели системы водоотведения МО «Мирнинский район»

| № | Наименование показателей | Единицы измерения | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018-2028 гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.2 | Протяженность сетей | км | 18,6 | 18,6 | 20 | 23,36 | 27,27 | 42,5 |
| 1.3 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 56,45 | 56,45 | 48,75 | 38,53 | 30,25 | 0,00 |
| 1.4 | Износ сетей водоотведения | % | 60 | 60 | 57,15 | 54,3 | 51,45 | 20 |
| 2 | Показатели качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Соответствие качества очистки стоков установленным требованиям | % | 0 | 20 | 30 | 60 | 80 | 100 |
| 3 | Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованной коммунальной инфраструктуре | % | 46,32 | 46,32 | 54,92 | 61,39 | 69,99 | 100 |
| 4.2 | Индекс нового строительства | ед. | 0,0 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| 4.3 | Удельное водоотведение | м3/чел. | 111,54 | 111,78 | 111,42 | 111,21 | 111,00 | 104,18 |
| 5 | Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Производительность труда | тыс. м3/чел. | 104,63 | 104,39 | 98,42 | 91,62 | 78,31 | 64,98 |
| 5.2 | Эффективность использования энергии на транспортировку сточных вод, | кВт•ч/м3 | 1,5 | 1,5 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |

  - Целевые показатели развития  систем утилизации ТБО, включая показатели надежности и качества, и перспективные критерии доступности для потребителей услуг по утилизации и захоронению ТБО

Целевые показатели развития  систем водоотведения приведены в таблице 20.6.1

Таблица 20.6.1. Целевые показатели системы утилизации (захоронения) ТБО МО «Мирнинский район»

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2013г | 2014г |  | 2015г | 2016г | 2017г | 2018-2028 гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность и качество (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Продолжительность оказания услуг | Час/день | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1.2 | Соответствие качества утилизации ТБО установленным требованиям | % | 0 | 5 |  | 10 | 15 | 20 | 100 |
| 1.3 | Коэффициент заполняемости планируемого полигона | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2 | Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля расходов на оплату услуги утилизации ТБО в среднедушевом доходе населения | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 |
| 3 | Показатели спроса на услуги по утилизации ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Объем реализации товаров и услуг | м3 | 12133,98 |  | 12141,87 | 12153,16 | 12161,05 | 12172,34 | 12259,38 |

Здесь и далее численность Мирнинского района принимается как совокупная численность населения муниципальных образований «Поселок Светлый», «Поселок Алмазный», «Ботуобуйинский наслег», «Садынский национальный эвенкийский наслег», «Чуонинский наслег» в связи с условиями контракта на разработку Программы

Здесь и далее численность населения района включает в себя численность следующих МО: «Поселок Алмазный», «Ботуобуйинский наслег», «Садынский национальный эвенкийский наслег», «Чуонинский наслег», «Поселок Светлый»